DESCRIPCION DE LAS MTDs PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO

| MTD | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Conclusiones generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Sistemas de gestión ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD1: SGA | - | Si | ISO 14001 | - | - | - | - | - | - |  |
| MTD2: inventario de las emisiones canalizadas y difusas a la atmósfera | - | Si | ISO 14001 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD3: Plan de gestión de las CDCNF | - | Si | ISO 14001 GMAO | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. Emisiones canalizadas a la atmósfera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD4: Estrategia integrada de gestión y tratamiento de los gases residuales | Fabricación de Arenas revestidas | Si | Recirculación de gases para ahorro energético por necesidad de calentamiento | - | - | Atmósfera | Canalizada | - | - |  |
| MTD5: Combinar los flujos residulaes con siimiliares características | Fabricación de resinas | Si | Combinación de flujos con características similares | - | - | Atmósfera | Canalizada | - | - | Tenemos unificados los focos de emisión de los reactores en un solo punto |

| MTD |  | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTD6: Sistemas de tratamiento de gases residuales correctamente diseñados |  | Todos los procesos | Si | Plan de gestión de mantenimiento por GMAO | - | - | Atmósfera | Canalizada | - | - |  |
| MTD7: supervisar continuamente los parámetros clave del flujo de gases residuales |  | Todos los procesos | Si | Control parámetros proceso de los flujos de gases residuales realizados por OCA en base a nuestra AAI- | - | - | Atmósfera | Canalizada | - | - |  |
| MTD8: frecuencia de monitorización de las emisiones canalizadas a la atmósfera (ISO, EN) |  | Todos los procesos | En proceso | Monitorizar con la frecuencia indicada en nuestra AAI | Ver ANEXO I - | Ver ANEXO I | Atmósfera | Canalizada | Ver ANEXO I | No | Se procederá a realizar las mediciones en función de las nuevas frecuencias |
| O r g á n i c o s | MTD9: valorizar los compuestos orgánicos de los gases | Fabricación de resinas | Si | Condensación | - | - | Atmósfera | Canalizada | - | - |  |
|  | MTD10: Enviar los gases de proceso con un poder calorífico suficiente a una unidad de combustión y se combine con la recuperación de calor. | Proceso | No aplica: |  |  | - | Atmósfera | Canalizada | - | - - | No se han detectado gases con un poder calorífico suficiente |

| MTD |  | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TD11: Reducir emisiones de compuestos orgánicos, utilizar varias técnicas | Fabricación de resinas Envasado de Catalizadores Envasado activadores Fabricación recubrimientos refractarios | Si | Absorción Condensación | Ver ANEXO I | Ver ANEXO I | Atmósfera | Canalizada | Ver ANEXO I | Ver ANEXO I | Adecuar la instalación de Envasado de Catalizadores para cumplimiento. En estos momentos nos encontramos en la búsqueda del sistema de depuración más adecuado Plazo: 2027 |
|  | MTD12: Reducir emisiones PCDD/F de gases residuales que contengan cloro o compuestos clorados, técnicas. |  | No aplica | - | - | - | Atmósfera | Canalizada | - | - | No se emiten PCDD/F tras tratamiento térmico de gases residuales |
| Partículas | MTD13: Recuperar los materiales de los gases mediante una o varias técnicas | Fabricación de Recubrimientos refractarios Arenas revestidas Secado de arena de cromita Envasado de Ferroaleaciones | Si | Filtro de mangas | - | - | Atmósfera | Canalizada | - | - |  |

| MTD |  | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MTD14: Reducir las emisiones canalizadas una o varias técnicas | Fabricación de Recubrimientos refractarios Arenas revestidas Secado de arena de cromita Envasado de Ferroaleaciones | Si | Filtro de mangas | Ver Anexo I | Ver Anexo I | Atmósfera | Canalizada | Ver Anexo I | No | Adecuar la instalación de Secado de Cromita para cumplimiento. En estos momentos nos encontramos en la búsqueda del sistema de depuración más adecuado Plazo: 2027 |
| Inorgánicos | MTD15: recuperar los compuestos inorgánicos mediante absorción y reutilizarlos. |  | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se emiten inorgánicos |
|  | MTD16: reducir las emisiones de CO, NOx y SOx procedentes de tratamiento térmico técnica C y una o varias. |  | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No disponemos de tratamiento térmico (oxidación térmica o catalítica) |

| MTD |  | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MTD17: Optimizar diseño de la reducción catalítica selctiva (RCS) y reducción catalítica no selctiva (RCNS) para reducir emisiones de amoniaco | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No disponemos de tratamiento térmico (oxidación térmica o catalítica) |
|  | MTD18: reducción de emisiones de compuestos Inorgánicos distintos de los procesos anteriores diferentes técnicas | Caldera de vapor | No alica | - | - | - | - | - | - | - | No emitimos compuestos inorgánicos ni tenemos SCR ni RNCS Aplica MTD-36 |

| MTD | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4. Emisiones difusas de COV a la atmósfera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD19: Sistema de gestión para las emisiones difusas de COV | Arenas revestidas Resinas Envasado de Catalizadores Envasado de activadoes | En proceso |  | COV | - | Atmósfera | Difusa | - | - | En trámite la implementación de un sistema de control de fugas. Programa LDAR |
| MTD20: Estimar emisiones fugitivas y no fugitivas de COV por separado al menos una vez al año | Arenas revestidas Resinas Envasado de Catalizadores Envasado de activadores | En proceso | - | COV | - | Atmósfera | Fugitivas No fugitivas | - | - | En trámite la implementación de un sistema de control de fugas. Programa LDAR |

| MTD | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTD21: Monitorizar COV procedentes del uso de disolventes al mensos una vez al año | Arenas revestidas Resinas Envasado de Catalizadores Envasado de activadores | En proceso |  | COV | - | Atmósfera | Difusa | - | - | En trámite la implementación de un sistema de control de fugas. Programa LDAR |
| MTD22: Monitorizar emisiones difusas de COV | Arenas revestidas Resinas Envasado de Catalizadores Envasado de activadores | En proceso |  | COV |  | Atmósfera | Fugitiva No Fugitiva |  |  | En trámite la implementación de un sistema de control de fugas. Programa LDAR |
| MTD23: Reducir las emisiones difusas de COV combinación de técnicas | Arenas revestidas Resinas Envasado de Catalizadores Envasado de activadores | En proceso |  | COV |  | Atmósfera | Fugitiva No Fugitiva |  |  | En trámite la implementación de un sistema de control de fugas. Programa LDAR |

| MTD | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Polímeros y cauchos sintéticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Producción de poliolefinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD24: Monitorizar COVT al menos una vez al año | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se producen poliolefinas Proceso de producción cerrado |
| MTD25: Reducir emisiones a la atmósfera de compuestos orgánicos utilizando técnicas | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se producen poliolefinas |
| 1.2.2. Producción de policloruro de vinilo (PVC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD26: frecuencia de monitorización de las emisiones canalizadas a la atmósfera (ISO, EN) | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se produce PVC |

| MTD | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTD27: monitorización de cloruro de vinilo monómero (CVM) residual | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se produce PVC |
| MTD28: recuperar el CVM mediante técnicas | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se produce PVC |
| MTD29: Reducir las emisiones canalizadas a la atmósfera de CVM procedente de la recupera: ción diferentes técnicas. | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se produce PVC No se recupera |
| MTD30: Reducir las emisiones a la atmósfera de CVM | - | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se produce PVC |
| 1.2.3. Producción de cauchos sintéticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MTD | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTD31: Monitorizar COVT al menos una vez al año |  | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se producen cauchos sintéticos |
| MTD32: Reducir las emisiones de compuestos orgánicos una o varias técnicas |  | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se producen cauchos sintéticos |
| 1.2.4. Producción de viscosa con CS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD33: frecuencia de monitorización de las emisiones canalizadas a la atmósfera (ISO, EN) |  | No aplica | - - | - | - | - | - | - | - | No se produce viscosa con CS2 |
| MTD34: Reducir el flujo de masa del CS2 y HS2 mediante técnicas de recuperación y reutilización. |  | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se produce viscosa con CS2 |
| MTD35: Reducir las emisiones canalizadas de CS2, H2S utilizar técnicas |  | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | No se produce viscosa con CS2 |

| MTD | Proceso asociado | Instalado: | Técnica aplicada | Contaminante s asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociad os | Se cumple nivel asociado: | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Hornos de proceso / Calentadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD36: Evitar o reducir emisiones canalizadas a la atmósfera de CO, partículas, NOx y SOx utilizar técnica C y varias | Caldera de vapor | Si | Elección de combustible Filtro de mangas |  | Ver Anexo I | Atmósfera | Canalizada | Ver Anexo I | Si |  |