DESCRIPCION DE LAS MTDs PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO

| MTD |  |  | Proceso asociado | Instalado: si/no/medida equivalente/no aplica | Técnica aplicada | Contaminantes asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociados | Se cumple nivel asociado: si/no | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conclusiones generales | Sistemas de gestión ambiental | MTD1 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | ISO14001 | Partículas, COV´S y DMF (CMR) y gases de combustion | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | Anexo 4 | si | Anexo1 |
|  |  | MTD2 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | Si | INVENTARIO EMISIONES, balance masas | Partículas, COV´S y DMF (CMR) y gases de combustion | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | Anexo 4 | si | Anexo2 |
|  | Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF) | MTD3 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Plan de gestión | Partículas, COV´S y DMF (CMR) y gases de combustion | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | Anexo 4 | si | Anexo2 |
|  | Emisiones canalizadas a la atmósfera | MTD4 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Reutilización y control emisiones | Partículas, COV´S y DMF (CMR) | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | Anexo 4 | si | Se reutilizan cov,s y se trabaja en salas confinadas cuya extracción canalizada pasa por técnicas de tratamiento de alta eficacia |
|  |  | MTD5 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Ciclones, filtro mangas, HEPA, Carbón activo, lavado a contracorriente | Partículas, COV´S y DMF (CMR) | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | Anexo 4 | si | Se se trabaja en salas confinadas cuya extracción canalizada confluyen en focos con técnicas de tratamiento de alta eficacia |
|  |  | MTD6 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Ciclones, filtro mangas, HEPA, Carbón activo, lavado a contracorriente | Partículas, COV´S y DMF (CMR) | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | Anexo 4 | si | Se realiza un mantenimiento de dichas instalaciones para que estén en estado óptimo |
|  |  | MTD7 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Control de proceso | Partículas, COV´S y DMF (CMR) | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | Anexo 4 | si | Todos los procesos están controlados dentro de unos parámetros dado que se debe cumplir la normativa GMP de Sanidad |
|  |  | MTD8 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Medición periódica | Partículas, COV´S y DMF (CMR) | Anexo 3 | Atmósfera | Canalizada | 3 años | -- | Se podría considerar que no nos afecta ya que viene asociada a la MTD 11 y sus niveles de emisión. Aún así, Viendo el cuadro y viendo el histórico de la fábrica de emisión estable, por debajo de 2kgC/h. Se podría mantener la frecuencia de la AAI, o en todo caso, en aplicación de la nota (4), poner una frecuencia de 3 años. |
|  |  | MTD9 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Carbón activo y lavado cotnracorriente | Cov´s | ANEXO 3 | atmósfera | canalizada | 30 mg/Nm3 | si | El lavado a contracorriente arrastra COV´s y los filtros retienen también. Antes ha habido una reutilización de COV´s que van nuevamente a proceso |
|  |  | MTD10 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Ciclones, filtro mangas, HEPA, Carbón activo, lavado a contracorriente | Cov´s | ANEXO 3 | atmósfera | canalizada | Anexo 4 | si | Se utilizan tratamientos de alta eficacia en todos los gases residuales que llegan a los focos canalizados |
|  |  | MTD11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Según se indica en la nota (5) del cuadro 1.1 para niveles de emisión NEA-MTD COVT ( media diaria 20 mg/Nm3). (5) No se aplica a las emisiones menores, (es decir, cuando el flujo másico de COVT es inferior, por ejemplo a 100 g/h), si no se aplican sustancias CMR significativas en el flujo de gases residuales sobre la base del inventario que figura en la MTD2. |
|  |  | MTD12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica por no emitir gases clorados |
|  |  | MTD13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica. La recuperación de partículas es inviable por Sanidad GMP´s |
|  |  | MTD14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Según se indica en la nota (2) del cuadro 1.3 para niveles de emisión NEA-MTD partículas ( media diaria mg/Nm3). (2) No se aplica a las emisiones menores (por ejemplo, cuando el flujo másico de partículas sea inferior, por ejemplo, a 50 g/h) si no se detectan sustancias CMR significativas en las partículas en base al inventario que figura en la MTD 2. |
|  |  | MTD15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica por el coste de energía y restricciones de materias primas en proceso |
|  |  | MTD16 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Optimización quemadores calderas | Gases de combustión | Anexo 3 | atmósfera | Confinadas | Anexo 5 | si |  |
|  |  | MTD17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica la emisión de amoniaco en nuestros procesos |
|  |  | MTD18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica. No hay emisión de inorgánicos |
|  | Emisiones difusas de COV a la atmósfera | MTD19 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Control SGA | NA | NA | NA | NA | NA | si | Control de emisiones difusas esta incluido en SGA iso 14001 |
|  |  | MTD20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica porque no se supera lael límite de 1 a 5 toneladas de emisión difusa a atmósfera |
|  |  | MTD21 | Bilastina con consumo de más de 50 Tn | si | Carbón activo, lavado a contracorriente y trabajo en salas confinadas | COV´S y DMF | ANEXO 3 | atmósfera | Confinadas | Anexo 4 | si | Se realiza balance de masas continuo |
|  |  | MTD22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica porque no se supera el límite de 1 a 5 toneladas de emisión difusa a atmósfera |
|  |  | MTD23 | Fabricación de especialidades farmacéuticas y materias primas farmacéuticas | si | Ciclones, filtro mangas, HEPA, Carbón activo, lavado a contracorriente y trabajo en salas confinadas | Covs y partículas | Anexo 3 | atmósfera | Confinadas | Anexo 4 | si | Diseñado para que haya alta integridad |
| Polímeros y cauchos sintéticos | Producción de poliolefinas | MTD24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  | Producción de policloruro de vinilo (PVC) | MTD26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producción de cauchos sintéticos Residuos | MTD31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  | Producción de viscosa con CS2 | MTD33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
|  |  | MTD35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No aplica dicha producción |
| Hornos de proceso / calentadores |  | MTD36 | Calderas de vapor | si | Qeumadores con regulación | NA | NA | NA | NA | NA | si | Anexo 5 |

Anexo 1: Todas las mediciones realizadas cumplen los límites, de COV´s, partículas y compuestos CMR, indicados en todas las MTD enumeradas en los cuadros anteriores y se aplican a FAES FARMA, en su planta de Leioa. Ver informes remitidos anualmente en el Plan de Vigilancia Ambiental.

Anexo 2: Anualmente se remite el plan de vigilancia ambiental, ((plan de gestión de COV´s, ...), EPRTR. En dichos informes se realiza el balance de masas y se remite el plan de gestión para los contaminantes indicados

Anexo 3:  Estos son los límites indicados en la AAI en vigor para FAES FARMA, situada en Leioa

Anexo 4: Los limites indicados por las MTD´s para los contaminantes indicados son:

COV´S: 20 mg/Nm3

COV´S:  30 g/Nm3 cuando ha habido reutilización

DMF (CMR):  5 mg/Nm3

Partículas: 20 mg/Nm3

Anexo 5: Al no superar los límites másicos, la monitorización debería ser cada 6 meses, pero en FAES FARMA la realizamos mensual.

Anexo 6: Las mediciones de emisiones canalizadas a la atmósfera se realizan, como indica la AAI, cada 5 años