DESCRIPCION DE LAS MTDs PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO

| MTD |  |  | Proceso asociado | Instalado: si/no/medida equivalente/- | Técnica aplicada | Contaminantes asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociados | Se cumple nivel asociado: si/no | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conclusiones generales | Sistemas de gestión ambiental | MTD1 | Fabricación de emulsiones poliméricas en base agua | SI | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (ISO14001-ISO 9001) | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD2 | Fabricación de emulsiones poliméricas en base agua | PARCIAL (Emisiones canalizadas cumple pero pendiente revisión sustancias CMR/ Emisiones difusas: NO existe plan de gestión) | PMA-MA-05 Control y gestión de emisiones (ISO 14001) | EMISIONES CANALIZADAS: Reactores: Reactor R1: COT, Estireno, Acrilato Butilo Reactor R8: COT, Acetato Vinilo Reactor R1 o R8: COT, Acrilato Etilo (peor escenario) Caldera vapor: NOx, CO EMISIONES DIFUSAS:No disponible | EMISIONES CANALIZADAS: REACTORES COV (medidos como COT): *100 mg/Nm3 (si flujo >2 kg/h) CALDERA CO: 100 ppm NOx: 200 ppm EMISIONES DIFUSAS: No disponible | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | PARCIAL | ACCIÓN BREF-01 Elaborar diagramas de flujo simplificados de los procesos que muestren el origen de las emisiones Fecha: 12/12/26 ACCIÓN BREF-02 Actualizar PMA-MA-05 Control Emisiones atmosféricas e incluir toda la información requerida por la MTD-2 en cuanto a emisiones canalizadas Fecha : 12/12/26 |
|  | Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF) | MTD3 | Fabricación de emulsiones poliméricas en base agua | SI | Procedimientos SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (ISO14001-ISO 9001) | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Emisiones canalizadas a la atmósfera | MTD4 | PROCESO Fabricación de emulsiones poliméricas en base agua | SI | REDUCCIÓN | Reactores: GASES NO EFECTO INVERNADERO Reactor R1: COT, Estireno, Acrilato Butilo Reactor R8: COT, Acetato Vinilo Reactor R1 o R8: COT, Acrilato Etilo (peor escenario) Caldera vapor: GASES GASES NO EFECTO INVERNADERO NOx, CO | REACTORES COV (medidos como COT): *100 mg/Nm3 (si flujo >2 kg/h) CALDERA CO: 100 ppm NOx: 200 ppm | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | - |  |
|  |  | MTD5 |  | NO | - | - | - | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | - | Foco emisión por cada reactor y un foco para caldera (NO es posible combinar flujos por incompatibildad química( |
|  |  | MTD6 |  | SI | Plan de control emisiones cumple con los límites de emisión indicados en AAI (dIseño y mantenimiento adecuado) | - | - | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | - | Sistema de condensadores en serie |
|  |  | MTD7 |  | SI | Control de parámetros de proceso de flujo de gases residuales | - | - | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | - | Control de proceso de producción garantiza que los parámetros clave de los gases residuales son estables (temperatura agua condensadores, presión, temperatura proceso, caudales de proceso) Control en continuo no es posible porque se trata de fabricación por batch. Control de los parámetros clave de los gases residuales durante la monitorización de estas por empresa externa |
|  |  | MTD8 |  | PARCIAL | PMA-MA-05 Gestión de emisiones Monitorización según lo indicado en AAI | CMR: materias primas con código interno 65/68/100/94/113/135-298-404 Evaluar con área I+D qué materias primas reaccionan en proceso polimerización y por tanto no van a estar presentes en emisiones Aquellas CMR que pueden aparecer en emisiones y resto COVT: Propuesta mantener mismo plan de emisiones que actualmente (COVT (medidos como COT) : 100 mg/Nm3 si flujo > 2kg/h)-Frecuencia Anual | Reactores: Anual | ATMÓSFERA | CANALIZADA | BIENAL | SI | ACCION BREF-04 Clarificar con Atmósfera plan de emisiones canalizadas (níveles y frecuencia) Propuesta Synthomer Asua: mantener mismo plan de emisiones que actualmente (COVT (medidos como COT) : 100 mg/Nm3 si flujo > 2kg/h)-Frecuencia Anual teniendo en cuenta que se cumple el actual plan de control de emisiones Fecha : 12/12/26 ACCION BREF-05: Sustancias CMR: Ver con área I+D qué sustancias CMR podrían persistir en emisiones tras el proceso de polimerización FEcha: 30/06/2026 |
|  |  | MTD9 |  | SI | C.CONDENSACIÓN Emisiones canalizadas (reactores): disponen de sistema de condensadores para reducir el flujo másico de los compuestos orgánicos | Reactores: Reactor R1: COT, Estireno, Acrilato Butilo Reactor R8: COT, Acetato Vinilo Reactor R1 o R8: COT, Acrilato Etilo (peor escenario) Caldera vapor: NOx, CO | REACTORES COV (medidos como COT): *100 mg/Nm3 (si flujo >2 kg/h) CALDERA CO: 100 ppm NOx: 200 ppm | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | - |  |
|  |  | MTD10 |  | NO | - | - | - | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | - | Se cumple con lo indicado en MTD9 |
|  |  | MTD11 |  | SI | d. CONDENSACIÓN | Emisiones canalizadas (reactores): disponen de sistema de condensadores para reducir el flujo másico de los compuestos orgánicos Propuesta mantener mismo plan de emisiones que actualmente (COVT (medidos como COT) : 100 mg/Nm3 si flujo > 2kg/h)-Frecuencia Anual | REACTORES COV (medidos como COT): *100 mg/Nm3 (si flujo >2 kg/h) CALDERA CO: 100 ppm NOx: 200 ppm | ATMÓSFERA | CANALIZADA | - | SI | ACCION BREF-04 Clarificar con Atmósfera plan de emisiones canalizadas (níveles y frecuencia) Propuesta Synthomer Asua: mantener mismo plan de emisiones que actualmente (COVT (medidos como COT) : 100 mg/Nm3 si flujo > 2kg/h)-Frecuencia Anual teniendo en cuenta que se cumple el actual plan de control de emisiones Fecha : 12/12/26 |
|  |  | MTD12 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD13 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD14 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD15 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD16 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD17 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD18 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Emisiones difusas de COV a la atmósfera | MTD19 | Fabricación de emulsiones poliméricas en base agua | NO | - | - | - | - | - | - | NO | ACCIÓN BREF-03 Elaborar un plan de gestión de emisiones difusas (inventario, caracterización, control y monitorización) Fecha : 12/12/2026 |
|  |  | MTD20 |  | NO | - | - | - | - | - | - | NO | ACCIÓN BREF-03 Elaborar un plan de gestión de emisiones difusas (inventario, caracterización, control y monitorización) Fecha : 12/12/2026 |
|  |  | MTD21 |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD22 |  | NO | - | - | - | - | - | - | NO | ACCIÓN BREF-03 Elaborar un plan de gestión de emisiones difusas (inventario, caracterización, control y monitorización) Fecha : 12/12/2026 |
|  |  | MTD23 |  | NO | - | - | - | - | - | - | NO | ACCIÓN BREF-03 Elaborar un plan de gestión de emisiones difusas (inventario, caracterización, control y monitorización) Fecha : 12/12/2026 |
| Polímeros y cauchos sintéticos | Producción de poliolefinas | MTD24 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD25 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producción de policloruro de vinilo (PVC) | MTD26 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD27 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD28 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD29 | - - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producción de cauchos sintéticos Residuos | MTD31 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD32 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producción de viscosa con CS2 | MTD33 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD34 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD35 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hornos de proceso / calentadores |  | MTD36 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |