| MTD 2 – Minimización de emisiones a la atmósfera Objetivo Minimizar emisiones difusas y canalizadas de sustancias químicas peligrosas o volátiles. Técnicas aplicadas - Campanas de gases para sustancias volátiles y peligrosas (ácidos fuertes, amoniaco, formaldehído, alcoholes, bromo). - Brazos extractores para sustancias de menor volatilidad o bajo volumen (Hydranal, EDTA, NaOH, patrones acuosos). - Procedimientos normalizados (PNT), formación y mantenimiento preventivo. Inventario de sustancias y características Sustancia; Consumo (L/año); Estado físico; Presión de vapor; COV; Criticidad ambiental; Composición / Tipo; Sistema de control. Hydranal Formamide dry; <5; Líquido; Baja; No; Baja; Formamida; Brazo extractor 1. Hydranal solvent (2 componentes); <5; Líquido; Media; Sí; Media; Mezcla alcohólica; Brazo extractor 1. Hydranal titrant 5; <5; Líquido; Media; Sí; Media; Metanol + reactivos; Brazo extractor 1. Hydranal-Coulomat AD; <10; Líquido; Media; Sí; Media; Solvente orgánico; Brazo extractor 1. Patrón de agua 0.1% (KFC); <1; Líquido; Baja; No; Baja; Solución acuosa; Brazo extractor 1. Patrón de agua 1.0% (KFV); <1; Líquido; Baja; No; Baja; Solución acuosa; Brazo extractor 1. Sodio hidróxido 1 mol/l; <15; Líquido; Muy baja; No; Baja; Base acuosa; Brazo extractor 1. Titriplex III EDTA 0,1N; <5; Líquido; Muy baja; No; Baja; Solución acuosa; Brazo extractor 1. Ácido acético glacial 100%; <5; Líquido; Media; Sí; Media; Ácido orgánico; Campana de gases. Ácido clorhídrico fumante 37%; <5; Líquido; Alta; No; Alta; Ácido inorgánico; Campana de gases. Ácido fluorhídrico 48%; <5; Líquido; Alta; No; Alta; Ácido muy tóxico; Campana de gases. Ácido nítrico 65%; <5; Líquido; Media-alta; No; Alta; Oxidante fuerte; Campana de gases. Ácido sulfúrico 98%; <5; Líquido; Muy baja; No; Media; Ácido fuerte; Campana de gases. Ácido tioglicólico; <1; Líquido; Baja; Sí; Media; Orgánico con S; Campana de gases. Agua de Bromo solución saturada; <1; Líquido; Alta; No; Alta; Bromo en agua; Campana de gases. Amoniaco en solución 32%; <5; Líquido; Alta; No; Alta; Base volátil; Campana de gases. Etanol absoluto; <5; Líquido; Alta; Sí; Media; Alcohol; Campana de gases. Formaldehído en solución 37%; <1; Líquido; Media; Sí; Alta; Aldehído; Campana de gases. Metanol; <10; Líquido; Alta; Sí; Alta; Alcohol; Campana de gases. Reactivo de Schiff; <1; Líquido; Baja; Sí; Baja; Mezcla orgánica; Campana de gases. Éter dietílico; <5; Líquido; Alta; Sí; Media; Éter; Campana de gases. Isopropanol; <5; Líquido; Alta; Sí; Media; Alcohol; Campana de gases. Acetona; <5; Líquido; Alta; Sí; Media; Cetona; Campana de gases. MTD 3 – Control, medición y seguimiento de emisiones Objetivo Garantizar la eficacia de las medidas de minimización mediante seguimiento y verificación. Medidas : Medida; Descripción; Frecuencia / Registro; Fecha de implantación. Control de campanas y brazos; Verificación de depresión y caudal de aire; Mensual / Registro mantenimiento; dic-26. Revisión de filtros; Sustitución según fabricante; Cada 6–12 meses / Registro sustitución; dic-26. Registro de consumos; Control detallado de volúmenes manipulados; Cada operación / Libro de consumos; dic-26. Formación del personal; Capacitación en buenas prácticas ambientales; Anual / Lista de asistencia; SE realiza. Registro de incidencias; Documentación de fugas, derrames o fallos; Cada evento / Informe de incidencias; SE realiza. Justificación La completa implantación de las medidas correspondientes a este punto se finalizará a finales del 2026. MTD 6 – Minimización del consumo de materias primas y energía Objetivo Reducir el consumo de reactivos, disolventes, agua y energía, optimizando procesos y promoviendo buenas prácticas. Medidas a aplicar. Medida; Descripción; Frecuencia / Registro. Preparación ajustada; Preparar solo el volumen necesario para evitar desperdicios; Cada operación / Libro de consumos. Sustitución de reactivos; Uso de alternativas menos volátiles o tóxicas; Según disponibilidad / Registro cambios. Reciclaje y recuperación; Reutilización de disolventes o soluciones; Según procedimiento / Registro. Control de energía; Apagar equipos cuando no se usan; Diario / Procedimiento operativo. Formación del personal; Capacitación en uso eficiente de recursos; Anual / Lista de asistencia. Justificación El bajo consumo, la optimización y reciclaje aseguran el cumplimiento de MTD 6, reduciendo residuos y emisiones. La completa implantación de las medidas correspondientes a este punto se finalizará a finales del 2026. MTD8 Objeto y ámbito de aplicación La MTD 8 se enfoca en evitar o minimizar los residuos líquidos y sólidos generados, mediante la optimización de procesos, reutilización, tratamiento y disposición adecuada, para prevenir impactos ambientales negativos. MTD 8 es aplicable a instalaciones que generan cantidades significativas de residuos líquidos o vertidos con sustancias peligrosas, especialmente cuando: - Los volúmenes de vertido superan ciertos umbrales legales (por ejemplo, >5 m³/día en general). - Se manejan sustancias con alta toxicidad o biodegradabilidad limitada. - Se generan residuos líquidos con cargas contaminantes relevantes que requieren tratamiento especial. En nuestra instalación: - Los consumos son muy bajos (<15 L/año por producto). - Todos los reactivos y solventes se manipulan en cabinas de extracción y campanas, lo que limita la generación de residuos líquidos en grandes cantidades. Justificación - MTD 8 NO se considera aplicable en nuestra instalación en base a los consumos y características indicadas, dado que: - No se generan volúmenes relevantes de vertidos líquidos peligrosos o contaminados. - La gestión de residuos es puntual y está controlada en pequeña escala. - Las sustancias manejadas en cantidades bajas y bajo sistemas de captación evitan vertidos accidentales. Aunque MTD 8 no se aplica, se realizan las siguientes acciones: - Mantener procedimientos estrictos de gestión y minimización de residuos líquidos. - Realizar el registro y seguimiento de residuos generados para verificar que no se supere ningún umbral. Conclusion Tras comparar los consumos y sustancias manejadas con los umbrales de la tabla 1.1.3.2 de la normativa europea, se concluye que los volúmenes están muy por debajo de los límites que implicarían la aplicación de MTD 8. Por tanto, esta medida no se considera aplicable para la instalación, sin perjuicio de mantener buenas prácticas de gestión de residuos y vertidos. |  |
| --- | --- |

MTD11

Según el cuadro 1.1:

NEA-MTD para COV y compuestos relacionados (canalizados)

| Sustancia / parámetro | NEA-MTD (mg/Nm³) |
| --- | --- |
| COV total (COVT) | < 1 – 20 |
| Suma de COV clasificados como CMR 1A/1B | < 1 – 5 |
| Suma de COV clasificados como CMR 2 | < 1 – 10 |
| Benceno | < 0,5 – 1 |
| 1,3-Butadieno | < 0,5 – 1 |
| Dicloruro de etileno | < 0,5 – 1 |
| Óxido de etileno | < 0,5 – 1 |
| Óxido de propileno | < 0,5 – 1 |
| Formaldehído | 1 – 5 |
| Clorometano | < 0,5 – 1 |
| Diclorometano | < 0,5 – 1 |
| Tetraclorometano | < 0,5 – 1 |
| Tolueno | < 0,5 – 1 |
| Triclorometano | < 0,5 – 1 |

El consumo anual de reactivos que contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) en la instalación es inferior a 60 L/año, lo que equivale aproximadamente a 46 kg/año considerando una densidad media de 0,8 kg/L y suponiendo de forma conservadora la evaporación completa del producto.

| Parámetro | Valor | Cálculo / hipótesis | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo anual máximo de productos con COV | 58 L/año | Suma del consumo máximo de reactivos con COV de la tabla de consumos | 58 L/año |
| Conversión a masa | Densidad media 0,8 kg/L | 58 L/año × 0,8 kg/L | 46 kg COV/año |
| Hipótesis de volatilización | 10 % | Considera reacción química, retención en disolución y gestión como residuo | 4,6 kg COV/año |
| Conversión a mg | 4,6 kg/año | 4,6 kg × 10⁶ mg/kg | 4.600.000 mg/año |
| Caudal de extracción de campana | 1.000 m³/h | Valor típico de campana de laboratorio | 1.000 m³/h |
| Tiempo efectivo de funcionamiento | 2.000 h/año | Uso discontinuo de laboratorio | 2.000 h/año |
| Volumen anual de aire extraído | 1.000 m³/h × 2.000 h/año | Volumen total ventilado | 2.000.000 m³/año |
| Concentración teórica de COV | 4.600.000 mg / 2.000.000 m³ | Concentración máxima teórica en el flujo de aire | 2,3 mg/Nm³ |
| Dilución adicional por ventilación general | Factor 3 | Dilución en el volumen de la sala | ≈ 0,7 mg/Nm³ |

MTD 13,14: NA

MTD 15 
Establecer, aplicar y revisar periódicamente un plan de gestión de olores como parte del sistema de gestión ambiental de la instalación.

Los planes de gestión de olores suelen incluir:

- Identificación de fuentes de emisión de olores

- Medidas para controlarlas y reducirlas

- Monitorización y quejas de la comunidad

- Revisión continua y acciones correctivas

En consecuencia, se considera que la MTD 15 no es aplicable a esta instalación. No obstante, las prácticas habituales de control y extracción en origen reducen notablemente cualquier emisión que pudiera ser perceptible, garantizando un nivel elevado de protección ambiental.

MTD19

Todas las sustancias tienen consumos muy bajos, la mayoría <10 L/año, algunos hasta 15 L/año, y se manipulan en campanas o brazos extractores, sin procesos industriales continuos.

La MTD 19 no se aplica a esta instalación.

La justificación es que los consumos son muy bajos, las emisiones son puntuales y controladas mediante campanas y brazos extractores, y no existe un flujo continuo de gas de proceso con contaminación significativa que exija aplicar técnicas avanzadas de reducción o recuperación de emisiones. Por ello, la instalación cumple de forma intrínseca con los objetivos de minimización de emisiones de la MTD 19, sin necesidad de medidas adicionales.

| MTD | Parámetro | Valor estimado | Cálculo / hipótesis | Observaciones / Comparación NEA-MTD | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MTD 11 – Emisiones canalizadas de COV | Consumo total COV | 58 L/año | Suma de consumos máximos | Escenario conservador | No aplicable |
|  | Masa equivalente | 46 kg/año | 58 L × 0,8 kg/L | Evaporación 100 % | No aplicable |
|  | Volatilización estimada | 4,6 kg/año | 10 % del total | Considera reacción, retención, residuo | No aplicable |
|  | Volumen aire extraído | 2·10⁶ m³/año | 1.000 m³/h × 2.000 h/año | Uso discontinuo | No aplicable |
|  | Concentración COV | 0,7 mg/Nm³ | 4.600.000 mg / 2.000.000 m³ × dilución 3 | < límite NEA-MTD 1–20 mg/Nm³ | No aplicable |
| MTD 19 – Vertidos líquidos / efluentes | Volumen soluciones acuosas / bases / patrones | 22 L/año | Suma de consumos | Bajo riesgo ambiental | Cumple / No aplicable |
|  | Volumen ácidos | 21 L/año | Suma consumos bajo campana | Manipulación controlada | Cumple / No aplicable |
|  | Volumen disolventes | 35 L/año | Recogidos como residuo | No vertidos directos | Cumple / No aplicable |
|  | Volumen total máximo | 78 L/año ≈ 0,078 m³/año | 22+21+35 | Factor >10.000 inferior a umbral industrial | Cumple / No aplicable |
|  | Medidas de control | - | Campanas, brazos extractores, neutralización | Gestionado correctamente | Cumple / No aplicable |

MTD21:

NA, nuestro consumo anual es <50t