DESCRIPCION DE LAS MTDs PARA LOS SISTEMAS COMUNES DE TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE GASES RESIDUALES EN EL SECTOR QUÍMICO

| MTD |  |  | Proceso asociado | Instalado: si/no/medida equivalente/ no aplica | Técnica aplicada | Contaminantes asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociados | Se cumple nivel asociado: si/no | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conclusiones generales | Sistemas de gestión ambiental | MTD1 | Sulfato de aluminio | Si | ISO14001 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | MTD2 | Sulfato de aluminio | Si | ISO14001 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Condiciones distintas de las condiciones normales de funcionamiento (CDCNF) | MTD3 | Sulfato de aluminio | Si | ISO14001 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Emisiones canalizadas a la atmósfera | MTD4 | Sulfato de aluminio | No aplica | - | Partículas SOx | - | atmósfera | difusa |  | - | No hay emisiones canalizadas a la atmósfera |
|  |  | MTD5 | Sulfato de aluminio | No aplica | - | Partículas SOx | - | atmósfera | difusa | - |  | No hay emisiones canalizadas a la atmósfera |
|  |  | MTD6 | Sulfato de aluminio | No aplica | - | Partículas SOx | - | atmósfera | difusa | - |  | No hay emisiones canalizadas a la atmósfera |
|  |  | MTD7 | Sulfato de aluminio | No aplica | - | Partículas SOx |  | atmósfera | difusa |  |  | No hay emisiones canalizadas a la atmósfera |
|  |  | MTD8 | Sulfato de aluminio | No aplica | - | Partículas SOx | Trienal | atmósfera | difusa | Trienal |  | No hay emisiones canalizadas a la atmósfera |
|  |  | MTD9 | Sin proceso asociado | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | Procesos sin emisión de COVs |
|  |  | MTD10 | Sin proceso asociado | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | Procesos sin emisión de COVs |
|  |  | MTD11 | Sin proceso asociado | No aplica | - | Contaminantedel cuadro 1.1 | - | - | - | - | - | Procesos sin emisiones de contaminantes del cuadro 1.1 |
|  |  | MTD12 | Sin proceso asociado | No aplica | - | PCCD/F | - | - | - | - | - | Procesos sin emisiones de PCCD/F |
|  |  | MTD13 | Sulfato de aluminio | Si | Absorción | Partículas | 20 mg/Nm3 | atmósfera | difusa | No aplica |  | El vapor de agua que se genera durante la reacción se lleva a una piscina con agua y se devuelve a proceso |
|  |  | MTD14 | Sulfato de aluminio | No aplica | Absorción | Partículas | 20 mg/Nm3 | atmósfera | difusa | No aplica |  | No hay emisiones canalizadas a la atmósfera |
|  |  | MTD15 | Sulfato de aluminio | si | Absorción | SO2 | 40 mg/Nm3 | atmósfera | difusa | No aplica |  | El vapor de agua que se genera durante la reacción se lleva a una piscina de agua y se devuelve a proceso |
|  |  | MTD16 | Sin proceso asociado | No aplica | - | CO Nox SOx | - | - | - | - | - | No hay tratamiento térmico |
|  |  | MTD17 | Sin proceso asociado | No aplica | - | NH3 | - | - | - | - | - | No hay emisiones de NH3 porque no hay RCS ni RNCS |
|  |  | MTD18 | Sulfato de aluminio | Si | Absorción | SO2 | 40 mg/Nm3 | atmósfera | difusa | 3-150 mg/Nm3 | - | No hay emisiones canalizadas a la atmósfera |
|  | Emisiones difusas de COV a la atmósfera | MTD19 | Sin proceso asociado | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay emisiones de COVs |
|  |  | MTD20 | Sin proceso asociado | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay emisiones difusas de COVs |
|  |  | MTD21 | Sin proceso asociado | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay emisiones difusas de COVs procedentes de disolventes |
|  |  | MTD22 | Sin proceso asociado | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay emisiones difusas de COVs procedentes de disolventes |
|  |  | MTD23 | Sin proceso asociado | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay emisiones difusas de COVs procedentes de disolventes |
| Polímeros y cauchos sintéticos | Producción de poliolefinas | MTD24 | - | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay producción de poliolefinas |
|  |  | MTD25 | - | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay producción de poliolefinas |
|  | Producción de policloruro de vinilo (PVC) | MTD26 | - | No aplica | - | VCM | - | - | - | - | - | No hay producción de Policloruro de vinilo |
|  |  | MTD27 | - | No aplica | - | VCM | - | - | - | - | - | No hay producción de Policloruro de vinilo |
|  |  | MTD28 | - | No aplica | - | VCM | - | - | - | - | - | No hay producción de Policloruro de vinilo |
|  |  | MTD29 | - - | No aplica No aplica | - | VCM VCM | - - | - - | - - | - - | - - | No hay producción de Policloruro de vinilo ni recuperación de VCM No hay producción de Policloruro de vinilo |
|  |  | MTD30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Producción de cauchos sintéticos Residuos | MTD31 | - | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay producción de cauchos sintéticos |
|  |  | MTD32 | - | No aplica | - | COVs | - | - | - | - | - | No hay producción de cauchos sintéticos |
|  | Producción de viscosa con CS2 | MTD33 | - | No aplica | - | CS2 y H2S | - | - | - | - | - | No hay producción de viscosa con CS2 |
|  |  | MTD34 | - | No aplica | - | CS2 y H2S | - | - | - | - | - | No hay producción de viscosa con CS2 |
|  |  | MTD35 | - | No aplica | - | CS2 y H2S | - | - | - | - | - | No hay producción de viscosa con CS2 |
| Hornos de proceso / calentadores |  | MTD36 | Sin proceso asociado | No aplica | - | CO NOx | - |  | - | - | - | No hay procesos con emisiones de CO ni NOx |