DESCRIPCION DE LAS MTDS PARA LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE METALES FÉRREOS

| MTD |  |  | Proceso asociado | Instalado: si/no/medida equivalente/no aplica | Técnica aplicada | Contaminantes asociados a MTD | Límite actual emisión | Medio receptor | Tipo emisión | MTD niveles asociados | Se cumple nivel asociado: si/no | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conclusiones generales sobre las MTD para la industria de transformación de metales férreos | Desempeño ambiental general | MTD1 | Integrada a todos los niveles de fábrica | SI | Sistema de gestión ambiental | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La planta de Azkoitia de SIDENOR tiene implantado un SGA según lo establecido en la norma ISO 14001:2015. La gestión ambiental se encuentra integrada a todos los niveles de fábrica. Se adjunta el certificado de aprobación emitido por la empresa LRQA Limited (Anexo 001_000). La instalación cuenta con una política medioambiental (Anexo 001_001), donde se describe el compriso por parte de la dirección y cómo se promueve la mejora continua. Anualmente la dirección realiza un análisis del contexto de la organización, en las revisiones por la dirección que se realizan en el comité de Seguridad y Medio ambiente de Sidenor. Los diferentes puntos de la norma ISO 14001 implantada cumplen con las características indicadas en la MTD, la organización tiene procedimientos para cumplir con los puntos indicados en la MTD, tal y como se puede comprobar en el Manual del SGAE. (Anexo 001_002) |
|  |  | MTD2 | Integrado a todos los niveles del proceso productivo | SÍ | Inventario actualizado de sustancias químicas y evaluación y control periódico de flujos de aguas y gases residuales mediante herramienta IRIS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación dispone de herramientas internas para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales. En este contexto, se utiliza la metodología ICAS, integrada en la herramienta interna IRIS, que permite identificar los flujos de agua y gases residuales asociados a las distintas etapas del proceso productivo, evaluar su significancia y realizar un seguimiento periódico. Además, también funciona como herramienta de gestión de los productos químico Esta sistemática se encuentra documentada en el procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales y Energéticos (Anexo 002_000). Asimismo, se adjunta un ejemplo del flujograma de una etapa del proceso donde se representan los principales flujos (Anexo 003_000). El inventario de flujos de agua y gases residuales al que hace referencia esta MTD, repercute en la monitorización de emisiones a la atmosfera y a las aguas, contemplada en las MTDs 7 y 8, respectivamente, así como en los niveles de emisiones asociados a las MTD (NEA-MTD) contemplados en las MTDs 20, 22, 31 y 42. En consecuencia, el citado inventario es determinante para fijar las sustancias/ parámetros a monitorizar. En el proceso productivo que se realiza en SIDENOR AZKOITIA no se añaden sustancias químicas en el proceso, el acero procedente de la acería de Basauri se transforma mecánicamente sin adicionar ningún tipo de susancia.Los únicos procesos en los que se añaden sustancias químicas son el de tratamiento de aguas que se realiza en las depuradoras. Estas sustancias están en el inventario de productos químicos (Anexo 005_000) junto con los productos químicos auxiliares. |
|  |  | MTD3 | Almacenamiento de productos químicos | SI | Sistema de gestión de sustancias químicas integrado en el SGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación dispone de un SGSQ integrado en su SGA, documentado mediante el procedimiento “Productos Químicos” (Anexo 004_000), que regula de forma sistemática la selección, aprobación, adquisición, recepción, almacenamiento, utilización, transporte y eliminación de los productos químicos utilizados. Establece criterios para la reducción y sustitución de sustancias peligrosas, el control de los riesgos, la actualización del inventario de PQs (Anexo 005_000) y el seguimiento de la normativa aplicable. Adicionalmente, se adjunta el certificado del sistema de gestión de compras según ISO 20400:2017, que refuerza la aplicación de criterios ambientales y de control de riesgos en la adquisición de PQs (Anexo 006_000). |
|  |  | MTD4 | Fabrica en general | SI | a) Establecimiento y ejecución de un plan para la prevención y control de fugas y derrames | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En cuanto a la técnica a., la instalación dispone de medidas para la prevención y control de fugas y derrames integradas en su SGA. Se dispone de Fichas de intervención (FI) específicas para los distintos tipos de derrames, en función del proceso, ubicación o sustancia implicada, que establecen las actuaciones a seguir, los medios de contención a emplear y la gestión de los residuos generados. Estas se complementan con acciones de formación periódica mediante los Diálogos de Formación de Área (DFA) (Anexo 007_000), que abordan la gestión de incidentes ambientales y las buenas prácticas operativas. Asimismo, la implantación y eficacia de estas medidas se verifica mediante Inspecciones Generales Planificadas (IGP) una vez al mes (Anexo 008_000) e inspecciones semanales de área (Anexo 009_000), que permiten la detección temprana de desviaciones, la definición de acciones correctivas y su seguimiento, garantizando una respuesta rápida ante cualquier incidencia y minimizando el riesgo de contaminación. |
|  |  |  | Maquinaria de proceso, almacenamiento de productos químicos y residuos peligrosos | SÍ | b) Uso de bodegas o bandejas herméticas al aceite | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La maquinaria de proceso, los grupos hidráulicos y las zonas de APQ y residuos peligrosos disponen de cubetos de retención estancos, destinadas a recoger posibles goteos o fugas de aceites y otros fluidos. El uso y dimensionamiento adecuado de estos sistemas de contención se encuentra normalizado y difundido entre el personal mediante documentos de divulgación interna través de los DFA (Anexo 007_000). El correcto estado de los cubetos y bandejas se comprueba de forma periódica en el marco de las IGP y de las inspecciones semanales de área, evitando la infiltración de contaminantes al suelo y reforzando la prevención de impactos ambientales. |
|  |  |  | -- | NO APLICA | c) Prevención y manipulación de los derrames o fugas de ácidos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta de Azkoitia no se emplean ácidos en el proceso productivo. Se genera un residuo ácido clorhídrico en el proceso control de calidad del laboratorio que se le hace a los diferentes productos, en al AAI actual está asociado al proceso de laminación, pero no es correcto, debería estar asociado al Servicios Generales. |
|  |  | MTD5 | Integrada a todos los niveles de fábrica | SÍ | Relatos, investigación y análisis de accidentes e incidentes | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación dispone de la herramienta GMAO en la cual están identificados todos los equipos críticos medioambientales (depuradora de aguas residuales, sistemas de depuración de los focos de emisión, etc.) y se reciben avisos de las revisiones periódicas que se deben realizar en estos equipos para su correcto funcionamiento. Dentro de la plataforma IRIS existe una herramienta específica para la investigación de accidentes realizando un análisis de causas y estableciendo un plan de acción. Adicionalmente, se dispone de un procedimiento para la comunicación, investigación y análisis de accidentes e incidentes integrado en su SGA, incluyendo aquellos con daños al medio ambiente, vertidos, derrames, emisiones anómalas y alteraciones del desempeño energético, que constituyen las CDCNF. Dicho procedimiento permite la identificación sistemática de estas situaciones, su clasificación en función del riesgo, el análisis de causas y la definición de acciones correctoras, asegurando su registro, seguimiento y la verificación de la eficacia de las medidas adoptadas, así como la reducción de su frecuencia e impacto ambiental. Se adjunta el procedimiento de Relatos, investigación y análisis de accidentes e incidentes, que establece esta sistemática (Anexo 0010_000). |
|  | Monitorización | MTD6 | Integrada a todos los niveles de fábrica | SÍ | Seguimiento anual de consumos de agua, energía y materiales, así como de las aguas residuales y residuos generados | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación realiza el control y registro periódico de los consumos de agua, energía eléctrica y combustibles, así como de la generación y gestión de residuos peligrosos y no peligrosos y de los vertidos de aguas residuales. Estos aspectos se reportan con periodicidad anual a la Administración a través del PVA y del PRTR, en cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada. |
|  |  | MTD7 | Calentamiento de la carga | MEDIDA EQUIVALENTE | Medición periódica de emisiones siguiendo normativa EN/ISO o equivalente, según frecuencia indicada en la MTD | CO | Foco 1, 2, 4, 5, 6 y 7: 3 años | Atmósfera | Canalizada | Una vez al año | NO | Los controles de emisiones se realizan conforme a la frecuencia definida en la Autorización Ambiental Integrada, que resulta de aplicación a la instalación y garantiza el adecuado control de las emisiones. Cálculo carga para el caso de las partículas, todos los focos <0,1 kg/h , tal y como se puede comprobar en el Anexo 022.000 Caudal másico partículas En el caso de los focos tipo C la frecuencia debe ser cada 5 años, y cada 3 años para los focos tipo B. No aplica la realización de controles de los contaminantes de HCl, HF, Zn, SOx y COVT porque no se realiza el proceso asociado y/o no corresponde con el sector de laminación en caliente (LC). No aplica la realización de controles del contaminante de NH3 porque no se utilizan las técnicas de RNCS ni RCS. No aplica la realización de controles del contaminante de SO2 porque sólo se utiliza gas natural como combustible. No aplica la realización de controles de Ni y Pb, ya que no se llevan a cabo procesos de tratamiento mecánico como descortezado y granallado. |
|  |  |  | Calentamiento de la carga / Tratamientos mecánicos | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Partículas | Foco 1, 2, 4, 5, 6 y 7: 3 años Foco 8 y 9: 5 años | Atmósfera | Canalizada | Una vez al año | NO |  |
|  |  |  | -- | NO APLICA |  | HCl | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | -- | NO APLICA |  | HF | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | Tratamientos mecánicos | NO APLICA |  | Ni | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | Tratamientos mecánicos | NO APLICA |  | Pb | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | -- | NO APLICA |  | Zn | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | -- | NO APLICA |  | NH3 | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | Calentamiento de la carga | MEDIDA EQUIVALENTE |  | NOX | Foco 1, 2, 4, 5, 6 y 7: 3 años | Atmósfera | Canalizada | Una vez al año <1kg/h | NO |  |
|  |  |  | Calentamiento de la carga (8) | NO APLICA |  | SO2 (8) | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | -- | NO APLICA |  | SOX | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | -- | NO APLICA |  | COVT | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | (8) La monitorización no resultará aplicable cuando solo se utilice gas natural como combustible ni cuando solo se utilice electricidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD8 | Vertidos de aguas residuales industriales (aplicable con carácter general a todos los procesos) | MEDIDA EQUIVALENTE | Medición periódica de parámetros de vertido, siguiendo normativa EN/ISO o equivalente, según frecuencia indicada en la MTD | TSS (2) | F1-F3 (PV1) y F2 (PV2): 4 veces/año | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola | Una vez al mes | NO | Los controles del vertido se realizan conforme a la frecuencia establecida en la Autorización Ambiental Integrada, que resulta de aplicación a la instalación y garantiza el adecuado control de los vertidos. En cuanto al parámetro de IH, se considera equivalente el control del parámetro de aceites y grasas. En cuanto al parámetro de COT, la realización de controles no resultaría estrictamente necesaria al encontrarse monitorizado el parámetro de DQO, de conformidad con la Nota 4 de la MTD. No obstante, aunque la AAI tampoco establece la obligación de monitorizar dicho parámetro, este sí es requerido en el marco del PRTR, motivo por el cual se procede a su control y reporte conforme a dicha exigencia normativa. No aplica la realización de controles de los contaminantes de boro, estaño, cromo hexavalente y fluoruro porque no se realizan los procesos específicos asociados, es decir, no se utiliza borax en el proceso, no se realiza recubrimiento por inversión en caliente con estaño, no hay baños de cromo y no se realiza decapado. |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | COT (2) (4) | F1-F3 (PV1) y F2 (PV2): Anual (PRTR) | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | DQO (2) (4) | F1-F3 (PV1) y F2 (PV2): 4 veces/año | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | IH (~ aceites y grasas) | F1-F3 (PV1) y F2 (PV2): 4 veces/año F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola F4 y F5: vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | Boro | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Cadmio (6) | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Cromo (6) | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Hierro | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Niquel (6) | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Plomo (6) | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | Estaño | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Zinc (6) | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Mercurio (6) | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | Cromo hexavalente | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Fósforo total | F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | Vertido indirecto a colector | Una vez al mes | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | Fluoruro | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  |  | (2) La monitorización solo resulta aplicable en el caso de los vertidos directos a una masa de agua receptora. (4) Se monitoriza bien la DQO o bien el COT. La opción preferida es la monitorización del COT, ya que no requiere el empleo de compuestos muy tóxicos. (5) En el caso de que se realicen vertidos indirectos a una masa de agua receptora, la frecuencia de monitorización podrá reducirse a una vez cada 3 meses si la instalación de tratamiento de aguas residuales a la que lleguen los vertidos está correctamente diseñada y equipada para eliminar los contaminantes de que se trate. (6) La monitorización resulta aplicable únicamente si, sobre la base del inventario mencionado en la MTD 2, la presencia de la sustancia o el parámetro de que se trate en el flujo de aguas residuales se ha considerado relevante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sustancias peligrosas | MTD9 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta de Azkoitia no se realiza pasivado, no hay baños de cromo. |
|  | Eficiencia energética | MTD10 | Integrada a todos los procesos y consumos energéticos de la planta | SÍ | a) Plan de eficiencia energética y auditorías energéticas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación dispone de un plan de eficiencia energética integrado en su SGA, que incluye la realización de revisiones energéticas anuales con el fin de optimizar el uso de la energía y reducir el consumo energético. Se adjunta el certificado del Sistema de Gestión Energética conforme a la norma ISO 50001 (Anexo 011_000). |
|  |  |  |  |  | b) Registro del balance energético |  |  |  |  |  |  | La instalación mantiene un registro actualizado del balance energético, en el que se recogen los consumos energéticos por fuentes y procesos, permitiendo el seguimiento del desempeño energético y la detección de desviaciones. Se adjunta extracto del Excel correspondiente al informe energético de la planta (Anexo 012_000) |
|  |  | MTD11 | Integrada a todos los niveles de fábrica | NO APLICA | a) Diseño óptimo del horno para el calentamiento de la carga | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se trata de una nueva instalación ni se ha realizado ningún cambio sustancial relativo al horno que haya permitido implantar esta técnica. |
|  |  |  |  | NO APLICA | b) Diseño óptimo del crisol de galvanización |  |  |  |  |  |  | No se realizan procesos de galvanización. |
|  |  |  |  | NO APLICA | c) Funcionamiento óptimo del crisol de galvanización |  |  |  |  |  |  | No se realizan procesos de galvanización. |
|  |  |  |  | SÍ | d) Optimización de la combustión |  |  |  |  |  |  | La planta realiza las técnicas de optimización de la combustión y automatización y control de las máquinas. Se adjunta documento explicativo de cómo se tienen implantadas estas técnicas (Anexo 013_000). |
|  |  |  |  | SÍ | e) Automatización y control de hornos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NO APLICA | f) Sistema de gestión de los gases de procesos |  |  |  |  |  |  | Únicamente aplicable para procesos siderúrgicos o de gas rico en carbono procedente de la producción de ferrocromo. |
|  |  |  |  | NO | g) Recocido por lotes con hidrógeno al 100 % |  |  |  |  |  |  | No se utiliza hidrógeno en los hornos. |
|  |  |  |  | NO APLICA | h) Oxicombustión |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por el diseño actual de los hornos. |
|  |  |  |  | NO APLICA | i) Combustión sin llama |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por el diseño actual de los hornos. |
|  |  |  |  | NO APLICA | j) Quemador de funcionamiento por pulsos |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por el diseño actual de los hornos. |
|  |  |  |  | SÍ | k) Precalentamiento de la carga |  |  |  |  |  |  | Previamente a la entrada en los trenes de laminación, la palanquilla se calienta en el horno de recalentamiento. |
|  |  |  |  | NO | l) Secado de piezas |  |  |  |  |  |  | No se realiza un proceso de secado de piezas. |
|  |  |  |  | SÍ | m) Precalentamiento del aire de combustión |  |  |  |  |  |  | Los dos hornos de recalentamiento cuentan cada uno con un recuperador de calor, donde se utiliza el calor de los gases de combustión para calentar el aire de combustión, tal y como se explica en el Anexo 013_000. |
|  |  |  |  | NO APLICA | n) Caldera de recuperación del calor residual |  |  |  |  |  |  | No se trata de una nueva instalación ni se ha realizado ningún cambio sustancial en la planta que haya permitido implantar esta técnica. |
|  |  |  | Calentamiento de carga en laminación en caliente (palanquillas) | MEDIDA EQUIVALENTE | Niveles de desempeño ambiental asociados a las MTD (NCAA-MTD) correspondientes al consumo específico de energía (Cuadro 1.1) | Consumo energético (palanquillas) | Tren pequeño: 2934 MJ/t Tren grande: 2667,6 MJ/t | -- | -- | 1.400 - 2.200 | NO | El ratio de consumo de energía por toneladas laminadas en el horno GN “Horno Stein” del tren pequeño de laminación es de 2934 MJ/t y en el horno GN “Horno Didier” del tren grande de laminación es de 2667,6 MJ/t. El ratio se encuentra por encima del extremo superior del intervalo de niveles indicativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata de un nivel legal, si no de un ratio orientativo. Asimismo, la actual situación de baja producción de la planta, derivada del ERTE aplicado en los últimos años y de la inactividad operativa de determinadas líneas, repercute negativamente en los ratios obtenidos, al no reflejar un escenario de funcionamiento en condiciones normales de operación. |
|  | Eficiencia en el consumo de materiales | MTD12 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se realiza un proceso específico de desengrasado en la planta, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD13 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se realiza un proceso de decapado en la planta, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD14 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se realiza un proceso de decapado en la planta, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD15 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación no realiza tratamientos de fluxado en los materiales, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD16 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación no lleva a cabo procesos de inmersión en caliente en el recubrimiento de alambre ni galvanización por lotes, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD17 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación no lleva a cabo procesos de fosfatación ni pasivación, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD18 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se realiza un proceso de decapado en la planta, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  | Consumo de agua y generación de aguas residuales | MTD19 | Integrada a todos los niveles de fábrica | SI | a) Plan de gestión del agua y auditorías hídricas | -- -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación dispone de un plan de gestión del agua integrado en el SGA, que se materializa mediante la definición de objetivos, metas, programas, indicadores, seguimiento y revisión periódica, con evidencia documental y herramientas de control. En particular, se dispone de los siguientes elementos: -Herramienta IRIS, mediante la cual se controlan los indicadores rutinarios, en el que se incluye el consumo de agua. -Cuadro de Objetivos, Metas y Programas del SGA, que incluye un proyecto específico de Economía Circular (PROY-0369.001.002.002) con un objetivo concreto de reducción del consumo de agua (0,5 m3 agua/ t laminada) y de aumento del porcentaje de agua recirculada (25 % agua recirculada). -Documento Excel de objetivos e indicadores del SGA para el año 2025, en el que se recogen los objetivos ambientales, los indicadores asociados (incluido el consumo de agua) y el seguimiento de su cumplimiento. -Evolutivo de captación y vertido, que permite analizar la tendencia del consumo de agua y de los vertidos, evidenciándose una reducción progresiva como resultado de las medidas implantadas. -Monitorización continua para el control de la captación y del vertido de las aguas residuales de forma online. |
|  |  |  | Separación de aguas | SI | b) Separación de aguas residuales |  |  |  |  |  |  | Cada corriente de agua se recoge por separado, diferenciando aguas pluviales, sanitarias e industriales. Las aguas industriales a tratar se destinan a la depuradora. |
|  |  |  | Tratamiento del agua | SÍ | c) Minimización de la contaminación por hidrocarburos de las aguas de proceso |  |  |  |  |  |  | Los dos trenes de laminación cuentan con cojinetes y junas de cojinetes herméticos al aceite para los rodillos. Tienen un preventivo dentro del sistema GMAO mediante el cual se revisan periódicamente para evitar las fugas. |
|  |  |  | Tratamiento del agua | SÍ | d) Reutilización o reciclado del agua |  |  |  |  |  |  | Los circuitos de agua de la instalación funcionan como circuitos cerrados. Cuentan con purgas automatizadas que vierten por conductividad, tal y como se indica en el Manual las aguas adjunto (Anexo 014_000). |
|  |  |  | -- | NO APLICA | e) Aclarado en cascada inverso |  |  |  |  |  |  | La instalación no lleva a cabo el proceso de decapado, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  |  | -- | NO APLICA | f) Reciclado o reutilización del agua de enjuague |  |  |  |  |  |  | La instalación no lleva a cabo el proceso de decapado, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  |  | Tratamiento del agua | SÍ | g) Tratamiento y reutilización de las aguas de proceso con aceite y cascarilla de la laminación en caliente |  |  |  |  |  |  | Las aguas residuales con aceite y cascarilla se generan en los dos circuitos de laminación de la instalación. El circuito del tren pequeño y el circuito del tren grande. -Tren pequeño: El agua industrial utilizada en el proceso se recoge en dos pozos de bombeo, donde sucede la primera decantación. De los pozos se bombea a la depuradora para su tratamiento. El primer paso es el de las torres de refrigeración, a continuación, el agua pasa al decantador longitudinal, donde se añaden floculantes y coagulantes para decantar los sólidos suspendidos. El decantador cuenta con un puente móvil de barrido automático, provisto de rasquetas basculantes de fondo y superficie que elimina los sólidos del fondo y el aceite de la superficie. Una vez eliminado el aceite, el agua de la superficie pasa al depósito de decantación y de ahí a través de filtros de arena pasa al depósito de filtración. El depósito de agua decantada refrigerará el tren de laminación y el de agua filtrada el horno. Una vez refrigeradas las instalaciones, el agua vuelve al decantador cerrando el circuito. Los diagramas se pueden ver en el Manual de aguas (Anexo 014_000). -Tren grande: Este circuito no tiene torres de refrigeración, el agua industrial utilizada en el proceso se recoge en un hidrociclón donde sucede la primera separación de sólidos en suspensión, a continuación, el agua es bombeada a un decantador circular que cuenta con una rasqueta de superficie y fondo para eliminar el aceite y los lodos. Adicionalmente, cuenta con un skimmer central para extraer el aceite que se concentra en el centro del decantador. El agua decantada pasa a un depósito longitudinal, desde donde se vuelve a bombear al tren de laminación. Las purgas de circuito suceden en este punto, son purgas automatizadas por conductividad y previo al vertido el agua se hace pasar por un filtro de arena. |
|  |  |  | Descascarillado con pulverización de agua | SÍ | h) Descascarillado mediante pulverización de agua activada por sensores en la laminación en caliente |  |  |  |  |  |  | Se realiza descascarillado con pulverización de agua activada por sensores en las dos laminaciones. |
|  |  |  | Laminación en caliente | SÍ | Niveles de desempeño ambiental asociados a las MTD (NCAA-MTD) correspondientes al consumo específico de agua (Cuadro 1.6) | -- | 0,60 | -- | Consumo de agua | 0,5-5 m3/t | SÍ | Con el fin de determinar el nivel de desempeño ambiental asociado a la MTD correspondiente al consumo específico de agua, se ha calculado el ratio de consumo de agua por toneladas laminadas en la planta, obteniendo un valor de 0,60 m3/t laminadas. Siendo la planta de Azkoitia del sector de laminación en caliente, el ratio se encuentra dentro del intervalo de niveles indicativos de desempeño ambiental asociado al consumo específico de agua, es decir, entre 0,5 y 5 m3/toneladas. |
|  | Emisiones a la atmósfera | MTD20 | Calentamiento de la carga | SÍ | a) Uso de combustibles con bajo contenido de partículas y ceniza | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Como combustible se utiliza exclusivamente gas natural. |
|  |  |  |  |  | b) Limitar el arrastre de partículas |  |  |  |  |  |  | No se realiza limpieza de las palanquillas antes de su introducción en los Hornos Stein y Didier, ya que vienen de acería en condiciones adecuadas de limpieza superficial, sin presencia significativa de partículas sueltas o cascarilla adherida. Adicionalmente, en ambos casos, el calentamiento se lleva a cabo mediante mecheros aire-gas y bóveda radiante, situados en la bóveda del horno a una distancia aproximada de 150 cm respecto a la solera donde se apoyan las palanquillas. La mezcla aire-gas se realiza en el propio cuerpo del mechero y se introduce al horno a través de un difusor, generando una llama dispersa, que permanece principalmente en la zona del mechero, evitando el contacto directo de la llama con la palanquilla. De este modo se reduce la generación de partículas y se limita el arrastre de partículas en los gases de combustión. |
|  |  |  |  | SÍ | Niveles de emisiones asociados a las MTD (NEA-MTD) correspondiente a las emisiones canalizadas a la atmósfera de partículas procedentes del calentamiento de la carga (Cuadro 1.7) | Partículas | Foco 1, 2, 4, 5, 6, 7: 150 mg/Nm3 | Atmósfera | Canalizada | < 2-10 | SÍ, menos el foco 2 | Si bien los niveles de emisión asociados a las MTD resultan más restrictivos, la Autorización Ambiental Integrada establece un valor límite de emisión de partículas de 150 mg/Nm³ para los Focos 1, 2, 4, 5, 6 y 7 (UNE-ISO 9096). Se adjuntan los informes de control de emisiones correspondientes a los últimos años, los cuales evidencian que los valores registrados son inferiores a dichos límites. En el Anexo 015_000 se recogen las mediciones de los focos F1, F4 y F6 del año 2025, y en el Anexo 016_000 las de los focos F1, F2, F4, F5, F6 y F7 del año 2021. En relación con los focos F2, F5 y F7, indicar que no han sido incluidos en la campaña de medición de 2025 junto con el resto debido a la situación derivada del ERTE y a su inactividad operativa. En concreto, el foco F2 debido al expediente de regulación se alternaba en semanas de funcionamiento y parada, tomandose esas decisiones semanalmente, imposibilidanto la coordinación con el laboratorio de mediciones; no obstante, finalmente se procedio a la realización de las mediciones a finales de 2025. Se adjuntan el avance de los resultados obtenidos (Anexo 017_000). El foco F5 se encuentra inactivo desde 2021, y el foco F7 ha estado sin funcionamiento desde el año 2024. En los casos de los focos F5 y F7, las correspondientes mediciones de emisiones se realizarán con carácter previo a su próxima puesta en funcionamiento. Para el foco 2, se realizarán nuevas mediciones, dado que ha sido la primera vez que se obtienen resultados por encima del 2 mg/Nm3, entendemos que ha sido una medición realizada en condiciones no habituales de funcionamiento. |
|  |  | MTD21 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | El calentamiento de la instalación se realiza exclusivamente mediante gas natural y energía eléctrica (100 % renovable). En consecuencia, no se generan emisiones significativas de SO₂, por lo que no resulta necesaria la aplicación de medidas adicionales para la reducción de dichas emisiones y esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD22 | -- | SÍ | a) Utilización de un combustible o de una combinación de combustibles con bajo potencial de formación de NOX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | El calentamiento de la carga se realiza utilizando gas natural como combustible. El empleo de gas natural permite una combustión más limpia y controlada, favoreciendo la reducción de las emisiones de NOx asociadas a los procesos de calentamiento, sin necesidad de aplicar sistemas adicionales de reducción específicos. |
|  |  |  |  | SÍ | b) Automatización y control de hornos |  |  |  |  |  |  | Tal como se justifica en la MTD11 e), la planta realiza técnicas de automatización y control de las máquinas. |
|  |  |  |  | SÍ | c) Optimización de la combustión |  |  |  |  |  |  | Tal como se justifica en la MTD11 d), la planta realiza técnicas de optimización de la combustión. |
|  |  |  |  | NO APLICA | d) Quemadores de baja producción de NOX |  |  |  |  |  |  | No existen quemadores de baja producción de NOX. Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por el diseño actual de los hornos. |
|  |  |  |  | SÍ | e) Recirculación de los gases de combustión |  |  |  |  |  |  | Los dos hornos de recalentamiento cuentan cada uno con un recuperador de calor, donde se utiliza el calor de los gases de combustión para calentar el aire de combustión, tal y como se explica en el Anexo 013_000. |
|  |  |  |  | SÍ | f) Limitación de la temperatura de precalentamiento del aire |  |  |  |  |  |  | Los dos hornos de recalentamiento cuentan cada uno con un recuperador de calor, donde se utiliza el calor de los gases de combustión para calentar el aire de combustión, tal y como se explica en el Anexo 013_000. |
|  |  |  |  | NO APLICA | g) Combustión sin llama |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por el diseño actual de los hornos. |
|  |  |  |  | NO APLICA | h) Oxicombustión |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por el diseño actual de los hornos. |
|  |  |  |  | NO APLICA | i) Reducción catalítica selectiva (RCS) |  |  |  |  |  |  | No sé realiza la técnica RCS. Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por falta de espacio. |
|  |  |  |  | NO APLICA | j) Reducción no catalítica selectiva (RCS) |  |  |  |  |  |  | No sé realiza la técnica NRCS. Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por falta de espacio. |
|  |  |  |  | NO APLICA | k) Optimización del diseño y el funcionamiento de la RNCS/RCS |  |  |  |  |  |  | No sé realizan las técnicas RCS y NRCS, por lo que no es de aplicación. |
|  |  |  | Calentamiento de la carga | SÍ | Niveles de emisiones asociados a las MTD (NEA-MTD) correspondientes a las emisiones canalizadas procedentes del calentamiento de la carga (Cuadro 1.9) | NOX (al ser 100% gas natual) | Foco 1, 2, 4, 5, 6, 7: 400 mg/Nm3 | Atmósfera | Canalizada | Foco 1 y 2: Recalentamiento 100-350 mg/Nm3 (al ser instalación existente) Foco 4, 5, 6 y 7: Postcalentamiento 100-200 mg/Nm3 | SÍ, menos el foco 4 | Si bien los niveles de emisión asociados a las MTD resultan más restrictivos, la Autorización Ambiental Integrada establece valores límite de emisión de 400 mg/Nm³ para NOX y de 625 mg/Nm³ para CO. Se adjuntan los informes de control de emisiones correspondientes a los últimos años. En el Anexo 015_000 se recogen las mediciones de los focos F1, F4 y F6 del año 2025, y en el Anexo 016_000 las de los focos F1, F2, F4, F5, F6 y F7 del año 2021. En relación con los focos F2, F5 y F7, indicar que no han sido incluidos en la campaña de medición de 2025 junto con el resto debido a la situación derivada del ERTE y a su inactividad operativa. En concreto, el foco F2 debido al expediente de regulación se alternaba en semanas de funcionamiento y parada, tomandose esas decisiones semanalmente, imposibilidanto la coordinación con el laboratorio de mediciones; no obstante, finalmente se procedio a la realización de las mediciones a finales de 2025. Se adjuntan el avance de los resultados obtenidos (Anexo 017_000). El foco F5 se encuentra inactivo desde 2021, y el foco F7 ha estado sin funcionamiento desde el año 2024. En los casos de los focos F5 y F7, las correspondientes mediciones de emisiones se realizarán con carácter previo a su próxima puesta en funcionamiento. Para el foco 4 se analizarán posibles medidas para poder cumplir con los límites. |
|  |  |  |  |  |  | CO (al ser 100% gas natual) | Foco 1, 2, 4, 5, 6, 7: 625 mg/Nm3 | Atmósfera | Canalizada | Foco 1 y 2: Recalentamiento 10-50 mg/Nm3 Foco 4, 5, 6 y 7: Postcalentamiento 10-100 mg/Nm3 | SÍ, menos el foco 4 |  |
|  |  | MTD23 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la instalación no se realizan operaciones de desengrasado asociadas a la laminación en frío ni al recubrimiento de chapas por inmersión en caliente, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD24 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la instalación no se lleva a cabo el proceso de decapado en la laminación en caliente, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD25 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la instalación no se realiza el proceso de decapado y no se utiliza la técnica de reducción catalítica selectiva (RCS), por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD26 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la instalación no se realizan operaciones de fluxado ni de inmersión en caliente, ni tampoco de galvanización por lotes, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD27 | Aceitado | NO | a) Aceite electrostático | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se realiza está técnica. |
|  |  |  |  | NO | b) Lubricación de contacto |  |  |  |  |  |  | No se realiza está técnica. |
|  |  |  |  | SÍ | c) Aceitado sin aire comprimido |  |  |  |  |  |  | En todas las torneadoras y enderezadoras, la refrigeración se realiza por contacto directo entre el elemento aplicador y la pieza o herramienta. Se adicciona emulsión aceitosa (taladrina) mediante electrovalvula. |
|  |  | MTD28 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación no lleva a cabo procesos de fosfatación ni pasivación, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD29 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se realiza el proceso de decapado en la planta, por lo que no se emplean ácidos en el proceso productivo y esta MTD no es aplicable. Se genera un residuo de ácido clorhídrico en el proceso control de calidad del laboratorio que se le hace a los diferentes productos, en al AAI actual está asociado al proceso de laminación, pero no es correcto, debería estar asociado al Servicios Generales |
|  | Emisiones al agua | MTD30 | Laminación en caliente | SÍ | Pretratamiento y tratamiento de aguas | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Los dos trenes de laminación cuentan con separadores de sólidos y de aceite/grasas. -Tren pequeño: La primera separación de sólidos se produce en los pozos de bombeo, donde el agua procedente del circuito cae al pozo a través de un tamiz, separando las partículas más grandes del resto. A continuación, pasa a las torres de refrigeración y luego al decantador longitudinal. En el decantador se añaden productos químicos que facilitan la flotación del aceite para su posterior extracción mediante rasquetas, también se añaden productos químicos que facilitan la decantación de los sólidos para su extracción con la rasqueta inferior. El aceite extraído con las rasquetas se hace pasar por un separador coalescente de agua/aceite para separar el máximo posible y aprovechar más el agua que luego se reintroduce al circuito. -Tren grande: En este caso la primera separación se produce en un hidrociclón donde cae el agua con cascarilla directamente de la laminación. El agua se bombea del hidrociclón a un decantador circular donde, al igual que en el tren pequeño, se adicionan productos químicos para flotar el aceite y decantar los sólidos. En este caso, además de las rasquetas, se dispone de un skimmer colocado en el centro del decantador circular. Una vez extraído el aceite de la superficie y el lodo del fondo, el agua es retornada al circuito para su reutilización. |
|  |  | MTD31 | Integrada a todos los niveles de fábrica | NO | a) Homogeneización |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | NO | b) Neutralización |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | SÍ | c) Separación física, por ejemplo, mediante cribas, tamices, desarenadores, desengrasadores, hidrociclones, separación del aceite del agua o tanques de sedimentación primaria |  |  |  |  |  |  | Los dos trenes de laminación cuentan con separadores de sólidos y de aceite/grasas. -Tren pequeño: La primera separación de sólidos se produce en los pozos de bombeo, donde el agua procedente del circuito cae al pozo a través de un tamiz, separando las partículas más grandes del resto. A continuación, pasa a las torres de refrigeración y luego al decantador longitudinal. En el decantador se añaden productos químicos que facilitan la flotación del aceite para su posterior extracción mediante rasquetas, también se añaden productos químicos que facilitan la decantación de los sólidos para su extracción con la rasqueta inferior. El aceite extraído con las rasquetas se hace pasar por un separador coalescente de agua/aceite para separar el máximo posible y aprovechar más el agua que luego se reintroduce al circuito. -Tren grande: En este caso la primera separación se produce en un hidrociclón donde cae el agua con cascarilla directamente de la laminación. El agua se bombea del hidrociclón a un decantador circular donde, al igual que en el tren pequeño, se adicionan productos químicos para flotar el aceite y decantar los sólidos. En este caso, además de las rasquetas, se dispone de un skimmer colocado en el centro del decantador circular. Una vez extraído el aceite de la superficie y el lodo del fondo, el agua es retornada al circuito para su reutilización. |
|  |  |  |  | NO | d) Adsorción |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | NO | e) Precipitación química |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | NO | f) Reducción química |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | NO | g) Nanofiltración/ósmosis inversa |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | NO | h) Tratamiento aerobio |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | SÍ | i) Coagulación y floculación |  |  |  |  |  |  | El agua de aporte tiene un tratamiento previo que consiste en la decantación y desinfección. El agua de los circuitos tiene tratamientos de coagulación y floculación para facilitar la decantación de los sólidos y su posterior extracción, haciendo posible la recirculación. |
|  |  |  |  | SÍ | j) Sedimentación |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | SÍ | k) Filtración |  |  |  |  |  |  | En el circuito de la laminación del tren pequeño existen tres filtros de arena, estos filtros se utilizan para filtrar el agua decantada. Una vez decantada el agua del circuito se hace pasar por los filtros para utilizarla en los circuitos con mayores requerimientos de calidad de agua. Además, cuando la conductividad del agua del circuito es muy elevada, la purga siempre pasa previamente por los filtros de arena. Los filtros de arena tienen autolavados con soplado para alargar su vida y que pierdan efectividad. En el circuito de la laminación del tren grande, no hay filtros de arena para el agua recirculada, pero sí que hay un filtro para las purgas por conductividad. |
|  |  |  |  | SÍ | l) Flotación |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica en las instalaciones. |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE | Niveles de emisiones asociados a las MTD (NEA-MTD) correspondientes a los vertidos directos e indirectos a una masa de agua receptora (Cuadro 1.20 y 1.21) | TSS | F1-F3 (PV1) y F2 (PV2): 20 mg/L | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola | 5-30 mg/L | SÍ | Si bien los niveles de emisión asociados a las MTD son más restrictivos, la instalación cumple con los valores límite de emisión establecidos en la Autorización Ambiental Integrada. Se adjunta el Libro de Registro de Vertidos, que incluye los resultados de las mediciones realizadas (Anexo 018_000). En cuanto al parámetro de IH, se considera equivalente al valor límite del parámetro de aceites y grasas. En el caso del F4 y F5 son aguas fecales y purgas de compresores, se realizarán nuevas mediciones y en caso de incumplimiento con los nuevos límites se instalarán medidas para cumplir con ellos. No aplica la realización de controles de los contaminantes de boro, estaño, cromo hexavalente y fluoruro porque no se realizan los procesos específicos asociados, es decir, no se utiliza borax en el proceso, no se realiza recubrimiento por inversión en caliente con estaño, no hay baños de cromo y no se realiza decapado. |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | COT | No esta pautado para monitorización en la AAI | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola | 10-30 mg/L | SÍ |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | DQO | F1-F2: 80 mg/L F3: 160 mg/L | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola | 30-90 mg/L | SÍ |  |
|  |  |  |  |  |  | IH (~ aceites y grasas) | F1-F3 (PV1) y F2 (PV2): 4 veces/año F4 y F5 (PV3): Anual | Aguas | F1, F2 y F3: vertido directo al Río Urola F4 y F5: vertido indirecto a colector | 0,5-4 mg/L | F1, F2 y F3: SÍ F4 y F5: NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Cd | F4 y F5 (PV3): 0,1 mg/L | Aguas | Vertido indirecto a colector | 1-5 mg/L | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | Cr (IV) | -- | Aguas | Vertido indirecto a colector | 10-50 mg/L | -- |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Fe | F4 y F5 (PV3): 20 mg/L | Aguas | Vertido indirecto a colector | 1-5 mg/L | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Hg | F4 y F5 (PV3): 0,01 mg/L | Aguas | Vertido indirecto a colector | 0,1-0,5 mg/L | NO |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Ni | F4 y F5 (PV3): 2 mg/L | Aguas | Vertido indirecto a colector | 0,01-0,2 mg/L | SÍ |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Pb | F4 y F5 (PV3): 0,5 mg/L | Aguas | Vertido indirecto a colector | 5-20 mg/L | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | Sn | -- | Aguas | Vertido indirecto a colector | 0,01-0,2 mg/L | -- |  |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE |  | Zn | F4 y F5 (PV3): 3 mg/L | Aguas | Vertido indirecto a colector | 0,05-1 mg/L | NO |  |
|  |  |  |  | NO APLICA |  | Fluoruro | -- | Aguas | Vertido indirecto a colector | 1-15 mg/L | -- |  |
|  | Ruido y vibraciones | MTD32 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se han registrado quejas ni molestias por ruido o vibraciones, por lo que esta MTD no es aplicable. No obstante, conforme a lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada, se realizan evaluaciones acústicas con una periodicidad trienal, y en función de los resultados obtenidos, la Administración puede determinar una periodicidad diferente para futuras mediciones. |
|  |  | MTD33 | Integrada a todos los niveles de fábrica | NO APLICA | a) Ubicación adecuada de edificios y maquinaria |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por falta de espacio. |
|  |  |  |  | SÍ | b) Medidas operativas |  |  |  |  |  |  | Se aplican las siguientes medidas técnicas para la reducción del ruido: -Realización de análisis de vibraciones en reductoras y motores más significativos con una empresa mantenedora externa, se subsanan las deficiencias detectadas en base a la criticidad. -Se imparten DFAs con el objeto de instruir a los trabajadores para que mantengan cerradas las puertas de las instalaciones, tanto por motivos de protección térmica como para reducir la transmisión de ruido al exterior. -Los operadores de carretillas elevadoras disponen de formación especializada, orientada a promover una conducción y operación eficiente y segura, minimizando maniobras y comportamientos que puedan generar emisiones acústicas adicionales. |
|  |  |  |  | SÍ | c) Maquinaria de bajo nivel de ruido |  |  |  |  |  |  | Instalación de un equipo de refrigeración por intercambiadores en vez de un sistema de refrigeración mediante torres, ya que este equipo genera menos ruido que las torres. |
|  |  |  |  | SÍ | d) Aparatos de control del ruido y las vibraciones |  |  |  |  |  |  | La instalación dispone de equipos específicos para la detección de fugas de aire, concretamente cámaras acústicas, que permiten la identificación visual y acústica de fugas en sistemas de aire comprimido. La detección y reparación de fugas de aire contribuye a disminuir la emisión acústica asociada a los sistemas de generación de aire comprimido. Adicionalmente, se realiza un análisis de fugas de la red de aire comprimido, y se incluye en el plan correctivo anual. A lo largo de los años se han ido implementando las medidas de atenuación del ruido recomendadas por la empresa AAC, con la que cada tres años se actualiza el mapa de ruido. Las medidas implantadas son: Instalación de paneles aislantes en los ventiladores de las torres de refrigeración del tren pequeño, equipos silenciadores en la toma de aire del horno HBON 1, cerramiento con paneles aislantes de un grupo hidráulico en la zona del tren grande, instalación de puertas automáticas con sensor de presencia para evitar que las puertas se queden abiertas. |
|  |  |  |  | NO APLICA | e) Atenuación del ruido |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por falta de espacio. |
|  | Residuos | MTD34 | Integrada a todos los niveles de fábrica | SÍ | a) Plan de gestión de los residuos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Se dispone de un procedimiento documentado de la gestión de los residuos, integrado en el SGA, que identifica los residuos generados y establece la sistemática para su correcta gestión, incluyendo la identificación de operaciones de carga de residuos considerados mercancías peligrosas, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de la salud y del medio ambiente (Anexo 019_000). Asimismo, se establecen objetivos de reducción y valorización de residuos, recogidos en el Cuadro de Objetivos, Metas y Programas del SGA, que incluye un proyecto específico de Economía Circular con un objetivo de valorización del 95%. Se dispone también de Documento Excel de objetivos e indicadores del SGA para el año 2025, en el que se recogen los objetivos ambientales, los indicadores asociados (incluido la generación de residuos) y el seguimiento de su cumplimiento. |
|  |  |  |  | NO | b) Pretratamiento de la cascarilla con aceite para su uso posterior |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica. |
|  |  |  |  | SÍ | c) Utilización de la cascarilla |  |  |  |  |  |  | La cascarilla generada en la instalación se envía a un gestor autorizado que la utiliza como materia prima en contrapesos de maquinaria industrial, lo que constituye una operación de valorización material y contribuye a la economía circular. |
|  |  |  |  | SÍ | d) Utilización de chatarra |  |  |  |  |  |  | La chatarra generada en la instalación se traslada a la acería del Grupo en la planta de Basauri, donde se utiliza como materia prima en la producción de acero, constituyendo una operación de valorización material. |
|  |  |  |  | SÍ | e) Reciclado de metales y óxidos metálicos procedentes de la limpieza seca de gases residuales |  |  |  |  |  |  | Se envían a un reciclador autorizado, donde se segrega mediante técnicas magnéticas y se recicla en siderurgia. |
|  |  |  |  | SÍ | f) Utilización de lodos aceitosos |  |  |  |  |  |  | Los lodos aceitosos residuales procedentes de ineficiencias en el proceso de depuración del agua de laminación se gestionan a través de un gestor autorizado, donde se procede a su valorización energética. |
|  |  |  |  | NO APLICA | g) Tratamiento térmico de lodos de hidróxido procedentes de la recuperación de mezclas de ácidos |  |  |  |  |  |  | En la planta de Azkoitia no se emplean ácidos en el proceso productivo, por lo que esta técnica no es aplicable. |
|  |  |  |  | NO APLICA | h) Recuperación y reutilización del medio de granallado |  |  |  |  |  |  | En la planta de Azkoitia no se realiza el proceso de granallado, por lo que esta técnica no es aplicable. |
|  |  | MTD35 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación no lleva a cabo procesos de inmersión en caliente, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD36 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación no lleva a cabo procesos de inmersión en caliente, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD37 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | La instalación no lleva a cabo operaciones de rectificado, por lo que esta MTD no es aplicable. |
| Conclusiones sobre las MTD correspondientes a la laminación en caliente | Eficiencia energética | MTD38 | Laminación en caliente | NO APLICA | a) Colada preconformada para planchones finos y perfiles en bruto de viga, seguida de laminado | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No se realiza moldeado en continuo, por lo que no es aplicable. |
|  |  |  |  | NO APLICA | b) Carga en caliente/directa |  |  |  |  |  |  | No se realiza moldeado en continuo, por lo que no es aplicable. |
|  |  |  |  | NO APLICA | c) Recuperación del calor procedente de la refrigeración de los patines |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por falta de espacio. |
|  |  |  |  | NO APLICA | d) Conservación del calor durante la transferencia de la carga |  |  |  |  |  |  | Su aplicabilidad, al tratarse de una instalación existente, queda restringida por falta de espacio. |
|  |  |  |  | NO APLICA | e) Cajas de bobinado |  |  |  |  |  |  | No existen cajas de bobinado. |
|  |  |  |  | NO | f) Hornos de aprovechamiento de bobinas |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica. |
|  |  |  |  | NO APLICA | g) Prensa de dimensionamiento |  |  |  |  |  |  | Al no tratarse de una instalación nueva, no es aplicable, se estudiará en caso de realizar una mejora importante de la instalación. |
|  |  | MTD39 | Laminación en caliente | NO APLICA | a) Prensa de dimensionamiento |  |  |  |  |  |  | Al no tratarse de una instalación nueva, no es aplicable, , se estudiará en caso de realizar una mejora importante de la instalación |
|  |  |  |  | SÍ | b) Optimización de la laminación con ayuda de un ordenador |  |  |  |  |  |  | El número de pasadas está optimizado para cada tipo de acero por el departamento de I+D e incluido en los parámetros del horno para que se realice de forma automática. Además, se trabaja continuamente para mejorarlo y conseguir un proceso más eficiente. |
|  |  |  |  | SÍ | c) Reducción de la fricción de laminación |  |  |  |  |  |  | El proceso de laminación dispone de un sistema automatizado de lubricación, tanto con aceite como con grasa, que permite aplicar de forma controlada los mismos para asegurar que se añada la mínima cantidad posible. Este sistema contribuye a la reducción de la fricción de laminación, mejorando la estabilidad del proceso y disminuyendo el consumo energético. Periódicamente, se analiza el aceite de las reductoras y los motores para identificar posibles deterioros de la instalación, así como la necesidad de sustitución del lubricante. |
|  |  |  |  | NO | d) Cajas de bobinado |  |  |  |  |  |  | No existen cajas de bobinado en la planta. |
|  |  |  |  | NO | e) Caja trío |  |  |  |  |  |  | No existen cajas trío en la planta. |
|  |  |  |  | NO APLICA | f) Colada preconformada para planchones finos y perfiles en bruto de viga, seguida de laminado |  |  |  |  |  |  | No se realiza moldeado en continuo, por lo que no es aplicable. |
|  |  |  |  | MEDIDA EQUIVALENTE | Niveles de desempeño ambiental asociados a las MTD (NCAA-MTD) correspondientes al consumo específico de energía en la laminación (Cuadro 1.22) | Consumo energético (palanquillas) | 817,2 MJ/t | -- | -- | 100-300 MJ/t | NO | Al calcular el ratio de consumo de energía en laminación se obtiene 227 kWh/t laminación. Sabiendo que 1 kWh equivale a 3,6 MJ, el ratio es de 817,2 MJ/T. En este caso serían 478,8 MJ/t del tren grande y 338,4 MJ/t del tren pequeño. La energía de estos ratios incluye también instalaciones auxiliares de aguas y naves anexas. Se realizará el cálculo que corresponde sólo al tren de laminación. El ratio se encuentra por encima del extremo superior del intervalo de niveles indicativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que no se trata de un nivel legal, si no de un ratio orientativo. |
|  | Eficiencia en el consumo de materiales | MTD40 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta no se realiza moldeado en continuo ni se producen planchones, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD41 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta no se fabrican productos planos, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  | Emisiones a la atmósfera | MTD42 | Laminación en caliente | NO APLICA | a) Escarpado a la llama y rectificado en lugar cerrado con extracción de aire | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta no se realizan operaciones de escarpado ni rectificado, por lo que no es aplicable. |
|  |  |  |  | SÍ | b) Extracción de aire lo más cerca posible de la fuente de emisión |  |  |  |  |  |  | En las operaciones de oxicorte, los focos de emisión están captados en la propia máquina de oxicorte mediante campana de extracción superior (oxicorte blooming) y lateral (oxicorte bloom redondo), que recogen el polvo generado durante las operaciones de corte. En las operaciones de soldadura, se utilizan equipos móviles de filtración y extracción localizada, que permiten la captación de humos y partículas directamente en la línea de producción. En las operaciones de desbaste y laminación, el polvo se controla mediante caída de agua en cascada, que arrastra las partículas generadas, siendo recogidas posteriormente en un canal inferior de captación, evitando su emisión a la atmósfera. En las dos laminaciones se considera que las emisiones son bajas tal y como se puede comprobar en las mediciones higiénicas que se realizan periódicamente en los diferentes puestos de la fábrica. En el informe adjunto Anexo 023.001 Informe mediones higiénicas, se puede comprobar que se miden los siguientes parámetros: Mn, Cr, Ni, Fe, Pb y partículas y otros. En la tabla excel adjunta en el Anexo 023.002 Resultados informe mediciones higiénicas se puede ver como el resultado está muy por debajo del límite en todos los parámetros. Los límites de esta tabla corresponden al documento público del INSTT “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España” |
|  |  |  |  | NO | c) Precipitador electrostático |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica. |
|  |  |  |  | NO | d) Filtros de mangas |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica. |
|  |  |  |  | NO | e) Lavado húmedo |  |  |  |  |  |  | No se realiza esta técnica. |
|  |  |  |  | SÍ | Niveles de emisiones asociados a las MTD (NEA-MTD) correspondientes a las emisiones canalizadas de partículas procedentes de procesos mecánicos (Cuadro 1.23) | Partículas | Foco 8 y 9: 20 mg/Nm3 | Atmósfera | Canalizada | < 2-5 mg/Nm3 (1) | SÍ | Si bien los niveles de emisión asociados a las MTD resultan más restrictivos, la Autorización Ambiental Integrada establece un valor límite de emisión de partículas de 20 mg/Nm³ para los Focos 8 y 9 (UNE-EN 13284-1). Se adjuntan los informes de control de emisiones correspondientes a los últimos años, los cuales evidencian que los valores registrados son inferiores a dicho límite. El Anexo 020_000 corresponde al F8, con último informe del año 2019, ya que la medición prevista para 2024 no se realizo debido a la inactividad por el ERTE, quedando reprogramada para 2026. El Anexo 021_000 corresponde al F9, con último informe del año 2021, estando prevista igualmente su próxima medición en 2026. Estos dos focos corresponden a oxicorte, en los dos casos hay filtros de cartucho previo a la salida final de humos. No se miden metales en estas campañas de emisiones al exterior, pero sí que se miden periódicamente en el interior. En los resultados se pude ver que el Ni y el Pb están muy por debajo de los niveles límite, por lo tanto no se consideran relevantes. |
|  |  |  | (1) Cuando no se aplica un filtro de mangas, el límite superior del intervalo NEA-MTD puede ser más elevado y alcanzar los 7 mg/Nm3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MTD43 | Laminación en caliente | MEDIDA EQUIVALENTE | Refrigeración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Existen sistemas de refrigeración mediante agua en todas las cajas de las dos laminaciones, con lo que reduce la generación de partículas mediante el arrastre de las mismas al canal de agua. El agua utilizada se recoje en la parte inferior del tren y se somete posteriormente a tratamiento. |
| Conclusiones sobre las MTD correspondientes a la laminación en frío | Eficiencia energética | MTD44 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta no se realiza el proceso de laminación en frío, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  | Eficiencia de los materiales | MTD45 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Emisiones a la atmósfera | MTD46 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | MTD47 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | MTD48 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Conclusiones sobre las MTD correspondientes al trefilado | Eficiencia energética | MTD49 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta no se realiza el proceso de trefilado, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  | Eficiencia en el consumo de materiales | MTD50 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Emisiones a la atmósfera | MTD51 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | MTD52 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | MTD53 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Residuos | MTD54 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | MTD55 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Conclusiones sobre las MTD correspondientes al recubrimiento por inmersión en caliente de chapas y alambres | Eficiencia en el consumo de materiales | MTD56 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta no se realiza el proceso de recubrimiento por inmersión en caliente de chapas y alambres, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD57 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Conclusiones sobre las MTD correspondientes a la galvanización por lotes | Residuos | MTD58 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | En la planta no se realiza el proceso de galvanización por lotes, por lo que esta MTD no es aplicable. |
|  |  | MTD59 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Eficiencia en el consumo de materiales | MTD60 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  |  | MTD61 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Emisiones a la atmósfera | MTD62 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Vertidos de aguas residuales | MTD63 | -- | NO APLICA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |