ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

| ###### HISTORIAL DE MODIFICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisión: | Fecha: | Motivo de las modificaciones: |

LOCALIZACIÓN EN EL SERVIDOR

Índice

- Objeto

- Alcance

- Referencias

- Desarrollo

- Responsabilidades

- Registros

- Documentación complementaria

| 1. OBJETO |  |  |
| --- | --- | --- |

Este procedimiento regula el almacenamiento y la manipulación segura de productos químicos y sustancias peligrosas al objeto de reducir al mínimo posible el riesgo potencial para los empleados y para el medio ambiente.

Todo personal de la organización implicado en el manejo de productos químicos y sustancias peligrosas recibe la formación oportuna para desempeñar sus funciones.

| 2. ALCANCE |  |  |
| --- | --- | --- |

Este procedimiento afecta a los servicios del centro donde se trata con sustancias peligrosas o productos químicos y que han sido identificados y valorados en el  procedimiento correspondiente a aspectos medioambientales. Las consideraciones de este procedimiento se hacen junto con Seguridad e Higiene.

| 3. REFERENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |

MANUAL AMBIENTAL DE T-A

MANUAL ISO 14001 IHOBE

| 4. DESARROLLO |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Tipos de almacenamiento.

Almacenamiento de productos químicos (incluidos pinturas):

  - Los productos químicos se almacenan según las fichas de seguridad correspondiente a cada uno de ellos. Para ello todos los productos químicos deben adjuntar su ficha de seguridad.

  - Las fichas de seguridad son archivadas en el almacén de productos químicos por los profesores responsables.

  - Se controlan las cantidades almacenadas para evitar que se acumulen y que caduquen usando siempre las más antiguas.

  - Los productos químicos son colocados de nuevo en su posición una vez usados. Para ello las estanterías están etiquetadas.

  - En caso de accidente se sigue el procedimiento de emergencia que corresponda.

Almacenamiento de residuos peligrosos:

  - Las zonas correspondientes a cada residuo se identifican con carteles.

  - Los bidones se identifican con etiquetas que indican: los códigos Q y CER, la fecha de inicio de envasado y el tipo de residuo.

  - Cuando se llenan se avisa al responsable medioambiental para su traslado al almacén de residuos.

  - En caso de accidente se cumple con el  procedimiento de emergencia elaborado.

Almacenamiento gasóleo:

  - Se estudia el estado de los sistemas de extinción.

  - Se limpia adecuadamente la zona de calderas.

  - Se controlan los derrames en las operaciones de descarga del gasóleo.

  - En caso de accidente se cumple con el  procedimiento de emergencia elaborado.

Almacenamiento de residuos en general:

  - Los residuos que puedan ser revalorizados se llevan a un almacén especial donde se separan para su posible valoración.

  - Al final del curso se analiza que tipo de residuos pueden ser aprovechados y del resto se analiza su forma de eliminación.

  - Criterios de seguimiento.

Tal y como queda reflejado en la documentación de seguimiento, el mal estado de bidones, el almacenamiento no siguiendo las fichas de seguridad (o la falta de dichas fichas) y el mal etiquetado (tamaño de etiquetas, no correspondencia con el contenido, las fechas están mal) dan lugar a no conformidades y a la acción correspondiente.

| 5. RESPONSABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |

El responsable medioambiental debe:

- Controlar  los almacenes de productos y residuos.

- Registrar  los albaranes de entrada y salida de almacén de residuos.

- Controlar la separación de los residuos peligrosos de los urbanos y estos según su destino: vertedero, reciclables, reutilizables o recuperables.

- Mantener un registro con las cantidades almacenadas, las fechas de envío, la ficha del transportista autorizado para RPs.

- Realizar la revisión del procedimiento y documentar los cambios siguiendo las directrices contenidas en este manual.

Los conserjes deben:

- Manejar los residuos siguiendo normas de seguridad atendiendo a su peligrosidad: contención de fugas y derrames, protecciones contra salpicaduras y goteo, evitar el contacto de los productos con agua de lluvia,...

- Evitar la presencia de materiales caducados en el almacenamiento de materias primas.

- Informar a la dirección sobre la posibilidad de sustituir materiales que se usan poco y que se almacenan durante demasiado tiempo.

- Transportar los residuos que se generen (embalajes, bidones vacíos,...) al almacén de residuos y depositarlos según las directrices allí expuestas.

Los profesores que usan los laboratorios y las aulas de bachillerato artístico deben:

- Controlar  las materias primas para evitar su caducidad.

- Controlar el almacenamiento de los residuos peligrosos.

- Manejar  los productos almacenados siguiendo las instrucciones correspondientes.

Los alumnos que usan los laboratorios y las aulas de bachillerato artístico deben:

- Manejar  los productos almacenados siguiendo las instrucciones correspondientes.

| 6. REGISTROS |  |  |
| --- | --- | --- |

Se registran las materias almacenadas.

En el laboratorio y en las aulas de bachillerato artístico se hace un listado de las sustancias almacenadas y sus cantidades.

Las cantidades de residuos peligrosos producidos son también archivadas.

| 7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |
| --- | --- | --- |

Instrucción para el almacenamiento en general.

Formato para el almacenamiento de material relacionado con los sistemas electrónicos.

Inventario de productos químicos y de materiales para bachillerato artístico.

Inventario de material electrónico.