Índice de contenidos

1.	Definición de la arquitectura del sistema	2

1.1.	Especificación del Entorno tecnológico del sistema	2

1.2.	Definición de la arquitectura del sistema	4

1.3.	Identificación de requisitos y estándares de Diseño y Construcción	5

1.4.	Especificación de Requisitos de Operación y Seguridad	6

1.5.	Especificación de Excepciones	7

2.	DISEÑO DE CLASES	8

2.1.	Diseño de la jerarquía	8

3.	Diseño físico de datos	13

3.1.	Diseño del modelo físico de datos	13

3.2.	Descripción de tablas e índices	13

DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS	25

4.	Presentación y aprobación del DSI	34

4.1.	Acta de aprobación del Diseño del sistema de información – DSI	34

- Definición de la arquitectura del sistema

  - Especificación del Entorno tecnológico del sistema

El entorno tecnológico sobre el que ha implementado la aplicación Web se basa en Microsoft .NET Framework 3.5 como la plataforma integral de desarrollo de aplicaciones y Visual Basic .NET como lenguaje de desarrollo.

La plataforma de desarrollo .NET Framework proporciona un conjunto de tecnologías asociadas para el desarrollo de aplicaciones de alto nivel. Este conjunto de tecnologías nos permite el acceso a proveedores de datos, la construcción de aplicaciones y servicios Web, el desarrollo de aplicaciones GUI y la programación distribuida de componentes.

La aplicación Web se ha implementado mediante un subconjunto de librerías creadas dentro del framework realizado en Canal Web.

Canal Web es un conjunto de librerías definidas con el fin de agilizar el proceso de desarrollo de encuestas Web para Eustat. Este Framework encapsula las funcionalidades más generales utilizadas en la construcción de las mismas, de cara a simplificar y reutilizar todas las funcionalidades genéricas producidas en la implementación de encuestas Web.

Junto con el Framework descrito, se ha definido una aplicación Web genérica que engloba todos los accesos, y que será la encargada de la autenticación de todas las encuestas desarrolladas bajo Canal Web. Esta aplicación responde al nombre de SARW.

El sistema de gestión de base de datos será Oracle 11

Diagrama de despliegue

  - Definición de la arquitectura del sistema

Sistema:

Estación de Trabajo: Equipo de trabajo donde cada usuario accede a la aplicación.

Servidor Externo: La aplicación se instalará en un servidor para que los usuarios puedan acceder de forma externa al aplicativo alojado en él.

- Aplicación Web GED: Aplicación Web a la cual acceden los usuarios para la consulta, recogida y modificación de la información.

- Base de Datos Oracle 10g: Almacenara los datos de la aplicación, tanto los de configuración, como los de cargas anuales y cálculos realizados sobre estas.

- Procedimientos PLSQL: Realiza la carga de la información.

- Oracle Data Provider .NET: Librerías para el acceso a bases de datos, implementación de Oracle y Microsoft respectivamente.

Componentes externos:

- Aplicación SAR: Aplicación Web encargada de comprobar la autentificación de los usuarios.

Definición de los niveles de la arquitectura:

Diagrama de componentes

Definición de los niveles de la arquitectura:

| Id. | Descripción |
| --- | --- |
| Presentación | Capa de presentación |
| Negocio | Capa de Negocio |
| Datos | Capa de datos |

  - Identificación de requisitos y estándares de Diseño y Construcción

Según los pre-requisitos el diseño de la aplicación se basa en :

RQ-DC-001

- Modelo Multicapa : Presentación, negocio y acceso de de datos según los estándares .NET.

RQ-DC-002

- Comunicaciones: La aplicación se instalará en los servidores de EJIE y será accesible desde Internet.

RQ-DC-003

El aplicativo ha sido programado en Visual Basic .Net

RQ-DC-004

El aplicativo ha sido programado bajo framework 3.5

| Id. | Tipo |  | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F | N |  |
| RQ-DC-001 |  | X | Modelo multicapa. En éste cado estructura de 3 capas: diseño, negocio y base de datos |
| RQ-DC-002 |  | X | La aplicación se instalará en los servidores de EJIE y será accesible desde Internet |
| RQ-DC-003 |  | X | Lenguaje de programación Visual Basic .Net |
| RQ-DC-004 |  | X | framework 3.5 |

  - Especificación de Requisitos de Operación y Seguridad

A todos los efectos el nuevo sistema debe establecer su punto de entrada dentro del ámbito que utiliza EJIE para las encuestas de EUSTAT, y cumplir la normativa establecida por ella.

Además el sistema debe proveer la restricción de utilización del sistema y de acceso a los datos e informaciones a las personas autorizadas mediante mecanismos que permitan la identificación, la autenticación, la gestión de derechos de acceso y, en su caso, la gestión de privilegios. El responsable del sistema podrá configurar y administrar en cualquier momento los citados mecanismos

1. Seguridad lógica

La aplicación debe contemplar el aseguramiento de:

RQ-OS-001

- Los aspectos relativos al control de acceso y a la identificación y autenticación de los usuarios.

RQ-OS-002

- Todas aquellas medidas destinadas garantizar la integridad, es decir, a garantizar la protección de los datos e informaciones frente a pérdidas o alteraciones bien accidentales o bien debidas a manipulaciones no autorizadas.

RQ-OS-003

- Medidas orientadas a garantizar la confidencialidad de la información frente a accesos no autorizados.

2. Seguridad en las comunicaciones

RQ-OS-004

Debe incluirse dentro de los servidores de EJIE, y por supuesto habrá de tener en cuenta los mecanismos de seguridad definidos tanto a nivel general por el Gobierno Vasco como a nivel particular por el Eustat para aplicaciones Web instaladas en la red externa del GV.

3.  Seguridad de la base de datos

RQ-OS-005

Ninguna operación del usuario podrá producir una pérdida de la consistencia de los datos almacenados en la base de datos.

RQ-OS-006

Ninguna operación del usuario podrá modificar la información y/o estructura de otro usuario Oracle.

El sistema permitirá la realización de copias de seguridad (y su recuperación) de forma periódica mediante un sistema libremente configurable por el administrador

| Id. | Tipo |  | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F | N |  |
| RQ-OS-001 |  | X | Comprobar cada cierto tiempo que el sistema no esté caído. |
| RQ-OS-002 |  |  | Medidas orientadas a garantizar la confidencialidad de la información frente a accesos no autorizados |
| RQ-OS-003 |  |  | Medidas orientadas a garantizar la confidencialidad de la información frente a accesos no autorizados |
| RQ-OS-004 |  |  | debe incluirse en el punto único de entrada definida por el Eustat e instalado en los recursos de EJIE, y por supuesto habrá de tener en cuenta los mecanismos de seguridad definidos tanto a nivel general por el Gobierno Vasco como a nivel particular por el Eustat para aplicaciones Web instaladas en la red externa del GV |
| RQ-OS-005 |  |  | Ninguna operación del usuario podrá producir una pérdida de la consistencia de los datos almacenados en la base de datos |
| RQ-OS-006 |  |  | Ninguna operación del usuario podrá modificar la información y/o estructura de otro usuario Oracle |

  - Especificación de Excepciones

Las excepciones son capturadas y lanzadas al aplicativo. Ésta aplicación utiliza el sistema de excepciones definido en Canal Web.

- DISEÑO DE CLASES

  - Diseño de la jerarquía

Diagrama de Clases

| Diagrama de Clases |  |
| --- | --- |
| Eustat.GEDW.V35.Web |  |
| Eustat.GEDW.V35.Ng |  |

Eustat.GEDW.V35.Ng

Adicionalmente a éstas clases se utilizarán las siguientes librerías definidas en Canal Web:

| DLL | VERSIÓN |
| --- | --- |
| Eustat.Comun.V35.DAL.dll | 5.0.0.0 |
| Eustat.Comun.V35.Fmk.Grid.dll | 5.1.2.0 |
| Eustat.Comun.V35.Fmk.Web.dll | 5.1.1.1 |
| Eustat.Comun.V35.Ng.dll | 5.3.0.0 |
| Eustat.Comun.V35.Fmk.Ng.dll | 5.1.0.1 |
| Eustat.Comun.V35.Crypting | 2.6.0.0 |

Y otra serie de librerías para la generación de archivos Excel:

| Microsoft.Office.Interop.Excel.dll | 11.0.5530.0 |
| --- | --- |
| Interop.Excel.dll | 1.5.0.0 |

- Diseño físico de datos

  - Diseño del modelo físico de datos

Diagrama Modelo físico de datos

  - Descripción de tablas e índices

Por cada entidad del gráfico del modelo Entidad / Relación Extendido del punto anterior, se incluirá una descripción de la misma como figura en la siguiente tabla.

| GEDW01T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW01T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con los datos de los usuarios |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODUSU |  | NUMBER (3) | N | Código identificativo |  |
|  | NUMC |  | VARCHAR2 (6 Byte) | N | Usuario |  |
|  | PASSWORD |  | VARCHAR2 (5 Byte) | N | Password |  |
|  | NOMB |  | VARCHAR2 (25 Byte) | Y | Nombre |  |
|  | APE1 |  | VARCHAR2 (30 Byte) | Y | Apellido1 |  |
|  | APE2 |  | VARCHAR2 (30 Byte) | Y | Apellido2 |  |

| GEDW02T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW02T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con las relaciones entre usuarios y operaciones a las cuales tiene acceso. El identificativo de la operación tiene que corresponder con la columna CTRL_ID_ENC de la tabla SARW88T00 |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 2 | CODOPE |  | VARCHAR2 (10 Byte) | N | Código operación |  |
| 1 | CODUSU |  | NUMBER (3) | N | Código usuario |  |
|  | PERFIL |  | NUMBER (2) | Y | Perfil de usuario |  |
|  | ACTIVO |  | VARCHAR2 (1 Byte) | Y | Indicador de usuario activo (S-Si,N-No) |  |

| GEDW60T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW60T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de situaciones de la vivienda |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODSIT |  | NUMBER (2) | N | Codigo de la situacion |  |
|  | SIT_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano de la situacion |  |
|  | SIT_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera de la situacion |  |

| GEDW61T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW61T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de resultados de la vivienda |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODRVIV |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Codigo del Resultado vivienda |  |
|  | RVIV_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano del Resultado vivienda |  |
|  | RVIV_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera del Resultado vivienda |  |
|  | RVIV_CODISER |  | VARCHAR2 (3 Byte) | Y | Código ISER |  |

| GEDW61T01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW61T01 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de resultados de la vivienda específicos de operacion |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | RVIVOPE_CODRVIV |  | VARCHAR2(2 BYTE) | N | Resultado de Vivienda. Correspondencia con GEDW61T00 |  |
| 2 | RVIVOPE_CODOPE |  | VARCHAR2(10 BYTE) | N | Código de operación |  |

| GEDW62T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW62T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de resultados de la vivienda |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODRCON |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Codigo del Resultado vivienda |  |
|  | RCON_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano del Resultado vivienda |  |
|  | RCON_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera del Resultado vivienda |  |
|  | RCON_CODISER |  | VARCHAR2 (3 Byte) | Y | Código ISER |  |

| GEDW63T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW63T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de estados de cuestionario |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODRCUE |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Codigo del estado |  |
|  | RCUE_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano del estado |  |
|  | RCUE_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera del estado |  |
|  | RCUE_CODISER |  | VARCHAR2 (3 Byte) | Y | Código ISER |  |

| GEDW63T01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW63T01 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de estados de cuestionario específicos de operación |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | RCUESTOPE_CODRCUEST |  | VARCHAR2(2 BYTE) | N | Codigo del estado |  |
| 2 | RCUESTOPE_CODOPE |  | VARCHAR2(10 BYTE) | N | código de operación |  |

| GEDW64T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW64T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de Lugares de nacimiento |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODLNAC |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Codigo del lugar |  |
|  | LNAC_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano del lugar |  |
|  | LNAC_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera del lugar |  |
| GEDW65T00 |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW65T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de nacionalidades |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODNACI |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Codigo de nacionalidad |  |
|  | NACI_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano de nacionalidad |  |
|  | NACI_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera de nacionalidad |  |

| GEDW66T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW66T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de métodos de cumplimentación |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODFORM |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Codigo de Forma de cumplimentación |  |
|  | FORM_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano de Forma de cumplimentación |  |
|  | FORM_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera de Forma de cumplimentación |  |

| GEDW67T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW67T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de métodos de parentescos |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODREPP |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Código de parentesco |  |
|  | REPP_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano de parentesco |  |
|  | REPP_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en euskera de Forma parentesco |  |

GEDW68T00 - TABLA NUEVA CREADA POR MODIFICACIONES POSTERIORES SOLICITADAS PARA PRA (contrato de modificaciones con fecha de 05/12/2014):

| GEDW68T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW68T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de Incidencias admitidas para generación de siguiente panel en PRA |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODPINC |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Codigo de la incidencia (asociado a resultado de vivienda) |  |
|  | PINC_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | N | Descripcion en castellano de la incidencia (asociado a resultado de vivienda) |  |

GEDW70T00 -- TABLA NUEVA CREADA POR MODIFICACIONES POSTERIORES SOLICITADAS PARA ASIGNACION DE VIVIENDAS POR LOTES

| GEDW70T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW70T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la asignación de lotes a usuarios |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CODUSU |  | NUMBER(3,0) | N | Código de usuario |  |
| 2 | CODOPE |  | VARCHAR2(10 BYTE) | N | Código de operación |  |
| 3 | LOTE |  | NUMBER(2,0) | No | Código de lote |  |

| GEDW91T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | GEDW |  | Tablespace |  | GEDW |
| Nombre tabla |  | GEDW91T00 |  | Sinónimo |  |  |
| Descripción |  | Tabla con la información de la cabecera superior |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CAB_ID |  | NUMBER(38) | N | Identificador |  |
|  | CAB_LITCAS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | Y | descripción castellano |  |
|  | CAB_LITEUS |  | VARCHAR2 (50 Byte) | Y | Descripción euskera |  |
|  | CAB_URL |  | VARCHAR2 (200 Byte) | Y | URL información |  |

Sinónimos utilizados:

| GEDW88T00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | SARW |  | Tablespace |  |  |
| Nombre tabla |  | SARW88T00 |  | Sinónimo |  | GEDW88T00 |
| Descripción |  | Tabla con la información general de la operación |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | CTRL_ID_ENC |  | VARCHAR2 (10 Byte) | N | Identificativo de cuestionario |  |
|  | CTRL_ABREVCAS |  | VARCHAR2 (10 Byte) | Y | Abreviatura en castellano |  |
|  | CTRL_ABREVEUS |  | VARCHAR2 (10 Byte) | Y | Abreviatura en euskera |  |
|  | CTRL_NOMBRECAS |  | VARCHAR2 (100 Byte) | Y | Nombre completo en castellano |  |
|  | CTRL_NOMBREEUS |  | VARCHAR2 (100 Byte) | Y | Nombre completo en euskera |  |
|  | CTRL_SCHEMA |  | CLOB | Y | Estructura de mapa del cuestionario |  |
|  | CTRL_ERRORCONTROL |  | NUMBER | Y | Control de errores del cuestionario |  |
|  | CTRL_PIEPAGCAS |  | VARCHAR2 (200 Byte) | Y | Formato de pie de página en castellano |  |
|  | CTRL_PIEPAGEUS |  | VARCHAR2 (200 Byte) | Y | Formato de pie de página en euskera |  |
|  | CTRL_CON_EMAIL |  | VARCHAR2 (200 Byte) | Y | Correo(s) electronico(s) de contacto. Pueden ser varios, en tal caso se separan con ";" |  |
|  | CTRL_CON_TFNO |  | VARCHAR2 (50 Byte) | Y | Teléfono(s) de contacto. Pueden ser varios, en tal caso se separan con ";" |  |
|  | CTRL_CON_FAX |  | VARCHAR2 (50 Byte) | Y | Fax de contacto |  |
|  | CTRL_URL_INFMETO |  | VARCHAR2 (200 Byte) | Y | URL de enlace de información metodógica de la web de contenidos de Eustat |  |
|  | CTRL_FEC_INICIO |  | DATE | Y | Periodo de encuestación. Fecha de inicio |  |
|  | CTRL_FEC_FIN |  | DATE | Y | Periodo de encuestación. Fecha de fin |  |
|  | CTRL_DIAS_REV |  | NUMBER | Y | Días de revisión del cuestionario |  |
|  | CTRL_ANOREF |  | VARCHAR2 (4 Byte) | Y | Año de referencia del cuestionario |  |
|  | CTRL_DATOS_CTRL |  | VARCHAR2 (200 Byte) | Y | Resto de datos de control del cuestionario |  |
|  | CTRL_ACCESO |  | VARCHAR2 (1 Byte) | Y |  |  |
|  | CTRL_TRAZAS |  | VARCHAR2 (1 Byte) | Y |  |  |
|  | CTRL_PDF |  | VARCHAR2 (200 Byte) | Y |  |  |
|  | CTRL_SES_TIMEOUT |  | NUMBER (4) | Y |  |  |
|  | CTRL_AUT_TIMEOUT |  | NUMBER (4) | Y |  |  |
|  | CTRL_ERRMIXTOS |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N | Control Error Mixto.Valor 0 comportamiento error leve, valor 1 comportamiento error duro.1ª posición para Agente, segunda para Usuario |  |
|  | CTRL_SCHEMA_SEC |  | CLOB(Byte) | Y | Estructura de mapa del cuestionario personal |  |
|  | CTRL_ENC_STRUCT |  | VARCHAR2 (5 Byte) | Y | "Estructura de control de la encuesta (0->NO;1->SI). Pos1->Mostrar colectivo Pos2-> Mostar preacceso familiar Pos3->Mostrar familiar Pos4->Mostar preacceso individual Pos5->Mostrar individual" |  |
|  | CTRL_TECL_VIRT |  | VARCHAR2(1 Byte) | N | 0->Ingreso de clave mediante teclado virtual desactivado; 1->activado |  |
|  | CTRL_BLOQ_ACC |  | NUMBER(2,0) | Y | Numero máximo de intentos consecutivos fallidos antes de bloquear el usuario (<=0: sin bloqueo) |  |
|  | CTRL_TIPO_ENC |  | VARCHAR2(2 BYTE) | N | "Tipo de encuesta 00 -> Económica 10 -> Demográfica" |  |
|  | CTRL_SATISF |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Indica si la encuesta de satisfacción se debe mostrar. S: mostrar; N o NULL: ocultar. |  |
|  | CTRL_SATISF_PREG |  | VARCHAR2(20 BYTE) |  | Códigos identificadores de preguntas correspondientes a la tabla SARW58T00 a mostrar (separadas por comas). |  |
|  | CTRL_RETROCEDER_OBLIGATORIO |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Obligatorio validar página del cuestionario para retrocede. S o NULL: obligatorio validar; N: permite retroceder sin validar. |  |
|  | CTRL_CAM_PASS |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Mostrar la opcion de cambio de contraseña en página de login. S: muestra el cambio de contraseña) / N o NULL: lo oculta. |  |
|  | CTRL_COPIA |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Habilitar (S) copia de respuestas de encuestado; Deshabilitado (N o NULL). |  |
|  | CTRL_LIMPIAR |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Mostrar el botón "Limpiar" en las páginas del cuestionario. S: mostrar; N o NULL: ocultar. |  |
|  | CTRL_MOSTRAR_MSJ_INICIO |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Mostrar mensaje de inicio al acceder por primera vez al cuestionario. S: mostrar; N o NULL: no mostrar. |  |
|  | CTRL_MSJ_INICIO_CAS |  | CLOB |  | Mensaje de inicio en castellano |  |
|  | CTRL_MSJ_INICIO_EUS |  | CLOB |  | Mensaje de inicio en euskera |  |
|  | CTRL_IMPRESION_PDF |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Habilitar la impresión del cuestionario en PDF. S: habilitado; N o NULL: deshabilitado. |  |
|  | CTRL_COD_OPERACION |  | VARCHAR2(6 BYTE) |  | Código de la operación en el plan vasco de estadística |  |
|  | CTRL_MOSTRAR_OTP |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | Habilitar introducción OTP. S: habilitado; N o NULL: deshabilitado. |  |
|  | CTRL_TOKEN_OTP |  | VARCHAR2(50 BYTE) |  | Token de OTP proporcionado para cada operación |  |
|  | CTRL_EDAD_MIN_FAM |  | NUMBER |  | Edad mínima como informante en cuestionarios familiares |  |
|  | CTRL_EDAD_MIN_IND |  | NUMBER |  | Edad mínima como informante en cuestionarios personales |  |
|  | CTRL_ATARIA |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | ( S / N ) Flag que indica que una operación está incluida (S) en ATARIA |  |
|  | CTRL_GED_VAL |  | VARCHAR2(1 BYTE) |  | ( S / N ) Flag que indica que una operación tine proceso de validación en GEDW |  |

| TIPOERROR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | SARW |  | Tablespace |  |  |
| Nombre tabla |  | SARW50T00 |  | Sinónimo |  | TIPOERROR |
| Descripción |  | Tabla tipo de errores |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | TIPOERROR |  | NUMBER (4) | N | Tipo de error |  |
|  | DESCRIPCION |  | VARCHAR2 (100 Byte) | Y | Descripción |  |

| TIPOTRAZA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  | SARW |  | Tablespace |  |  |
| Nombre tabla |  | SARW51T00 |  | Sinónimo |  | TIPOTRAZA |
| Descripción |  | Tabla tipo de trazas |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | TIPOTRAZA |  | NUMBER (4) | N | Tipo de traza |  |
|  | DESCRIPCION |  | VARCHAR2 (100 Byte) | Y | Descripción |  |

| PROVINCIAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  |  |  | Tablespace |  |  |
| Nombre tabla |  | (propia de Eustat) |  | Sinónimo |  | PROVINCIAS |
| Descripción |  | Tabla de provincias |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 1 | PRO_PROV |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N |  |  |
|  | PRO_DS_O |  | VARCHAR2 (50 Byte) | Y |  |  |

| MUNICIPIOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Base de datos |  |  |  | Tablespace |  |  |
| Nombre tabla |  | (propia de Eustat) |  | Sinónimo |  | MUNICIPIOS |
| Descripción |  | Tabla de munipios |  |  |  |  |
| Tamaño del registro |  |  |  | Número estimado de registros |  |  |
| ATRIBUTOS |  |  |  |  |  |  |
| PF FK | Columna |  | Tipo de datos / Tamaño | Admite nulos | Descripción |  |
| 2 | MUN_MUNI |  | VARCHAR2 (3 Byte) | N |  |  |
| 1 | MUN_PROV |  | VARCHAR2 (2 Byte) | N |  |  |
|  | MUN_DS_O |  | VARCHAR2 (50 Byte) | Y |  |  |

Cada encuesta que quiera que el tratamiento de sus encuentas se realice por el gestor de encuestas demográficas deberá crear estos sinónimos cuyo nombre corresponderá con las tablas de cada operación integrada en GEDW:

- XXXW01T00 – Información de las viviendas

- XXXW02T00 – Información de los individuos

- XXXW03T00 – Información de contacto

- XXXW11T00 – Información con la información del cuestionario familiar

- XXXW11T01 – Información con la información del cuestionario individual

(Donde XXX corresponde al identificador de la operación – ECV, PRA, EMAF …)

GEDW tendrá en cuenta que estas encuestas tienen como clave NUMC, AENC. En caso de que la clave primaria necesite campos adicionales habrá que estudiar si necesita una particularización. Adicionalmente se tiene en cuenta el NIND para las tablas que tienen en cuenta el identificador de individuo XXXW02T00 y XXXW11T01.

Adicionalmente para la operación PRA se han definido los siguientes:

- PRAW04T00 – Códigos profesiones

- PRAW05T00 – Códigos actividades

- PRAW12T00 – Cuestionario familiar

- PRAW15T00 – variables de chequeo de SSOC

- PRAW16T00 – variables de chequeo de Lanbide

- PRAW17T00 – códigos y descripciones de literales codificados en encuestación

- PRAW18T00 – códigos y descripciones de actividades codificados en encuestación

- PRAW19T00 – Tabla auxiliar para el tratamiento de la carga de literales (en ella se almacenaran los errores producidos en el tratamiento del xml)

- PRAW20T00 – Tabla auxiliar para el cierre y apertura de trimestre

- PRAW21T00 – Tabla auxiliar para el cierre y apertura mensual

Adicionalmente para la operación ESIFW se han definido los siguientes sinonimos:

Para la codificación de literales:

- ESIFW04T00 – Literales otros por casilla

- ESIFW04T01 – Opciones válidas para cada casilla

- LITERALES_NOCODIFICADOS – Vista con los literales sin codificar

Para la validación de los sitios web y buscadores:

- ESIFW05T00 – Grupos de sitios web

- ESIFW05T01 – Subgrupos de sitios web

- ESIFW06T00 – Grupos de buscadores

- ESIFW06T01 – Subgrupos de buscadores

- VERIFICAR_BUSCADOR – Vista con los buscadores sin validar

- VERIFICAR_SITIO – Vista con los sitios sin validar

Para el proceso de validación de encuestas:

- ESIFW07T00 – Validaciones

- DISEÑO DE LA MIGRACIÓN Y CARGA INICIAL DE DATOS

Las siguientes tablas deben estar inicializadas:

- GEDW01T00 - Usuarios (Deberá existir al menos un usuario para acceder a la aplicación)

- GEDW60T00 – Situaciones

- GEDW61T00 – Resultado de vivienda

- GEDW62T00 – Resultado de contacto

- GEDW63T00 – Resultado de cuestionario

- GEDW64T00 – Lugar de nacimiento

- GEDW65T00 – Nacionalidad

- GEDW66T00 – Método o forma de cumplimentación

- GEDW67T00 – Parentescos

GEDW68T00 - TABLA NUEVA CREADA POR MODIFICACIONES POSTERIORES SOLICITADAS PARA PRA (contrato de modificaciones con fecha de 05/12/2014):

- GEDW68T00 – Incidencias admitidas para generación de siguiente panel en PRA

Datos iniciales:

- Resumen de situaciones/resultados y su correspondiente código

Resultado localización VIVIENDA

|  | Resultado VIVIENDA | Cód. Eustat PRA | Código ISER según PRA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Localizada - habitable | 00 | Nulos |
| I N C I D E N C I A S | Ilocalizable | 01 | 63 |
|  | Desaparecido | 03 | 7 |
|  | En reforma | 04 | 7 |
|  | Ruinosa | 05 | 72 |
|  | En construcción | 06 | 71 |
|  | Inaccesible | 07 | 62 |
|  | Vivienda Temporal | 08 | 75 |
|  | Otros Fines | 09 | 74 |
|  | Deshabitada | 10 | 73 |
|  | No calificable | 20 |  |

MODIFICACIONES POSTERIORES SOLICITADAS PARA PRA (contrato de modificaciones con fecha de 05/12/2014)::

|  | Resultado VIVIENDA | Cód. Eustat PRA | Código ISER según PRA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Excluida de la encuesta | 55 | Nulos |

| Resultado CONTACTO | Cód. Eustat | Código ISER según PRA |
| --- | --- | --- |
| No contactado | 01 | 31 |
| Contactado | 00 | Nulos |

- Este campo se actualizará de la siguiente manera:

Valor por defecto: NO CONTACTO

Nada más que haya un CONTACTADO, se actualizará a este valor y ya no se modificará.

Resultados cuestionarios FAMILIAR / PERSONAL

| Resultado Cuestionarios Familiar/Individual | Cód. Eustat PRA | Código ISER según PRA |
| --- | --- | --- |
| - Pendiente de Rellenar - Incompleto - Completo - Negativa - Vacaciones - Ausencia prolongada - Otras incidencias (Enfermedad, incapacidad, idiomas) | 0 99 00 11 12 13 19 | Valor Nulo 2 1 4 52 57 5 |

Situaciones

| Situaciones | Cód. Eustat PRA |
| --- | --- |
| - En campo - Finalizada - Finalizada parcial - Finalizada con incidencias | 1 2 3 4 |

| Situaciones adicionales definidas para la operación PRA | Cód. Eustat PRA |
| --- | --- |
| - Cumplimentada sin codificar - Cumplimentada fuera de plazo sin codificar - Finalizada fuera de plazo | 5 6 7 |

| Situaciones adicionales definidas para la operación ESIFW | Cód. Eustat PRA |
| --- | --- |
| - Cumplimentada sin validar - Codificada - Finalizada solo familiar | 8 9 10 |

GEDW60T00:

GEDW61T00:

GEDW62T00:

GEDW63T00:

GEDW64T00:

GEDW65T00:

GEDW66T00:

GEDW67T00:

MODIFICACION POSTERIORES SOLICITADAS PARA PRA (contrato de modificaciones con fecha de 05/12/2014): GEDW68T00

GEDW89T00 y GEDW90T00:

Tablas configuradas con opciones de panel lateral derecho. Se pueden configurar que las opciones sólo visibles para determinados perfiles, ó sólo visualizadas por una operación concreta.

GEDW91T00:

Procedimientos almacenados utilizados:

- Cierre_Mensual (PROCESO CREADO PARTICULAR PARA LA OPERACIÓN PRA)

- Proceso tras el cual se da por finalizado la encuestación de un mes concreto, y se  genera el siguiente panel a encuestar

Parámetros entrada: Año y mes

Tareas realizadas:

- Elimina de la tabla ERRORES_CIERRE aquellas que tengan tipo = 'M', para vaciar las incidencias anteriores a la ejecución actual

- Por cada vivienda que cumpla estas premisas:

  - El mes de la fecha referencia sea igual al introducido por parámetro

  - Su turno sea menor 8

  - Su situación sea:  en_campo,  finalizada, finalizada_fuera_plazo ó finalizada_incidencias

Calculo la fecha de referencia que tendrá esa vivienda en el próximo periodo sumando 91 días a la fecha de referencia. En caso de que sea el 4º trimestre se sumarán 93 días si el año es bisiesto o 92 si no lo es.

Teniendo en cuenta la fecha de referencia se calculará la semana asignada para esa vivienda. Desde el domingo anterior a la fecha de referencia, hasta el sábado siguiente.

Si la situación de la vivienda es finalizada ó  finalizada_fuera_plazo, se aumentará en 1 el nore.

Se calculará el año y trimestre correspondiente del registro a insertar: Si el trimestre es el 4, entonces se suma 1 al año del registro que estamos tratando, y el nuevo trimestre será el 1. En otro caso se mantendrá el mismo año, y se sumará 1 al trimestre anterior.

Tomando esa información se crearán los registros correspondientes de la vivienda e individuos, con la información de situaciones, resultados inicializada.

- PRAW01T00

  - Campo situac  Valor 1 (Situación En campo)

  - Campo Result  Valor NULL

  - Campo defcolec  Valor N

  - Campo rcont   Valor ‘01’ (Resultado de contacto: No contactado)

  - Campo NORE   Calculado como se ha detallado anteriormente

  - Campos dini y dfin cálculados a partir de psl_fref:

Calculado como se ha detallado anteriormente

- PRAW02T00

  - Campo indfam  Valor ‘N’

  - Campo indper  Valor ‘S’

  - Campo formfam  Valor NULL

  - Campo formper  Valor NULL

  - Campo resfam  Valor 0 (Resultado de cuestionario: Pendiente Rellenar)

  - Campo resper  Valor NULL

  - Campo sita  Valor 1 (permanece)

  - Campo siem  Valor 1 (empadronado)

  - Campo infper  Valor NULL

  - Campo repp  Valor NULL

  - Campo conyu  Valor NULL

  - Campo madre  Valor NULL

  - Campo padre  Valor NULL

  - Campo orden  Valor NULL

  - Campo password  Contenido de fecha de nacimiento (formato: ddmmyyyy)

En caso de que no se pueda insertar la información de la vivienda/individuo y/o individuo se insertará un registro con la información del error en la tabla errores_cierre.

MODIFICACIONES POSTERIORES SOLICITADAS (contrato de modificaciones con fecha de 05/12/2014):

- Si la situación de la vivienda es finalizada con incidencias:

Las incidencias que hacen que una vivienda no se encueste al trimestre siguiente deben ser flexibles. Por tanto, en una tabla (GEDW68T00) se almacenarán los códigos de esas incidencias y al cerrar el mes se buscarán los códigos en esa tabla, que podrán cambiarse a voluntad de EUSTAT. En principio, estos códigos serán: 01=Ilocalizable, 03=Desaparecida, 05=Ruinosa, 09=Otros fines y 55=Excluida de la encuesta. La incidencia 55 se incluirá a partir de ahora.

Se incluye la actualización del cálculo del campo NOMA, el campo NOMA (que se usa para el envío de cartas) de la tabla PRAW01T00 hay que cambiarlo por la concatenación de los campos NOMB+’  ‘+APE1+’ ‘+APE2 de la tabla PRAW02T00 de la persona que se haya asignado como persona referencia (NPRF=’S’).

Además también se incluye el cambio de la columna CL_UPB, no irá a nivel de vivienda, sino a nivel de individuo.

- Codificador_Literales (PROCESO CREADO PARTICULAR PARA LA OPERACIÓN PRA)

- Proceso tras el cual se tratan los literales recibidos por XML, se verifica que su código es válido, y se actualiza la información de los cuestionarios correspondientes.

- Parámetros entrada: Tipo (Actividad o Profesión)

- Tareas realizadas:

  - Si el tipo es P(profesión)

    - compruebo que el codigo introducido es válido  existe en PRAW04T00

    - compruebo que ese literal no existe ya previamente en la tabla de profesiones (praw17t00)

      - En caso de que ya exista introduzco el error en la tabla praw19t00

      - En caso de que exista introduzco el código correspondiente (prof1, prof2, prof3, prof4) de los cuestionarios (praw11t00)que tengan ese literal. Tras finalizar elimino el registro correspondiente de la tabla praw19t00

  - Si el tipo es A(actividad)

    - compruebo que el codigo introducido es válido  existe en PRAW05T00

    - compruebo que ese literal no existe ya previamente en la tabla de actividades (praw18t00)

      - En caso de que ya exista introduzco el error en la tabla praw19t00

      - En caso de que exista introduzco el código correspondiente (ract1, ract2, ract3, ract4) de los cuestionarios (praw11t00)que tengan ese literal . En caso de actividad se tendrá en cuenta también que la razón social coincida. Tras finalizar elimino el registro correspondiente de la tabla praw19t00

Después de tratarse los registros introducidos en la tabla praw19t00. Actualizo la situación de los registros que ya no tengan ocupaciones y actividades sin codificar cuya situación sea 5 (Cumplimentada sin codificar), a situación 2 (Finalizada).

- Presentación y aprobación del DSI

  - Acta de aprobación del Diseño del sistema de información – DSI

| Nombre/Firma | Empresa/Departamento | Cargo | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jefe de Proyecto |  |
|  |  | Responsable de Implantación |  |
|  |  | Responsable de Usuarios |  |