PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

BACHILLERATO

FISICA

ACTIVIDAD

01

INFORMACION PREVIA

Las GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS, son equipos profusamente utilizados en la industria para realizar operaciones tan cotidianas como el movimiento y elevación de cargas, y diversas tareas de manutención.

La movilidad y la capacidad de elevación, son las principales conquistas de las grúas autopropulsadas.  Existen múltiples modelos de GRÚAS MÓVILES AUTOPROPULSADAS en función de sus estructuras, mecanismos y equipamientos entre otras cosas.

Los riesgos que entrañan las grúas móviles autopropulsadas y el tipo de accidentes que provocan, son comunes en un elevado porcentaje de casos, y pueden evitarse atendiendo a diversos factores. Numerosos accidentes de trabajo derivados de la incorrecta utilización o del mantenimiento defectuoso de las grúas, se registran aún cada año en las estadísticas de accidentalidad. Una gran parte de estos accidentes dan lugar a incapacidades permanentes y muertes.

A continuación relacionamos algunos de los riesgos generales a que están expuestos los trabajadores o trabajadoras que operan con equipos de elevación.

- Desplome de objetos pesados: cargas, elementos de máquinas, etc.

- Golpes por rotura de cables o de otros elementos auxiliares.

- Enganche o eslingado deficiente.

- Golpes por  objetos móviles, que pueden ser la propia carga o partes de las máquinas.

- Sobreesfuerzos en la manipulación manual de las cargas.

- Otros.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

El ejercicio que se plantea es el siguiente:

Teniendo en cuenta las normas de seguridad para levantar la carga, el operador/estrobador debe seguir, entre otros, los siguientes consejos:

- No sobrepasar jamás los límites de carga establecidos por el constructor. No emprender jamás una operación de izado sin consultar previamente la tabla de cargas que se encuentra en la cabina.

CAPACIDAD DE CARGA MAXIMA DE LA GRUA >CARGA TOTAL A LEVANTAR.

El operador/a debe comprobar si el trabajo que se realiza se encuentra dentro de los límites de capacidad de la máquina.

- El ESTROBADOR  (es el responsable de preparar, apilar la carga,  amarrarla y de cuidar cadenas, cables y eslingas  de que se encuentren siempre en perfectas condiciones de servicio) debe conocer el peso  de cada carga, para no sobrepasar la capacidad de carga de la grúa y poder elegir adecuadamente los elementos de amarre.

Veamos a continuación la aplicación de todo lo anteriormente mencionado con un caso práctico:

Utilizando una GRÚA se quiere  elevar  100 kg de ladrillos hasta una altura de 30 m (vertical) en 10 s.

Responder a las siguientes preguntas:

- ¿Podrá la grúa levantar la carga a la altura deseada si el trabajo máximo que puede realizar  la grúa es de 27000 J?

- El cable elegido por el estrobador para levantar la carga es de acero con un valor de tensión máxima  de 750 N. ¿Ha elegido el cable adecuado?