PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

BACHILLERATO

FISICA

ACTIVIDAD

04

INFORMACION PREVIA

La carretilla elevadora es un aparato autónomo de tracción motorizada apto para llevar cargas en voladizo. Consta de un chasis rígido, un mástil vertical para el desplazamiento de las dos horquillas de sujeción de cargas, una placa porta-horquillas y un motor eléctrico o de combustión interna.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

La capacidad de una CARRETILLA ELEVADORA de transporte en voladizo -como es el caso que nos ocupa- generalmente se mide de la siguiente forma: la carretilla se coloca sobre una plataforma de pruebas inicialmente horizontal, pero que se inclina posteriormente en una serie de posiciones, determinándose que la carretilla es estable si pasa todas las pruebas sin volcar.

De todo ello se desprende que se trata de pruebas de laboratorio, realizadas en condiciones controladas, no ocurriendo así, en el desarrollo normal del trabajo diario del carretillero, quien se deberá enfrentar a situaciones en algunos casos imprevistos y que pueden ser causa de accidente grave al verse estas condiciones de estabilidad fuertemente afectadas.

Supongamos una carretilla elevadora cargada con relación al eje delantero;  se tiene en un lado el peso de la carretilla (Q) y por otro el peso de la carga (P). Podemos compararla a una báscula oscilando sobre su eje. El punto de balanceo o eje de giro de la carretilla en caso de cabeceo, corresponde al eje de las ruedas delanteras, circunstancia ésta que hace que las distancias se tomen con relación a éste eje.

- El producto Q x L se denomina “momento de estabilidad de la carretilla” donde L es la distancia desde Q hasta el eje de las ruedas delanteras.

- El producto P x I representa el “momento de vuelco” donde I  [I = e (distancia del talón de la horquilla al eje de giro de las ruedas delanteras) + d (distancia del centro de gravedad de la carga (P) al talón de la horquilla)] es la distancia desde el eje de las ruedas delanteras hasta P.

La carretilla estará equilibrada cuando Q x L = P x I, es decir, cuando el momento de estabilidad sea igual al momento de vuelco.

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, a continuación se detalla un caso práctico:

Determinar si una carga es admisible de acuerdo con los siguientes datos:

- Carga nominal dada por el constructor: 2000 kg a 0,500 m.

- Distancia del eje delantero al talón de la horquilla: 0,450 m.

¿Puede la carretilla elevadora mantener una caja de 1900 kg y  1200 mm de longitud?