PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

BACHILLERATO

ELECTROTECNIA

ACTIVIDAD

05

INFORMACION PREVIA

Las lesiones que más frecuentemente se derivan de los accidentes eléctricos son las QUEMADURAS. Por lo general revisten carácter leve, aunque pueden ser de distinta gravedad. Las zonas del cuerpo más afectadas son, en primer lugar, las MANOS y, después, los OJOS.

No obstante, las quemaduras no son la única forma de lesión que se deriva de los accidentes eléctricos. Existen otras muchas tipos que las podemos clasificar en los siguientes grupos:

- LESIONES EN LAS QUE LA CORRIENTE PASA A TRAVÉS DEL CUERPO.

- LESIONES EN LAS QUE LA CORRIENTE NO PASA A TRAVÉS DEL CUERPO.

Por medio de este ejercicio vamos a analizar uno de estos casos, concretamente, el relativo a las lesiones en las que la corriente pasa a través del cuerpo.

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Seguidamente se te presenta una tabla que refleja EFECTOS FISIOLÓGICOS DIRECTOS DE LA ELECTRICIDAD. Como puedes observar, la tabla está incompleta y el ejercicio consiste en completarla.

En la parte izquierda de la tabla aparecen unos niveles de intensidad así como la descripción y efectos de las posibles consecuencias que conllevaría sobre la persona. Como podrás contemplar, en la segunda columna, los efectos aparecen de una forma desordenada.

Debes de completar la parte derecha de la tabla asignando a cada nivel de intensidad y descripción, el efecto que le correspondería.

|  | INTENSIDAD | EFECTOS | DESCIPCION |  | RESULTADOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 a 10 mA | TETANIZACION ASFIXIA FIBRILACION VENTRICULAR PERCEPCION PARADA RESPORATORIA | Existen movimientos reflejos musculares (calambres). Es el denominado umbral de PERCEPCION. |  | 1 |  |
| 2 | 10 a 25 mA |  | Existen contracciones musculares tendentes a impedir la separación del punto de contacto. Es el umbral de TETANIZACION muscular. |  | 2 |  |
| 3 | 30 a 50 mA |  | - Aparecen irregularidades cardiacas. - Sobreviene la ASFIXIA debido a la tetanización de los músculos del aparato respiratorio. - Pueden aparecer quemaduras eléctricas en los puntos de contacto. |  | 3 |  |
| 4 | 50 mA a 1 A |  | Umbral de FIBRILACION VENTRICULAR (arritmia del musculo cardiaco). |  | 4 |  |
| 5 | Superior a 1 A |  | Se produce la parada cardiaca. - Si el tiempo de contacto es corto se puede llegar a reanimar al accidentado. - Aparecen quemaduras eléctricas externas o internas. |  | 5 |  |