ANEXO V

SOLICITUD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

# I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

## I.1 DATOS GENERALES DEL PLAN O PROGRAMA PREVISTO

### Título y Objeto del plan o programa

#### Título

(Señalar nombre completo del plan o programa)

Plan Parcial Zona Z1.2, Acería 2, en Zumarraga (Gipuzkoa).

#### Objeto

[Descripción sintética de objetivos sustantivos, determinaciones normativas, infraestructurales u otras, y horizontes e inversiones previstas (1.000 caracteres)]

La redacción del Plan Parcial constituye un requisito establecido por las vigentes NNSS de Zumárraga, ya que delimita el Sector denominado ACERIA 2 Z.1.2 ACERIA 2, clasificando el suelo como urbanizable con calificación de uso industrial.

Posteriormente a la aprobación de las NNSS, se tramitó una “Modificación Puntual de las NNSS de Zumarraga referente al Sector Z.1.2 ACERIA 2 y Ámbito Z.0.3 MONTE FORESTAL”, con aprobación definitiva publicada en BOG nº 242 de 20 de diciembre de 2012, en la que se amplía el ámbito del Sector, en 40.750 m². Por lo tanto, el ámbito objeto del Plan Parcial, su superficie y su ficha urbanística, quedan definidos en la Modificación de NNSS de 2012.

La Modificación de NNSS de Zumarraga establece como objetivo para el ámbito, lograr un nuevo punto de acceso a la Acería, que pueda complementar el existente, e incluso, pueda ir sustituyéndolo y mejorar ambientalmente las instalaciones que se sitúan en este lugar.

EL objeto del Plan Parcial  es la urbanización del ámbito  Z1.2 ACERIA 2, manteniendo su vocación industrial, definiendo un nuevo acceso desde la rotonda proyectada como obra complementada del ámbito Acería 1, ordenando nuevos aprovechamientos industriales compatibles con las exigencias  topográficas, revalorizando el uso actual del vertedero, permitiendo la ubicación de una nueva subestación eléctrica  y favoreciendo su  integración en el entorno, con nuevas zonas verdes perimetrales.

Resumiendo, el objeto del Plan Parcial es establecer la ordenación pormenorizada del ámbito, con la edificabilidad asignada desde las normas subsidiarias, para la recuperación del lugar, adaptándolo a nuevas actividades y mejorando su acceso.

#### Tipo de Trámite

Formulación

#### Tipo de Instrumento

Plan Parcial

Otros, de carácter estratégico (especificar): Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Otros, con determinaciones geo-referenciables (especificar): coordenadas de punto central del ámbito de estudio: 30T 555.227 / 4.769.824

#### Ámbito de Ordenación

☐ CAPV

☐ Territorio Histórico

☐ Araba

☐ Bizkaia

☐ Gipuzkoa

☐ Área Funcional (especificar): Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

☐ Municipio (especificar, varios si es supramunicipal): Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

☐ Otros (especificar): Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

☒ Submunicipal (especificar):

Municipio: Zumarraga

Ámbito: Zona Z1.2, Acería 2

Coordenadas UTM (polígono simplificado envolvente):

| UTMX | UTMY |
| --- | --- |
| 555.375,94 | 4.769.789,81 |
| 555.340,72 | 4.769.842,40 |
| 555.317,45 | 4.769.926,97 |
| 555.324,59 | 4.769.947,35 |
| 555.331,32 | 4.769.958,37 |
| 555.344,18 | 4.769.971,83 |
| 555.344,19 | 4.769.971,83 |
| 555.357,04 | 4.769.984,07 |
| 555.371,13 | 4.769.998,75 |
| 555.369,29 | 4.770.012,21 |
| 555.366,84 | 4.770.026,28 |
| 555.363,17 | 4.770.044,03 |
| 555.363,78 | 4.770.068,50 |
| 555.365,00 | 4.770.089,30 |
| 555.362,55 | 4.770.108,27 |
| 555.358,88 | 4.770.128,46 |
| 555.357,75 | 4.770.141,38 |
| 555.351,69 | 4.770.160,51 |
| 555.344,40 | 4.770.185,66 |
| 555.341,28 | 4.770.196,02 |
| 555.342,67 | 4.770.197,44 |
| 555.345,29 | 4.770.199,69 |
| 555.346,85 | 4.770.200,73 |
| 555.350,55 | 4.770.203,02 |
| 555.355,05 | 4.770.205,15 |
| 555.360,32 | 4.770.207,00 |
| 555.365,14 | 4.770.208,04 |
| 555.370,75 | 4.770.208,49 |
| 555.376,72 | 4.770.208,95 |
| 555.380,62 | 4.770.209,76 |
| 555.383,45 | 4.770.211,30 |
| 555.385,79 | 4.770.213,18 |
| 555.388,90 | 4.770.217,42 |
| 555.390,32 | 4.770.221,28 |
| 555.390,02 | 4.770.230,10 |
| 555.388,21 | 4.770.234,18 |
| 555.384,68 | 4.770.238,26 |
| 555.383,32 | 4.770.239,34 |
| 555.380,06 | 4.770.240,93 |
| 555.375,40 | 4.770.242,24 |
| 555.370,87 | 4.770.242,13 |
| 555.367,16 | 4.770.241,41 |
| 555.364,21 | 4.770.240,01 |
| 555.343,79 | 4.770.230,32 |
| 555.338,79 | 4.770.229,79 |
| 555.332,06 | 4.770.225,98 |
| 555.328,02 | 4.770.224,16 |
| 555.316,77 | 4.770.222,67 |
| 555.315,04 | 4.770.222,65 |
| 555.309,18 | 4.770.224,07 |
| 555.300,57 | 4.770.228,35 |
| 555.297,80 | 4.770.230,26 |
| 555.297,80 | 4.770.230,26 |
| 555.295,88 | 4.770.230,83 |
| 555.294,00 | 4.770.230,39 |
| 555.283,93 | 4.770.222,83 |
| 555.272,89 | 4.770.214,66 |
| 555.262,38 | 4.770.207,13 |
| 555.261,02 | 4.770.206,41 |
| 555.248,27 | 4.770.189,83 |
| 555.247,50 | 4.770.187,24 |
| 555.245,05 | 4.770.184,07 |
| 555.233,91 | 4.770.169,68 |
| 555.202,12 | 4.770.128,60 |
| 555.177,02 | 4.770.095,71 |
| 555.177,25 | 4.770.095,54 |
| 555.150,64 | 4.770.060,45 |
| 555.129,09 | 4.770.032,09 |
| 555.114,82 | 4.770.013,02 |
| 555.104,20 | 4.769.999,50 |
| 555.093,22 | 4.769.986,87 |
| 555.081,14 | 4.769.972,34 |
| 555.067,78 | 4.769.954,34 |
| 555.060,48 | 4.769.957,40 |
| 555.049,91 | 4.769.951,59 |
| 555.046,05 | 4.769.949,93 |
| 555.042,63 | 4.769.916,13 |
| 555.039,20 | 4.769.900,30 |
| 555.035,00 | 4.769.878,58 |
| 555.028,22 | 4.769.852,87 |
| 555.018,26 | 4.769.822,95 |
| 555.016,23 | 4.769.817,80 |
| 555.016,23 | 4.769.817,80 |
| 555.002,44 | 4.769.791,58 |
| 554.987,53 | 4.769.765,98 |
| 555.082,84 | 4.769.707,01 |
| 555.088,11 | 4.769.703,40 |
| 555.088,11 | 4.769.703,40 |
| 555.107,23 | 4.769.627,11 |
| 555.113,17 | 4.769.621,38 |
| 555.143,12 | 4.769.593,59 |
| 555.181,62 | 4.769.558,45 |
| 555.249,95 | 4.769.490,26 |
| 555.276,31 | 4.769.474,99 |
| 555.290,77 | 4.769.465,53 |
| 555.304,61 | 4.769.456,49 |
| 555.443,39 | 4.769.514,73 |
| 555.439,11 | 4.769.621,55 |
| 555.400,56 | 4.769.688,60 |
| 555.387,70 | 4.769.710,98 |
| 555.381,24 | 4.769.733,23 |
| 555.377,89 | 4.769.759,61 |
| 555.375,94 | 4.769.789,81 |

Superficie: 193.796 m2

#### Materias incluidas en la planificación:

(selección múltiple)

☐Agricultura

☐Ganadería

☐Silvicultura

☐Acuicultura

☐Pesca

☐Energía

☐Minería

☒Industria

☐Transporte

☐Gestión de residuos

☐Gestión de recursos hídricos

☐Ocupación del Dominio Público Hidráulico o Marítimo Terrestre

☐Telecomunicaciones

☐Turismo

☒Ordenación del territorio

☒Urbanismo

☐Otros:

☐Biodiversidad

☐Cambio Climático

☐Información y participación

☐Otros (especificar): Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

### Justificación de la necesidad y oportunidad del plan o programa

[Resumir la justificación de las necesidades a satisfacer por el plan o programa y los elementos de oportunidad presentes para su formulación (económica, social, ambiental, etc.) y, en su caso, su subordinación al interés público señalado en el artículo 4 de la Ley 2/2006 del suelo del País Vasco (500 caracteres)]

La iniciativa de la redacción del presente Plan Parcial corresponde a la empresa Gipuzkoako Zepa Siderurgikoa SL (GZS). En este caso, se trata de un Plan Parcial de iniciativa particular y tiene por objeto establecer la ordenación pormenorizada de un sector delimitado por el Plan General en suelo urbanizable.

El ámbito delimitado por el PLAN PARCIAL se corresponde con parte de los suelos en los que la fábrica de Arcelor Mittal desarrolló su actividad de acería hasta el año 2016 en el núcleo urbano de Zumárraga, concretamente los ubicados al Sureste de la carretera GI-2632. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Zumárraga definen la zona como Z1.2 ACERIA2 en suelo urbanizable, indicando en su ficha urbanística la necesidad de elaborar un Plan Parcial para su integración urbanística.

En realidad, se trata de los terrenos de la Acería al Sur de la antigua variante, cuya primera parte ya tenía consideración Industrial Urbano en la Normas Subsidiarias que se revisan, y que contienen además del almacén de chatarra un  conjunto de   instalaciones auxiliares  de muy diversa índole. Actualmente la empresa GIPUZKOAKO ZEPA SIDERURGIKOA SL – GZS es propietaria de dichos terrenos, juntamente con SPRILUR y HORMOR SA., siendo GZS la empresa propietaria de la mayoría de los terrenos.

El conjunto de la empresa no cuenta prácticamente más que con un solo acceso desde el exterior, precisamente, en un lugar que además de disponer de una pendiente importante, ha quedado en un lugar muy céntrico de la población. Teniendo en cuenta el contexto anteriormente descrito, es de máxima  importancia  lograr un nuevo punto de acceso a la acería, que pueda complementar el existente.

La modificación de las NNSS de Zumarraga establece como objetivo para el ámbito, lograr un nuevo punto de acceso a la Acería, que pueda complementar el existente e incluso pueda ir sustituyéndolo y mejorar ambientalmente las instalaciones que se sitúan en este lugar.

### Legitimización de competencias del plan o programa

Identificación y descripción de las normas, actos o competencias que legitiman la iniciativa y contenidos en la formulación del plan o programa (500 caracteres)

En relación con los Planes Parciales, la Ley 2/2006 establece en la Disposición Transitoria 2ª, que los planes de ordenación pormenorizada que se formulen y aprueben inicialmente con posterioridad a su entrada en vigor, deberán adecuarse en su totalidad a lo establecido en la Ley para dichos planes e instrumentos.

Aplicando la Ley 2/2006, el Plan se ajusta a la clase prevista en el artículo 59-2-a) de la LvSU (PLANES PARCIALES), teniendo por objeto la ultimación de la Ordenación en sectores determinados en suelo urbanizable sectorizado, cuando así se estableciera por el Plan General.

En el Artículo 67 de la LvSU se define el ámbito y contenido de los planes parciales. El plan parcial tiene por objeto establecer la ordenación pormenorizada de un sector delimitado por el Plan General en suelo urbanizable.

Se trata, en definitiva, de un Plan de Ordenación Pormenorizada, que no afecta a ninguna de las determinaciones de Ordenación Estructural propias del Planeamiento de rango general que relaciona el artículo 53 de la Ley 2/2006, limitándose a desarrollar los parámetros de ordenación pormenorizada establecidos en el PGOU, conforme a lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 2/2006 que define las determinaciones propias de la Ordenación Urbanística Pormenorizada.

### Supuesto legal de sometimiento a evaluación ambiental según el presente Decreto

(Especificar el o los epígrafes de los artículos 4 o 5 del Decreto, que resulten de aplicación para el sometimiento del Plan o Programa objeto de evaluación)

Anexo IA de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco

☐1.- Directrices de Ordenación del Territorio.

☐2.- Planes Territoriales Parciales.

☐3.- Planes Territoriales Sectoriales.

☐4.- Planes Generales de Ordenación Urbana.

☐5.- Planes de Sectorización.

☒6.- Planes de Compatibilización del planeamiento general, Planes Parciales de ordenación urbana y Planes Especiales de ordenación urbana que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

☐7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

☐8.- Otros planes o programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los siguientes requisitos:

a.- Que se elaboren o aprueben por una administración pública.

b.- Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma.

c.- Que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

d.- Que tengan relación con alguna de las siguientes materias: Agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación de los dominios públicos marítimo terrestre o hidráulico, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.

Supuestos que determinan la existencia de efectos significativos sobre el medio ambiente y que el plan o programa cumple:

☒Que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental.

☐Cuando puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la Red Natura 2000.

☐Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

### Competencias administrativas concurrentes

Órgano promotor:

Gipuzkoako Zepa Siderurgikoa, SL (GZS), Sprilur y Hormor, SA.

Órgano sustantivo o responsable de la aprobación definitiva:

Ayuntamiento de Zumarraga

Órgano ambiental:

Gobierno Vasco

## I.2.– Antecedentes del plan o programa

Planificación jerárquicamente superior (en su caso)

| Instrumento | Fecha aprobación definitiva del Plan o Programa | Breve descripción y principales determinaciones en su EAE (1.000 caracteres) |
| --- | --- | --- |
| NNSS Zumarraga | 31/05/2006 | Los objetivos ambientales establecidos en las NNSS de Zumarraga son: - Regeneración urbana de varios ámbitos - Detección de suelo apto para urbanizar, para establecer reservas municipales de Suelo Urbanizable. - Regeneración ambiental: Acería II - Dotación de equipamientos del sector terciario. - Desarrollo de núcleos rurales. - Protección del suelo municipal: las partes más altas de la geografía, los fondos de valle y vaguada, los márgenes de ríos y regatas. Entre las actuaciones que se considera que pueden dar lugar a impactos se encuentran las siguientes: a) En SNU a reclasificar: - Reclasificación SNU en Apto para Urbanizar - Urbanización de nuevos sectores tecnológico-terciarios e industriales. - Desarrollo de suelo industrial. - Reestructuración morfológica Egibide: desmonte de la loma, relleno de vaguada y soterramiento de regata b) En el resto del municipio: - Construcción de edificios - Edificios que adquieren nuevos usos - Creación de espacios libres de edificación. - Derribo de edificios - Construcción de viales de tráfico rodado y peatonales. - Creación de aparcamientos |
| Modificación puntual de las NNSS de Zumarraga referente al Sector Z.A.2 Acería 2 y ámbito Z.0.3 Monte Forestal | 20 de diciembre de 2012 |  |
| Redacción del PGOU de Zumárraga | Recientemente se ha iniciado la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Zumárraga, habiéndose redactado la fase de Avance, con periodo de exposición pública y recepción de sugerencias recientemente en 2024. | Avance del PGOU El PGOU es la herramienta de planificación urbanística municipal que permite la ordenación y clasificación de los usos del suelo del municipio, sea este urbano, urbanizable o no, a la vez que determina el régimen aplicable a cada tipo de suelo y define los equipamientos necesarios y su reserva. La actual normativa urbanística es de 2008, y por ello debemos reflexionar de manera conjunta sobre la Zumarraga del futuro que queremos, aunar esfuerzos para conseguir que, en el horizonte del año 2036, Zumarraga crezca de forma inteligente, sostenible e integrada, generando riqueza y puestos de trabajo, abordando el cambio climático y la dependencia energética, reduciendo la pobreza y la exclusión social. El PGOU forma parte de los proyectos estratégicos que conforman el Plan de Gobierno 2019-2023. En 2024, el Ayuntamiento de Zumarraga ha continuado con las acciones del proceso de participación ciudadana para la creación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En noviembre, se presentarán al CAPU los criterios y objetivos, para su posterior aprobación en pleno. Finalmente, entre mayo y junio de 2025, se entregará el documento para la aprobación inicial, seis meses después de la aprobación de los criterios y objetivos. |
| Modificación del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV - Vertiente Cantábrica y Mediterránea. | DECRETO 449/2013, de 19 de noviembre, publicado en el BOPV nº 236 12 de diciembre de 2013. Corrección de errores publicadas en el BOPV 27 de Enero de 2013. | Objetivos estratégicos del Plan: Buena calidad del agua (Meta 1, objetivo estratégico 2). Lograr un uso equilibrado del territorio. Alcanzar una planificación conjunta y coherente de los diferentes sectores que actúan en el territorio, de manera que los problemas de artificialización y fragmentación de este hayan quedado resueltos (Meta 4, objetivo estratégico 9 del PMA). Detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración del funcionamiento sostenible de los hábitats y ecosistemas terrestres y marinos (Meta 3, Objetivo estratégico 7 del PMA). |
| Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco | DECRETO 262/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Publicado en el BOPV N.º 19 viernes 28 de enero de 2005 | El Decreto 183/2003, que entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOPV nº172, de 0.09.2003, en su Disposición Transitoria 1ª, establece que “el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental se aplicará a aquellos planes cuya tramitación se inicie con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.” Mediante Decreto 262/2004, de 21 de diciembre, fue aprobado definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, si bien la tramitación se inició con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 183/2003, por lo que no fue sometido al procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental. |

## I.3.– Tramitación prevista del plan o programa.

### Descripción de las fases previas a la solicitud del Documento de Referencia.

| Acto Administrativo | Fecha |  | Órgano emisor | Documentación asociada (Ref. normativa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicio | Final |  |  |
| Acuerdo municipal de inicio | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. | Ayuntamiento de Zumarraga | Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |
| Redacción del documento para su formulación |  |  | Equipo redactor de la documentación del Plan Parcial. | Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco |
| Documento Inicial Estratégico | 30/09/2024 | 14/10/2024 | Equipo redactor de la documentación ambiental | La establecida en la Ley 21/2013 y 10/2021, Decreto 211/2012 |

### Actos administrativos posteriores a la emisión del Documento de Referencia previstos en la tramitación del plan o programa

| Acto administrativo | Fecha prevista | Órgano emisor | Documentación asociada (Ref. normativa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Redacción del Documento Ambiental Estratégico | 01/03/2025 | Equipo redactor de la documentación ambiental. | La establecida en la normativa urbanística y ambiental. |
| Declaración Ambiental Estratégica | 07/2025 | Órgano Ambiental | La establecida en la Ley 21/2013 y 10/2021, Decreto 211/2012 |
| Incorporación de las especificaciones de la Declaración Ambiental Estratégica a la documentación del Plan | 12/2025 | Equipo redactor de la documentación ambiental | La establecida en la Ley 21/2013 y 10/2021, Decreto 211/2012 |

### Descripción de la participación pública durante la tramitación del plan o programa

| Grado de intervención |  | Fase de tramitación del plan o programa | Contenido del plan (Existencia de propuestas alternativas y amplitud de las mismas) | Plazo de intervención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento Inicial Estratégico |  | Evaluación Ambiental Estratégica | Alternativa 0, Alternativa de ordenación 1, Alternativa de ordenación 2 | 45 días (artículo 73, Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi. |

## I.4.– Instrumentos de desarrollo posterior del plan o programa

| Tipo de instrumento | Descripción sintética | Estado de tramitación | Sometimiento a evaluación ambiental (EAE o EIA) (efectuada o previsible) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan Parcial | Ejecución de las obras previstas en la alternativa seleccionada | ☐Sin desarrollo (caso general) ☐Avance ☒Aprobación inicial, provisional o definitiva ☐Otros (especificar) Haga clic o pulse aquí para escribir texto. | Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria |

# II.– Marco administrativo. Identificación de determinaciones y objetivos ambientales de referencia

## II.1.– Normativa territorial y ambiental aplicable

[Identificación de la normativa vigente más relevante, a nivel comunitario (no transpuesta), estatal, autonómico y/o foral, que resulte aplicable o tenga implicación directa en relación con los probables efectos ambientales significativos del plan o programa o de sus objetivos.].

| Temática | Normativa (Listado) | Objetivos (Relación de objetivos ambientales deducibles) | Criterios de desarrollo (Relación de criterios para la implementación de los objetivos) | Indicadores (Relación de indicadores para seguimiento de objetivos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medio Ambiente | Ley 10/2021, de Administración Ambiental de Euskadi | Establecer el marco normativo para la protección, conservación y mejora del medio ambiente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, determinando los derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas. | Establecimiento de un conjunto de buenas prácticas que permiten una urbanización sostenible que permiten desarrollar procesos hacia la sostenibilidad local. Utilización de tipologías y densidades más eficaces, que permitan una mayor diversidad e integración de usos y una menor afección al entorno. Introducir las correspondientes medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos más significativos en las distintas fases: diseño, construcción y explotación. | Superficie de actuación no excede de la proyectada. Usos del suelo: Estos deberán ajustarse estrictamente con los propuestos en la modificación. Inducción de actividades incluidas o no en las previsiones de desarrollo del Plan, comprobando si se producen impactos no previstos |
| Medio Ambiente | Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo. | 1. La protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen antrópico. 2. El establecimiento del régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y alterados existentes, en aras de preservar el medio ambiente y la salud de las personas. | Las personas físicas o jurídicas titulares de actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo están obligadas a adoptar las medidas preventivas y de defensa que el órgano ambiental imponga y que sean necesarias para evitar la aparición de acciones contaminantes y evitar o minimizar los efectos en el suelo derivados de las mismas. Las medidas preventivas y de defensa se integrarán en la autorización ambiental integrada contemplada en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, en el preceptivo informe de medidas correctoras a que se refiere el artículo 59 de la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en la declaración de impacto ambiental contemplada en el artículo 47 de la referida ley, en las autorizaciones recogidas en las normativas sectoriales y, en su caso, en la resolución que declare la calidad del suelo, cuyo contenido se regula en el artículo 23 de esta ley. | Cumplimiento de las disposiciones normativas de la Ley |
| Medio Ambiente | Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad | Conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad | 1. Mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los sistemas vitales básicos, respaldando los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano. 2. Conservación de la biodiversidad y de la geodiversidad. 3. Utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y, en particular, de las especies y de los ecosistemas, así como su restauración y mejora. 4. Conservación y preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y del paisaje. 5. Prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia. 6. Precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres. 7. Contribuir a los procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales o seminaturales. | No afección a elementos de fauna o flora protegidos |
| Patrimonio y cultura | Ley 7/1990 de 3 de Julio de Patrimonio Cultural Vasco | Tiene por objetivo la defensa, enriquecimiento y protección, así como la difusión y fomento del patrimonio cultural vasco, comprendiendo todos los bienes de interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico, técnico y social, así como regular los servicios públicos de archivos, bibliotecas y museos | -Creación del centro del patrimonio cultural vasco -Declaraciones de bienes culturales calificados y su inscripción en el registro del mismo nombre -Consideración de bienes inventariados e inscripción en el inventario general del patrimonio cultural vasco -Actuaciones puntuales de defensa, protección y difusión del patrimonio cultural -Creación de la red de archivos, bibliotecas y museos -Sometimiento a visita pública de los bienes calificados -Redacción, tramitación y aprobación del plan territorial sectorial de protección del patrimonio cultural vasco. | No afección a elementos de patrimonio. |
| Urbanismo | Ley 2/2006 de suelo y urbanismo | 1. Desarrollo urbanístico sostenible 2. Principio de coherencia de la ordenación urbanística 3. Participación ciudadana 4. Información pública | 1. Sostenibilidad ambiental: la ordenación urbanística fomentará la utilización y aprovechamiento de energías renovables, la eficiencia energética, la minimización de producción de residuos y el ahorro de recursos naturales en los sistemas urbanos. 2. Protección de los recursos naturales propios del suelo, tanto por sus valores productivos como por ser referencia para la estrategia local de desarrollo urbanístico sostenible. 3. Ocupación sostenible del suelo, que contemple su rehabilitación y reutilización, como opción preferente sobre el nuevo crecimiento, evitando la segregación y dispersión urbana y favoreciendo la correcta integración y cohesión espacial de los diversos usos con el fin de reducir la generación de movilidad. 4. Movilidad sostenible, orientada a reducir el uso de vehículos motorizados, dando prioridad a los medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, mediante la planificación de accesos peatonales desde el casco urbano. 5. Ordenación urbanística formulada, tramitada, aprobada y ejecutada favoreciendo y facilitando la participación ciudadana. | Distribución de superficies urbanizadas previstas por la ordenación. Planificación de la trama urbana y su grado de integración de los usos del suelo y movilidad |

## II.2.– Estrategias y planes relacionados con el plan o programa, por rango superior, ámbito ordenado o materia planificada, incluyendo sus documentos de evaluación ambiental.

(Identificación de los instrumentos y objetivos más relevantes, relacionados con el plan o programa objeto de evaluación, determinando su situación administrativa, y sintetizar las principales determinaciones con incidencia ambiental que puedan influir en la evaluación del plan o programa, detalladas en el DI, incluyendo, en su caso, las de sus evaluaciones ambientales).

| Instrumentos (Listado) | Situación administrativa (Estado de tramitación o aprobación) | Resumen de sus principales determinaciones y de las de sus Evaluaciones Ambientales [Síntesis del análisis efectuado en DI (500 caracteres/instrumento)] |
| --- | --- | --- |
| Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV - Vertiente Cantábrica y Mediterránea. | El PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV (Vertiente Cantábrica) fue aprobado definitivamente mediante Decreto 455/1999, de 28 de diciembre, y publicado en el BOPV nº 17, de 26 de enero de 2000. Posteriormente, se aprobó definitivamente su 1ª modificación mediante Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, publicándose en el BOPV nº 237, de 12 de diciembre de 2013. Asimismo, fue publicada su corrección de errores en el BOPV nº 17, de 27 de enero de 2014. | Protección de los márgenes con interés naturalístico, los márgenes necesarios de recuperar, los mapas ARPSI, las zonas de flujo preferente y las avenidas de t100 y t500 para concretar una regulación más estricta de la ocupación, los usos del suelo y el régimen de ocupación permitidos dentro de dichas zonas. El objetivo de estas determinaciones es: - Conseguir un uso equilibrado del territorio. - Reducir paulatinamente la artificialización del suelo. - Parar la perdida de diversidad ecológica. - Mejorar la calidad ambiental de los tramos de rio dentro de la ciudad y la preparación para el cambio climático. Conforme al mismo, se introduce como determinación vinculante para el planeamiento de desarrollo, la necesidad del cumplimiento de los retiros concretos, de 10 o 12 m., según la línea de deslinde encauzamiento esté o no definida, en ambos niveles 1 y 0, y de 5 m. para la urbanización, y 15 m. para la edificación, en niveles 1 y 0, en Márgenes en Ámbitos con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, que es aplicable también a márgenes en Ámbito Rural objeto de reclasificación urbanística como suelo urbanizable. Además, se deberá señalar que estos retiros se deben medir desde la línea de deslinde o de máximas avenidas ordinarias del cauce público, y no desde el eje. |
| DOT | Las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobadas definitivamente por Decreto 128/2019, de 30 de julio (BOPV nº 181 de 24 de septiembre) | Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) [8] (aprobadas definitivamente por el 30 de julio de 2019) contemplan los siguientes principios rectores: •Incorporar la infraestructura verde y la puesta en valor de los servicios de los ecosistemas a la ordenación del medio físico. •Visibilizar de forma específica el hábitat rural en la ordenación territorial. •Incorporar al sistema urbano la figura de los ejes de transformación. •Optimizar la utilización del suelo ya artificializado promoviendo la regeneración urbana y la mixticidad de usos, así como evitar el crecimiento ilimitado a través del establecimiento del perímetro de crecimiento urbano. •Promover una respuesta ágil y eficaz para las necesidades de suelo para nuevas actividades económicas, propugnando fundamentalmente la regeneración, renovación y redensificación del suelo existente. •Incluir la gestión del paisaje a través de los instrumentos de ordenación territorial. •Incorporar el concepto de gestión sostenible de los recursos: agua, soberanía energética, economía circular y autosuficiencia conectada (recursos de las materias primas). •Promover la movilidad y logística sostenible concediendo especial atención a la movilidad peatonal y ciclista, al transporte público multimodal y a la optimización de la combinación de los distintos modos de transporte, en un escenario temporal en el que se contará con los servicios del tren de alta velocidad. •Incluir cuestiones novedosas en la ordenación del territorio que se consideran de carácter transversal como la accesibilidad universal, la perspectiva de género, el euskera, el cambio climático, la salud y la interrelación territorial •Promover una buena gobernanza en la gestión de la política pública de la ordenación del territorio, a través, principalmente, del seguimiento y la evaluación de los planes, de la participación, y de la integración administrativa. Teniendo en cuenta los principios rectores de las DOT, se puede decir que el Plan está en sintonía con dichos principios, dado que el desarrollo del Plan permitirá, por ejemplo, optimizar la utilización del suelo ya artificializado (evitando el consumo de suelo natural) o promover la regeneración urbana, entre otros aspectos. |
| PTP del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) | Este PTP (Decreto 534/2009 29 de septiembre; aprobación definitiva BOPV nº 208 de 29 de octubre) tiene por objeto la ordenación del Área Funcional Beasain-Zumarraga (Goierri), desarrollando las determinaciones establecidas en el punto 1, del artículo 12 de la Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (LOT), así como los contenidos de las DOT aplicables a dicho ámbito, de acuerdo con lo previsto en la referida Ley. | En este PTP se definen los siguientes objetivos generales de ordenación: •Proteger, mejorar y poner en valor los recursos naturales comarcales y su calidad paisajística y ambiental. •Lograr un sistema de asentamientos coherente, equilibrado e integrado en el sistema de ciudades de la CAPV, basado en la complementariedad funcional de los municipios y en un nuevo tipo de relaciones entre los ámbitos urbano y rural, con objeto de favorecer el desarrollo y la cohesión económica y social entre los habitantes del Área. •Desarrollar un sistema de infraestructuras que garantice la integración del Área Funcional en los ejes exteriores de desarrollo y refuerce su vertebración, mediante conexiones que mejoren las relaciones funcionales entre los elementos básicos del modelo. Dado que, como ya se ha mencionado, el Plan Parcial no ocupa suelo nuevo y revitaliza una zona industrial fuera de uso, se considera totalmente alineado con los objetivos del PTP. |
| PTS Agroforestal de la CAPV | Aprobado 16/09/2014 | Delimitar las zonas forestales, las zonas agroganaderas de alto valor estratégico y de paisaje rural de transición. Proteger la tierra agraria y definir los usos de esta es su principal objetivo. |
| PTS de Zonas Húmedas | Aprobado Decreto 160/2004 | Protección de humedales. Ni en el ámbito del Plan Parcial, ni en sus inmediaciones existen zonas húmedas recogidas por este PTS. |
| PTS de vías ciclables de Gipuzkoa | El ámbito geográfico del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (aprobado el 5 de junio 2013) abarca la totalidad de la Red Básica de Vías Ciclistas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. | En este Plan se establece que la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa está constituida por el conjunto de infraestructuras ciclistas de carácter urbano, periurbano e interurbano, que, estructuradas en nueve ejes principales, discurren por el Territorio Histórico de Gipuzkoa; entre dichos ejes principales se encuentra el del “Valle del Urola”. Por las inmediaciones del ámbito geográfico del Plan discurre la vía ciclista nº5 del Valle del Urola, por lo que habrá de tenerse en cuenta este aspecto a la hora de desarrollar el Plan. |

## II.3.– Identificación de Objetivos Ambientales de referencia.

(Se identificarán los objetivos ambientales, procedentes del marco administrativo de referencia y de los instrumentos identificados en los apartados anteriores, justificando su aplicabilidad, así como los criterios para su desarrollo y los indicadores de referencia asociados, señalando, en su caso, los límites establecidos o propuestos).

| Instrumentos (Listado) | Objetivos ambientales identificados (Relación de objetivos ambientales deducibles) | Justificación de su aplicabilidad [Texto sintético (200 caracteres/objetivo)] | Criterios de desarrollo (Relación de criterios para el desarrollo de cada objetivo aplicable) | Indicadores (Relación de indicadores para seguimiento de objetivos aplicables) | Límites establecidos o propuestos [Valores que deben tomar los indicadores para considerar que se han cumplido los objetivos aplicables (criterio de éxito)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV - Vertiente Cantábrica y Mediterránea. | Protección de los elementos de hidrología superficial | La zona Oeste del ámbito del Plan Parcial queda parcialmente delimitada por el curso del río Urola. | De forma exterior al ámbito y como parte de su límite Oeste en una longitud de 190 m, discurre el cauce del río Urola. Sobre dicho cauce se configura un paso de comunicación entre el ámbito y el área industrial de Kaminpe, comunicación en uso, ya que desde el antiguo vertedero se traslada material a dicha área industrial con el objetivo de revalorizar dicho material. | Cumplimiento de criterios del PTS de márgenes de ríos y arroyos. | Serán de cesión urbanizada para constituir suelo de uso y dominio público: las márgenes del río Urola, el viario próximo, el sistema de nuevo acceso en general y, la franja de terreno del extremo Nordeste (franja rodeada por el vial de acceso en curva desde la zona de A. Oraá). |
| PTP del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri) | Generación de zonas verdes Desde el PTP de Beasáin-Zumárraga no se propone ninguna operación estratégica en el ámbito, consolidando la zona como Área Desarrollada de Actividades Económicas. | En este PTP se persiguen, entre otros aspectos, proteger, mejorar y poner en valor los recursos naturales comarcales y su calidad paisajística y ambiental. | La ordenación recogerá prevé una zona verde perimetra, en la que deberán incluirse especies autóctonas. | Superficie destinada a espacios públicos verdes | Nº m2 destinados a espacios públicos verdes. |

# III.– Síntesis del plan o programa objeto de evaluación

## III.1.– Ámbito territorial de ordenación y características generales

### Descripción

[Se describirá brevemente el ámbito territorial en donde se establecen las determinaciones del plan o programa (1.000 caracteres)]

El ámbito del Plan Parcial de la zona Z1.2 ACERIA2 se localiza en la zona Sur del Núcleo de Zumarraga en su límite con el término municipal de Urretxu.

El ámbito tiene forma ligeramente alargada de Norte a Sur y limita:

- Al Norte, con Red viaria local de acceso al Polígono Industrial Argixao de Zumarraga y al enclave residencial
Antonino Oraá y con carretera GI-2632.

- Al Este, con suelo urbano del Polígono Industrial de Argixao y suelo no urbanizable.

- Al Sur, con  suelo no urbanizable.

- Al Oeste con suelo no urbanizable, con cauce del río Urola que lo separa del enclave industrial de Kaminpe en T.M de Urretxu y con la carretera GI-2632.

Desde el punto de vista topográfico, el ámbito del presentan gran desnivel, siendo ascendente desde la carretera GI-2632 hasta el vertedero situado a cota superior. Las principales cotas de referencia serían:

- Carretera GI-2632 exterior al ámbito, supone el límite NorOeste: La carretera desciende desde el norte (+372) hacia el sur (+368).

- Vertedero, localizado en el interior del ámbito, al sur: La plataforma del último relleno del vertedero se sitúa a la cota +455 y la cabeza de talud del mismo a la cota +465

- Tomando la distancia media de 584,42 m desde la cota +465 del vertedero a la cota +369 de la carretera, la pendiente media del ámbito sería del 16,43%, con un desnivel de 96 m.

- En el interior del ámbito se desarrollan una serie de plataformas y caminos, localizados a diferentes cotas.

## III.2.– Síntesis de objetivos y criterios generales propuestos para la planificación

### Objetivos Sustantivos del Plan y Criterios de desarrollo

Objetivos: el objeto del Plan Parcial es establecer la ordenación pormenorizada del ámbito, lograr un nuevo punto de acceso a la Acería, que pueda complementar  el existente, e incluso pueda ir sustituyéndolo y mejorar ambientalmente las instalaciones que se sitúan en este lugar.

La ordenación propuesta responde los siguientes objetivos fundamentales:

1. Urbanización del ámbito Z1.2 Aceria2, manteniendo su vocación industrial.

2. Definición de un nuevo acceso desde la rotonda proyectada como obra complementaria del ámbito Aceria 1.

3. Ordenación de nuevos aprovechamientos industriales compatibles con las exigencias topográficas.

4. Revalorización del uso actual del vertedero y su vinculación a una nueva actividad.

5. Ubicación de una nueva subestación eléctrica.

6. Integración en el entorno, con nuevas zonas verdes perimetrales.

Criterios de desarrollo: .La ordenación prevista responde a los criterios establecidos en las Normas Subsidiarias de Zumárraga de mejora y del acceso a la zona e integración medioambiental. Resolución del acceso desde la carreta GI-2632 Se plantea un nuevo acceso desde la carretera GI-2632 utilizando la rotonda definida como urbanización complementaria en el PEOU de Acería 1. Desde dicha rotonda se define un vial que da acceso a la zona baja del ámbito, concretamente a la nave de chatarra, denominada Edificio E2 y vinculada a la parcela P2 y a un nuevo edificio proyectado, denominado E3 vinculado a la parcela P3. Desde dicho vial también se define el acceso a la gran parcela P1, que desarrollará la actividad de revalorización de áridos y por tanto utiliza tanto el antiguo vertedero como instalaciones ubicadas fuera del Sector concretamente al otro lado del río Urola en la zona de Kaminpe en municipio de Urretxu. Ordenación de los usos industriales Se definen tres parcelas industriales: **Parcela P1, de 129.129 m2, gran parcela que desarrollará la actividad de revalorización de áridos y que utiliza tanto el antiguo vertedero como las instalaciones exteriores de Kaminpe. En esta parcela se mantiene el edificio E1-A de 740 m2c vinculado a Kaminpe y se proyectan dos nuevos edificios, el edificio E1-B DE 1.000 m2c vinculado al almacenamiento en el antiguo vertedero y el edificio E1-C de 2.000 m2c que se localiza sobre antiguo depósito de Arcelor, estableciéndose áreas de movimiento de la edificación. **Parcela P2, de 12.190 m2, que acoge la nave existente definida como E2 con una superficie de 5.047 m2c. **Parcela P3, de 9.502 m2, que acoge nave proyectada en dos alturas definida como E3 con una superficie de 4.300 m2c. Subestaciones eléctricas En el ámbito, y en funcionamiento se localiza subestación eléctrica de Red Eléctrica Española. En el Plan Parcial se delimita su parcela y se le asigna el uso de Servicio Urbano Subestación Eléctrica con una superficie de 6.299 m2. A su vez, se regula la ordenación de una nueva subestación eléctrica de Iberdrola en parcela contigua a la anterior, sobre antiguos depósitos de Arcelor, y con una superficie de 8.712 m2. En total una gran superficie con destino a uso de servicio urbano subestación eléctrica de 15.011 m2. Espacios públicos Se define una zona verde pública perimetral, con especial localización en el entorno del Río Urola con una superficie de 23.255 m2, lo que supone un 12 % del total del ámbito del Plan Parcial.

### Objetivos Ambientales del Plan y Criterios de desarrollo

Objetivos: La Modificación de NNSS de Zumarraga establece como objetivo para el ámbito, lograr un nuevo punto de acceso a la Acería, que pueda complementar el existente, e incluso, pueda ir sustituyéndolo y mejorar ambientalmente las instalaciones que se sitúan en este lugar.

Criterios de desarrollo: el objeto del Plan Parcial es la urbanización del ámbito Z1.2 Aceria2, manteniendo su vocación industrial, definiendo un nuevo acceso desde la rotonda proyectada como obra complementaria del ámbito Aceria 1, ordenando nuevos aprovechamientos industriales compatibles con las exigencias topográficas, revalorizando el uso actual del vertedero, permitiendo la ubicación de una nueva subestación eléctrica y favoreciendo su integración en el entorno, con nuevas zonas verdes perimetrales.

Se define una zona verde pública perimetral, con especial localización en el entorno del Río Urola con una superficie de 23.255 m2, lo que supone un 12 % del total del ámbito del Plan Parcial.

## III.3.– Descripción de las Alternativas de planificación consideradas

(Resumen del análisis efectuado en el DI, relativo a la descripción de los criterios de viabilidad técnica para la validación de alternativas y de cada una de las consideradas en el plan o programa (incluyendo la alternativa cero, o no ejecución del plan) explicitando la congruencia y proporcionalidad de sus determinaciones con los objetivos del plan, y especialmente con los objetivos ambientales de referencia, especificando en qué medida contribuyen a su desarrollo. En caso de que exista una imposibilidad real de formulación de alternativas globales, ésta deberá ser suficientemente justificada, y se incluirán, al menos alternativas parciales, para las propuestas más relevantes del plan o programa, detallando suficientemente sus aspectos diferenciales).

### Técnicos utilizados para la validación de las alternativas.

#### Criterios Técnicos, justificación

[Identificación expresa y justificación de los criterios de viabilidad técnica para la validación de alternativas (500 caracteres)]

La plasmación de las alternativas de ordenación analizadas responde, principalmente, a la necesidad de analizar las diferentes alternativas en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica, tal como recoge la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

El ámbito objeto de estudio se corresponde con parte de los suelos en los que la fábrica de Arcelor Mittal desarrolló su actividad de acería hasta el año 2016, concretamente los ubicados al Sureste de la carretera GI-2632.

El objeto del Plan Parcial es la urbanización del ámbito Z1.2 Aceria2, manteniendo su vocación industrial, definiendo un nuevo acceso desde la rotonda proyectada como obra complementaria del ámbito Aceria 1, ordenando nuevos aprovechamientos industriales compatibles con las exigencias topográficas, revalorizando el uso actual del vertedero, permitiendo la ubicación de una nueva subestación eléctrica y favoreciendo su integración en el entorno, con nuevas zonas verdes perimetrales.

En este sentido, el criterio básico para la definición de las alternativas de ordenación ha sido el de la obtención de la mejor solución urbanística en cuanto a la localización de los nuevos aprovechamientos urbanísticos y la subestación eléctrica, dadas las dificultades topográficas del ámbito. Teniendo en cuenta todo lo anterior se han desarrollado tres alternativas (Alternativa 0, o no actuación, Alternativa de ordenación 1 y Alternativa de ordenación 2), que intentan dar solución a los objetivos marcados

### Caracterización ambiental de las alternativas viables propuestas

#### Alternativas, denominación

Alternativa 0 o no intervención

Alternativa de ordenación 1

Alternativa de ordenación 2

#### Congruencia, proporcionalidad y contribución

[Congruencia y proporcionalidad con los objetivos ambientales de referencia, así como medida en la que contribuye a su desarrollo (500 caracteres)]

Alternativa 0 o no intervención: esta alternativa no se contempla como una buena solución puesto que la parcela industrial actual se asienta sobre el núcleo de Zumárraga de manera poco ortodoxa, realizándose el acceso desde las antiguas instalaciones de Arcelor mediante paso inferior por la carretera o desde el polígono de Argixao. En caso de no intervención, se negaría el posible desarrollo de una actividad industrial que podría renovar las viejas instalaciones que la antigua acería habría dejado en el ámbito.

Alternativa 1: realiza propuestas de ordenación, resolviendo el acceso desde la carretera GI-2632, revalorizando el uso actual, ubicando la nueva subestación eléctrica y localizando nuevos aprovechamientos industriales, integrados en el entorno con nuevas zonas verdes.

Se mantienen las dos edificaciones existentes, localizándose los nuevos 10.000 m2c que permiten las NNSS en tres edificaciones de nueva planta. La nueva subestación se localiza junto a la nave existente, en la zona baja del ámbito, sobre las antiguas instalaciones eléctricas de Arcelor. Se define una zona verde pública perimetral con una superficie de 23.255 m2, lo que supone un 12 % del total del ámbito del Plan Parcial. Junto a la subestación existente se localizan nuevos aprovechamientos industriales, con difícil acceso.

Alternativa 2: como en el caso de la 1, también realiza propuestas de ordenación, resolviendo el acceso desde la carretera GI-2632, revalorizando el uso actual, ubicando la nueva subestación eléctrica y localizando nuevos aprovechamientos industriales, integrados en el entorno con nuevas zonas verdes.

En la Alternativa 2 también se mantienen las dos edificaciones existentes, localizándose los nuevos 10.000 m2c que permiten las NNSS en tres edificaciones de nueva planta. la nueva subestación se localiza junto a la subestación existente. Se define una zona verde pública perimetral con una superficie de 23.255 m2, lo que supone un 12 % del total del ámbito del Plan Parcial.

Difiere de la Alternativa 1, fundamentalmente, en la ubicación de la Subestación Eléctrica, ya que en la Alternativa 2 se localiza junto a la Subestación Eléctrica existente, favoreciendo la relación de ambas instalaciones y evitando redes de conexión externas. A su vez, junto a la nave de chatarra existente se localiza un edificio en doble altura con fácil acceso desde la parcela contigua, generando una agrupación industrial identificable.

## III.4.– Principales determinaciones del plan o programa

Descripción sintética de las determinaciones contenidas en el plan o programa, tanto de carácter espacial, temporal o económica, entendiendo como determinaciones, por ejemplo, la implantación de infraestructuras, ámbitos de ordenación posterior por instrumentos de desarrollo, calificaciones de suelos, normativas, etc.

| Denominación | Breve descripción |
| --- | --- |
| Carreteras | Carretera comarcal GI-2632 (Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa). - Zona de protección: 30 m a partir del borde o línea exterior de la explanación de la carretera. - Límite de construcciones: 18 m a partir de la línea exterior de la calzada. En suelo urbano la distancia será la exigida en el planeamiento municipal. Los Planes Especiales podrán establecer distancias inferiores. - Cierres: 3 m desde la línea exterior de la calzada. En suelo urbano la establecida por los planes e instrumentos urbanísticos. |
| Cursos de agua: río Urola | En el límite Oeste y de forma externa al ámbito discurre el río Urola. El río Urola está jerarquizado en nivel 1 con ID 2.491 y en Demarcación Cantábrico Oriental con gestión directa de URA. El PTS de ordenación de ríos y arroyos de la CAPV considera este cauce en la categoría de 10 a 50 km2, en su componente hidráulica y en ámbito desarrollado en su componente urbanística |
| Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo | Buena parte del ámbito del Plan se asienta sobre las parcelas inventariadas de códigos de inventario 20080-00036, 20080-00091 y 20080-00066. |
| Afecciones acústicas | El presente ámbito tiene la consideración de “futuro desarrollo” según la definición recogida en el artículo 3.d) del Decreto 231/2012, de 16 de octubre, de Contaminación Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco: cualquier actuación urbanística donde se prevea la realización de alguna obra o edificio que vaya a requerir de una licencia prevista en el apartado b) del artículo 207 de la Ley 2/2006. Según el artículo 30.2 del citado Decreto, las entidades promotoras de un futuro desarrollo deberán efectuar un Estudio de Impacto Acústico, regulado en el artículo 37 del citado Decreto. Dicho estudio de impacto acústico deberá justificar el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica (OCA) en el espacio exterior, incluyendo la implantación de medidas correctoras o complementarias si ello fuera necesario. Será necesario, por tanto, que el Estudio de Impacto Acústico establezca los niveles de ruido ambiental actual y futuro para determinar si se cumplen o no tales Objetivos de Calidad Acústica, y que establezca cuales sería las medidas más adecuadas a proponer en el caso de que no fuera así. El Estudio de Impacto Acústico se elaborará una vez seleccionada la alternativa de ordenación y se incorporará como anexo al Plan Parcial y al Estudio Ambiental Estratégico. |

# IV.– Caracterización ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado

## IV.1.– Fuentes de información y dificultades encontradas

[Principales publicaciones o estudios, entrevistas a personal técnico o trabajo específico de campo; en su caso, dificultades, limitaciones o carencias para poder obtener información necesaria y cómo se han solventado (1.000 caracteres)]

Para la elaboración del Documento Inicial Estratégico se han utilizado, entre otras, las siguientes fuentes de información:

[1] 	Gobierno Vasco, «Informe Anual de Calidad de Aire de la CAPV, 2020,» Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2021.

[2] 	Gobierno Vasco, «Perfil Ambiental de Euskadi 2016. Aire,» 2017.

[3] 	EVE, Mapa Hidrogeológico del País Vasco, Vitoria-Gasteiz: EVE, 1996.

[4] 	Agencia Vasca del Agua, «Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Cantábrico Oriental 2010-2021. Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco,» Vitoria-Gasteiz.

[5] 	U. CIMERA-ANBIOTEK, «Red de Seguimiento del Estado Biológico de los Ríos de la CAPV. Informe de Resultados,» URA, Vitoria-Gasteiz, 2023.

[6] 	Ayuntamiento de Zumarraga, «GeoZumarraga,» Ayuntamiento de Zumarraga, [En línea]. Available: https://www.geozumarraga.net/es/patrimonio:22/patrimonio:s53. [Último acceso: 05 10 2022].

[7] 	Gobierno Vasco, «Plan de Emergencias Ante Riesgo Sísmico de la C.A.P.V.,» Gobierno Vasco, Vitoria, 2007.

[8] 	Gobierno Vasco, «n Especial de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril,» Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2021.

[9] 	Gobierno Vasco, «Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV,» 2019.

[10] 	Gobierno Vasco, «PTP del Área Funcional de Beasain-Zumarraga (Goierri),» Gobierno Vasco, [En línea]. Available: https://www.euskadi.eus/beazu2es/web01-a2lurral/es/. [Último acceso: 07 10 2022].

[11] 	Gobierno Vasco, «PTS Agroforestal,» Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2014.

[12] 	Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente (Gobierno Vasco), «Plan de Prevención y de Gestión de Residuos de Euskadi 2030,» Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2021.

## IV.2.– Descripción ambiental del ámbito territorial potencialmente afectado.

[Se sintetizarán los aspectos más relevantes de estas temáticas (tanto en su situación actual como en su evolución previsible) que serán desarrolladas en el DI, en función del nivel de detalle del avance o del documento de consultas del plan o programa, a partir del cual se elabora este].

### Ámbito de análisis

(Descripción sintética del ámbito terrestre y, en su caso, marino)

(Ámbitos externos al espacio ordenado que puedan ser ambientalmente afectados)

El ámbito del Plan Parcial de la zona Z1.2 ACERIA2 se localiza en la zona Sur del núcleo de Zumárraga en su límite con el término municipal de Urretxu.

La Modificación de NNSS de Zumárraga de 2016, delimita la zona, coincidente con el lado de la Acería y terrenos adyacentes, incluido vertedero, que queda al Este de la travesía de la carretera GI-2632 y le asigna una superficie de 193.660 m2. Sin embargo, esta superficie se ha ajustado a la medición real de la línea que delimita este ámbito, dibujada en soporte informático para este Plan Parcial. Esta línea toma como base la recogida en la Modificación de NNSS de Zumárraga como zona Z1.2 ACERÍA 2 y se ajusta a la base topográfica utilizada para este documento, que cuenta con mayor definición. A su vez, se ha representado el límite de los términos municipales de Zumárraga y Urretxu, según acuerdo firmado entre ambos ayuntamientos en 1988.

Con todo ello, la superficie resultante final del ámbito del Plan es de 193.796 m2.

### Medio atmosférico. Calidad del aire y ruido

(Clima y futuros escenarios climáticos. Calidad del Aire preexistente. Focos de emisión)

(Niveles de inmisión de fondo)

(Ruido. Niveles de inmisión de fondo. Áreas de calidad acústica)

Para determinar la calidad del aire del ámbito de estudio se ha utilizado el índice de calidad del aire (ICA) de Gobierno Vasco. Éste es un índice que informa sobre el estado de la calidad del aire, en función de la concentración en aire de NO2, SO2, O3, PM10 y PM2,5. Cuanto menor sea la concentración de cada una de dichas moléculas, mejor será la calidad de aire de una zona.

Para definir la calidad de aire, el territorio se divide en zonas homogéneas; en Euskadi existen ocho zonas de calidad de aire, de manera que la zona de actuación del plan se encuentra dentro de la denominada “Goierri”.

El documento “Perfil Ambiental de Euskadi 2016, Aire” indica que en la zona de “Goierri” existe una buena calidad de aire, dado que predominan claramente los días en los que los diferentes contaminantes atmosféricos considerado por el ICA se mantienen en concentraciones reducidas, predominando, de esta manera, los días de “buena” y “muy buena” calidad de aire.

Se han consultado la evolución las mediciones registradas de los cinco contaminantes que integran el índice ICA (NO2, SO2, O3, PM10 y PM2,5) en el transcurso del año 2023. Los resultados indican valores que oscilan ente un buen estado y muy buen estado.  En el caso de las partículas en suspensión (PM2,5, Y PM 10) se han detectado puntualmente picos que muestran concentraciones superiores al valor umbral de buen estado; aunque, en la mayor parte del año, las concentraciones no han superado dicho valor umbral.

### Geología, geomorfología y suelos

(Descripción del marco geológico y geomorfológico del territorio)

(Puntos de Interés Geológico y Áreas de Interés Geológico)

(Suelos potencialmente contaminados. Localización y descripción. Caracterización edafológica y usos de suelos)

(Valoración agrológica de los suelos)

En cuanto a la caracterización geológica del ámbito de estudio, se han analizado los aspectos que seguidamente se presentan.

Litología

Por lo que se refiere a la litología todo el ámbito de estudio se encuentra sobre materiales “detríticos alternantes”, conformados por areniscas y areniscas y lutitas.

Puntos, áreas y lugares de interés geológico

En cuanto a los puntos, áreas y lugares de interés geológico, en el ámbito de estudio no se detecta la presencia de ninguna de estas formaciones.

Geomorfología

El ámbito de estudio se ubica en el tramo alto del Urola, donde se localiza una zona deprimida, que corresponde con un espacio desmantelado por la erosión, en base a la menor resistencia de los materiales calizos y margosos que lo forman, de tal manera que, aunque en la mayor parte del ámbito del Plan no se cuenta con información geomorfológica, existen cuatro ámbitos claramente definidos a este nivel:

- Acúmulo de ladera de grano fino, al SurOeste del ámbito del Plan.

- Excavación minera a cielo abierto (Este del ámbito del Pla).

- Aluvial, asociada al cauce del río Urola (Oeste del ámbito del Plan).

- Otras acumulaciones antrópicas, al NorOeste del ámbito del Plan.

### Medio hidrológico superficial y subterráneo

(Red hidrográfica principal, cuenca fluvial asociada y afluentes de primer orden)

(Calidad de las aguas superficiales. Identificación y descripción de los principales focos de contaminación fluvial)

(Dominio Público Hidráulico o Marítimo terrestre, zona de servidumbre, zona de policía)

(Cursos de agua protegidos por el PTS de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos)

(Humedales incluidos en el PTS de Zonas Húmedas de la CAPV y restricciones de uso)

(Unidades Hidrogeológicas. Caracterización y calidad de las aguas subterráneas)

(Áreas de recarga de acuíferos. Presiones)

(Zonas con alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y/o con acuíferos contaminados)

Hidrología subterránea

Desde el punto de vista de la hidrología subterránea, el ámbito del Plan se encuentra en el Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Sur, que se corresponde con una banda que en dirección NO-SE atraviesa el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco desde el Valle de Karrantza (Bizkaia), en su extremo occidental, hasta la Sierra de Aralar (Gipuzkoa) en el oriental, incluyendo terrenos alaveses y el enclave cántabro de Villaverde de Trucios. La orografía es abrupta en la parte septentrional y oriental del dominio, haciéndose más suave hacia el Suroeste.

Masas de agua subterránea

Por lo que se refiere a las masas de agua subterránea, en el ámbito de estudio se localiza la denominada “Anticlinorio Sur”, que presenta un tipo de acuífero “kárstico en sentido estricto – detrítico consolidado”

Puntos de agua

En el ámbito geográfico del Plan existe inventariado un punto de agua, el manantial Oruesandi, localizado al Sur del ámbito; no obstante, durante la visita de campo realizada a la zona, este punto de agua no ha sido localizado, existiendo en la zona presencia de escorias. Por otro lado, al Oeste, pero en el exterior del ámbito del Plan, existe un punto de agua, denominado Otain Erreka, que es un manantial legalizado, dedicado a uso ganadero.

Permeabilidad

La litología predominante presente en el ámbito de estudio (alternancia de areniscas y lutitas) determina la existencia de una “permeabilidad baja por porosidad”, homogénea en todo el ámbito de estudio.

Vulnerabilidad de acuíferos

Por lo que a la vulnerabilidad de acuíferos se refiere, todo el ámbito del Plan está calificado como “sin vulnerabilidad apreciable”.

Emplazamientos de Interés Hidrogeológico

Por lo que se refiere a la presencia de Emplazamientos de Interés Hidrogeológico, no se detecta la presencia de ninguno de ellos en el ámbito de estudio, de manera que el más cercano, denominado “263 – Coladas volcánicas masivas y traquitas” (GZ088-2-15) se localiza a más de 2.200 m al NorOeste del ámbito de estudio.

Hidrología superficial

Siguiendo los criterios establecidos en el Mapa Hidrológico de la CAPV de URA, el ámbito del Plan se ubica en la Unidad Hidrológica del Urola y, más concretamente, en la masa de agua superficial “Urola-B”. La masa de agua Urola-B (ES111R030020), se encuentra ubicada en la provincia de Gipuzkoa, en el curso alto del río Urola, y discurrre por los términos municipales de Legazpia y Urretxu.

Según los datos recogidos por la red de seguimiento de los ríos de la CAPV, el estado ecológico de la masa Urola-B, representada por la estación URO106, es Malo, siendo ésta la valoración que recibe la comunidad de macroinvertebrados. Tampoco cumple los objetivos medioambientales la comunidad fitobentónica, en estado deficiente ni la físico-química general del agua; y sí cumplen los objetivos medioambientales la comunidad piscícola. También hay que señalar que se ha constatado una ocasión en la que el níquel rebasó su correspondiente norma de calidad.

### Vegetación

[Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial por unidades de vegetación (potencial y actual)]

[Áreas relevantes de distribución de especies y/o formaciones vegetales (Hábitats de Interés Comunitario, áreas importantes para flora amenazada, árboles singulares, especies invasoras)]

[Identificación de los servicios prestados por los ecosistemas]

Vegetación potencial

La vegetación potencial, que es aquella que debería existir en un ámbito determinado en ausencia de influencia antrópica, en el ámbito del Plan debería estar conformada, principalmente, por formaciones de “Robledal acidófilo y robledal-bosque mixto atlántico”, así como por otras formaciones, ocupando una extensión más reducida, como la “Aliseda cantábrica”, asociada a los cursos fluviales del ámbito o el hayedo acidófilo.

Vegetación actual

No obstante, dado el elevado nivel de antropización de buena parte del ámbito del Plan, la vegetación real (vegetación actual) es prácticamente nula, existiendo únicamente formaciones vegetales adaptadas a la presencia humana, como la vegetación ruderal-nitrófila, con algunas manchas de “vegetación de erosiones margo-calizas” y “brezal-argomal-helechal atlántico”, al Sur del ámbito del Plan, “plantaciones forestales (Pinus radiata)” al SurEste y “fases juveniles o degradadas de robledales acidófilos o robledales mixtos” al Oeste.

### Fauna

(Identificación, descripción y clasificación del ámbito territorial según el biotopo predominante)

[Áreas relevantes de distribución de especies y/o formaciones vegetales (Áreas de Importancia para las AvesIBAs, áreas de interés para los mamíferos, áreas de interés para la herpetofauna, biotopos protegidos, especies invasoras, etc.)]

(Red de corredores ecológicos de la CAPV. Funcionalidad y presiones)

Fauna

En términos generales, al encontrarse el ámbito del Plan en una zona eminentemente industrial y urbana, no existen hábitats naturales que permitan la supervivencia de comunidades faunísticas bien estructuradas, más allá de aquellas especies que toleran la presencia del ser humano y, consecuentemente, en el ámbito de estudio no se ha localizado presencia de especies amenazadas de fauna.

Corredores ecológicos

Por lo que se refiere a la presencia de corredores ecológicos, no se detecta la presencia de ninguno en el ámbito del Plan. Existe un área de amortiguación, asociada al corredor de enlace Izarraitz-Aizkorri-Aratz, situado a más de 1.300 m al Oeste del ámbito del Plan.

### Áreas naturales de especial relevancia

[Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV (Ley 16/1994,).Red Natura 2000 (LICs/ ZECs, ZEPAs)]

(Áreas protegidas por la Ley 42/2007 del patrimonio natural y la biodiversidad)

(Áreas de Interés Naturalístico de las Directrices de Ordenación del Territorio)

(Ámbitos Territoriales con Planes de Ordenación de los Recursos Naturales)

(Espacios del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV)

(Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores)

[Paisajes Singulares y Sobresalientes (Catálogos existentes)]

Por lo que se refiere a la presencia de Espacios Naturales que presenten alguna figura de protección, se han analizado los que seguidamente se indican:

Espacios Naturales Protegidos

Por lo que se refiere a la potencial presencia de Espacios Naturales Protegidos, en el ámbito del Plan no se detecta presencia de ninguno, de tal modo que el Parque Natural más cercano al ámbito del Plan es el de Aizkorri-Aratz, localizado a más de 7 km hacia el Sur del ámbito del Plan.

Red Natura 2000

En el ámbito del Plan no se detecta la presencia de ninguno de estos elementos, siendo el más cercano el ya mencionado parque natural de Aizkorri-Aratz.

Humedales RAMSAR

También se ha analizado la presencia de humedales RAMSAR en el ámbito del Plan (un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar) y, tal y como queda reflejado en el Plano 018, Humedales RAMSAR, no se detecta la presencia de ninguno en las inmediaciones de este.

Hábitats de Interés Comunitario

Aunque en la mayor parte del ámbito del Plan no se detecta presencia de Hábitats de Interés Comunitario, lo cual es coherente con el hecho de que se sitúa en una zona antropizada y con un importante pasado industrial, en el Sur sí se detecta la presencia de “brezales secos europeos” (HIC 4030).

### Medio socioeconómico

[Demografía (estructura y movimientos), Sectores económicos y Empleo, Planificación urbanística, Patrimonio

cultural (BIC, yacimientos arqueológicos, vías pecuarias, etc.)]

Medio socioeconómico

En 2023 el municipio de Zumarraga contaba con una población de más de 9.573 personas, detectándose un nivel similar de población desde el año 2001 con una tasa de paro del 9,4%. Por lo que se refiere a las actividades económicas, en el municipio predomina claramente el sector servicios, que da ocupación a más del 77% de la población.

Patrimonio histórico

Para el análisis del patrimonio histórico-cultural potencialmente afectable por el desarrollo del Plan se ha consultado la información de los elementos integrantes del patrimonio cultural vasco del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, así como la IDE del ayuntamiento de Zumarraga y, aunque en el propio ámbito del Plan no se detecta presencia de ningún elemento, existen algunos elementos en el exterior del mismo (al Oeste del ámbito del Plan), los cuales, dada su ubicación, no deberían verse afectados por el desarrollo del Plan

## IV.3.– Valoración Ambiental de los ámbitos territoriales implicados. Diagnóstico y Unidades Ambientales Homogéneas.

Síntesis de caracterización ambiental y diagnóstico del ámbito territorial implicado e identificación de los aspectos y problemas ambientales más relevantes.

### Caracterización ambiental

[Resumen de la descripción a efectuar en el DI, estructurado según los factores ambientales analizados, destacando de forma especial aquellos aspectos ambientales y problemas más relevantes que pudieran constituir factores limitantes para las determinaciones del Plan o Programa (fragmentación de hábitats y especies, cambio climático, otros impactos) (3.000 caracteres)]

Desde el punto de vista paisajístico, el terreno comprendido dentro del Plan Parcial está conformado por un paisaje típicamente industrial, con predominio de edificios fabriles y vías de comunicación. La vegetación es escasa o prácticamente inexistente, de tal manera que se puede concluir que el ámbito del Plan está conformado por una unidad ambiental única, dada la homogeneidad de características paisajísticas que presenta.

### Definición y valoración de las unidades ambientales homogéneas

(Resumen de información de las unidades ambientales homogéneas del territorio definidas por el DI y de la valoración y análisis de su capacidad de acogida en función de las implantaciones o usos previstos por el plan o programa).

Unidad n.º: 1

Denominación: unidad ambiental antropogénica

Descripción (500 caracteres) Desde el punto de vista paisajístico, el terreno comprendido dentro del Plan Parcial está conformado por un paisaje típicamente industrial, con predominio de edificios fabriles y vías de comunicación. La vegetación es escasa o prácticamente inexistente, de tal manera que se puede concluir que el ámbito de estudio está conformado por una unidad ambiental única, dada la homogeneidad de características paisajísticas que presenta.

Valoración (500 caracteres) La zona objeto de estudio se caracteriza por la presencia de una zona industrial, de tal manera que prácticamente no existen formaciones vegetales naturales. Es un ámbito típicamente urbano, que no presenta valores ambientales destacables.

### Valoración específica de la potencial afección del plan o programa a la Red Natura 2000

Se resumirá la valoración efectuada en el DI, de acuerdo con lo que señala el artículo 8.1.m) del Decreto. En este sentido, se seguirá lo dispuesto en la Guía Metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la Directiva sobre Hábitats 92/43/CEE en su fase 1 «cribado» (2.000 caracteres).

El ámbito del Plan se encuentra en un entorno urbano y no es previsible la afección a elementos de la Red Natura 2000, dado que el elemento de esta Red más cercano se localiza a más de 7 km del ámbito del Plan.

+ Añadir Nueva Línea