Estudio hidráulico para el desarrollo urbanístico del proyecto de urbanización del sector SAPU-R-BIDEONDO en el término municipal de Iurreta

apéndice nº1

Levantamiento taquimétrico

apéndice nº2

Perfiles longitudinales

apéndice nº3

Perfiles transversales

apéndice nº 4

Tablas de resultados

apéndice nº 5

Planos

Índice

1 Introducción y objetivo	2

2 Respuesta de URA a la solicitud de urbanización
del sector SAPU-R-BIDEONDO	2

3 Análisis preliminar de las superficies de inundación existentes y de su afección al SAPU-R-BIDEONDO	2

4 Limitaciones a los usos en la zona de policía inundable en función de la calificación urbanística
del suelo	2

5 Estudio hidráulico	2

5.1 Revisión del modelo hidráulico del río Ibaizábal aportado por la
Agencia Vasca del Agua	2

5.1.1 Caudales	2

5.1.2 Análisis de la afección de la avenida de 100 años de periodo de retorno al
SAPU-R-BIDEONDO	2

5.1.3 Obtención de la Vía de Intenso Desagüe	2

5.1.4 Topografía de detalle de la parcela	2

5.1.5 Conversación telefónica con los técnicos de la oficina central de la Agencia 
Vasca del Agua	2

5.2 Justificación de la no afección a terceros	2

6 Conclusión	2

APÉNDICE Nº1: LEVANTAMIENTO TAQUIMÉTRICO

APÉNDICE Nº2: PERFILES LONGITUDINALES

APÉNDICE Nº3: PERFILES TRANSVERSALES

APÉNDICE Nº4: TABLAS DE RESULTADOS

APÉNDICE Nº5: PLANOS

# Introducción y objetivo

Con fecha 4 de diciembre de 2008, el ayuntamiento de Iurreta aprobó inicialmente el Proyecto de reparcelación del sector SAPU-R-BIDEONDO. Posteriormente, con fecha 30 de diciembre de 2008, se aprobó inicialmente el Proyecto de urbanización del sector SAPU-R-BIDEONDO.

Los terrenos de este sector se encuentran ocupados por una empresa en funcionamiento, con una actividad de difícil traslado. Esta circunstancia, unida a la complicada situación que atraviesan tanto la obra pública como el mercado inmobiliario en la actualidad, han hecho que hasta el 28 de marzo de 2014 no se haya remitido a la Agencia Vasca del Agua dicho proyecto de urbanización para su autorización.

Con fecha 30 de mayo de 2014, la Agencia Vasca del Agua responde a la solicitud del Ayuntamiento mediante un escrito en el que deniega la posibilidad de urbanización del ámbito de estudio por incumplimiento del artículo 53 del R.D. 400/2013 y en el que se solicita la ejecución de un estudio hidráulico que justifique la actuación.

En el presente documento se muestra el análisis hidráulico realizado y los resultados obtenidos, con el fin de dar respuesta a los requerimientos de Ura en el escrito anterior.

# Respuesta de URA a la solicitud de urbanización del sector SAPU-R-BIDEONDO

Con fecha 30 de mayo de 2014, la Agencia Vasca del Agua responde a la solicitud del Ayuntamiento mediante un escrito en el que deniega la posibilidad de urbanización del ámbito de estudio por incumplimiento del artículo 53 del R.D. 400/2013.

En la página siguiente se adjunta el escrito de respuesta de URA al Ayuntamiento de Iurreta y en el que se pueden leer, entre otros puntos, los siguientes:

“a) De acuerdo a los estudios hidráulicos oficiales (disponibles en la página web de este organismo www.uragentzia.net, visor geográfico) los edificios nº 2 B y nº 3 se sitúan parcialmente en zona de flujo preferente recogida en el R.D. 400/2013 (BOE 8-06-2014), no siendo autorizables dichas ocupaciones de acuerdo al art. 53 del mismo. Así mismo, no se realizarán rellenos en la zona inundable con periodo de retorno T100 (art. 54) salvo excepcionalidad justificada.”

“d) Se deberá justificar mediante un estudio hidráulico (anexo 9 del R.D. 400/2013) que los rellenos y ocupaciones realizadas en zona inundable no producen afecciones a terceros (sobreelevación de lámina de avenida T500≤10cm.”

Cabe señalar que durante la elaboración del presente documento se publicó el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos, entre ellos el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, quedando derogado a partir del día 20 de enero de 2016, el R.D. 400/2013, de 7 de junio, aludido en la respuesta de Ura.

Por ello, se ha modificado el informe inicialmente redactado según los artículos del antiguo Plan Hidrológico derogado, adaptándolo a los artículos referidos en la nueva modificación.

# Análisis preliminar de las superficies de inundación existentes y de su afección al SAPU-R-BIDEONDO

De la Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), cuyo resultado final queda reflejado con la identificación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs),  y que se muestra en la imagen siguiente, se desprende que la parcela sobre la que se pretende ejecutar la nueva urbanización se encuentra dentro de un ARPSI. Concretamente, el ámbito de estudio se encuentra dentro del ARPSI ES018-BIZ-9-1

Delimitación del ARPSI ES018-BIZ-9-1

A continuación se muestra la imagen de las superficies de inundación correspondientes a las avenidas de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno y la delimitación de la Zona de Flujo Preferente con las que cuenta Ur Agentzia en el sector SAPU-R-BIDEONDO, en la que puede verse que efectivamente parte de la parcela se encuentra afectada por la superficie de inundación de 100 años de periodo de retorno y por la Zona de Flujo Preferente.

SAPU-R-BIDEONDO

Superficies de inundación en el SAPU_R_BIDEONDO

No obstante, para establecer exactamente qué afección podría suponer la inundabilidad existente en la urbanización prevista, se han delimitado, en una planta de la urbanización, tanto la Zona de Flujo Preferente (línea de color rojo) como la avenida de 100 años de periodo de retorno (línea de color azul) recogidas en el visor cartográfico de la Agencia Vasca del Agua, obteniéndose el resultado que se muestra a continuación:

Líneas de T100 y ZFP en proyecto de urbanización

Efectivamente, tal y como se recoge en la respuesta de la Agencia Vasca del Agua, parte de las edificaciones correspondientes al SZR2 y SZR3 se encuentran dentro de la referida Zona de flujo Preferente, estando además todo el SZR3 y gran parte del SZR2 afectados por la superficie de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno, por lo que se lleva a cabo un análisis de la calificación urbanística de la parcela y de las limitaciones a los usos en la misma así como un estudio hidráulico de la zona en profundidad.

# Limitaciones a los usos en la zona de policía inundable en función de la calificación urbanística del suelo

El Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental de 7 de junio de 2013, establece en su artículo 53 las limitaciones a los usos en la zona de policía inundable. Sin embargo, tal y como se ha comentado en el apartado 2. Respuesta de URA a la solicitud de urbanización del sector SAPU-R-BIDEONDO, del presente documento, dicho Plan Hidrológico ha sido modificado según el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, siendo en el nuevo Plan Hidrológico vigente el artículo 40 el que define las limitaciones a los usos en la zona de policía inundable.

El punto 2 de dicho artículo establece los siguiente:

“De conformidad con el artículo 9.2 del RDPH en la Zona de Flujo Preferente sólo podrán ser autorizados por la Administración Hidráulica los usos y actividades permitidos en esta zona que no presenten vulnerabilidad frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha zona. Consecuentemente, con carácter general en esta zona no podrán ser autorizados:

- Garajes subterráneos y sótanos.

- Las acampadas, en ningún caso.

- Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso, incluyendo centros escolares o sanitarios, residencias geriátricas o de personas con discapacidad, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de suministro de carburante, granjas y criaderos de animales.

- Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de su ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que incremente su vulnerabilidad frente a las avenidas.

- Cerramientos y vallados que no sean permeables, tales como los cierres de muro de fábrica de cualquier clase.

- Invernaderos.

- Rellenos que modifiquen la rasante actual del terreno y supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe.

- Acopios de materiales o residuos de todo tipo.

- Instalaciones de aparcamientos de vehículos en superficie así como garajes sobre rasante en los bajos de edificios.

- Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce, con excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas que, en todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán situarse fuera de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico.”

Por tanto, conforme al punto anterior, queda claro que dentro de la Zona de Flujo Preferente no sería posible ejecutar edificación de ningún tipo.

Por otro lado, el punto 4 del mismo artículo establece lo siguiente:

“Para las solicitudes de autorización en la zona de policía inundable, fuera de la Zona de Flujo Preferente, en el suelo que a fecha de 9 de junio de 2013  se encontrase en situación básica de suelo urbanizado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Suelo, entonces vigente, se podrá exigir un estudio hidráulico de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para hacer factible la actuación, las cuales deberán ser en todo caso ambientalmente asumibles y no agravar la inundabilidad y el riego preexistente en el entorno.

Con carácter general, en esta zona, no podrán ser autorizados:

- Nuevos usos residenciales que se dispongan a una cota alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años.

- Garajes subterráneos y sótanos, salvo que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de periodo de retorno y dispongan de respiraderos y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida.

- Las acampadas en ningún caso.

- Las infraestructuras públicas esenciales en las que deba asegurarse su accesibilidad en situación de emergencia por graves inundaciones, tales como centros escolares o sanitarios, residencias geriátricas o de personas con discapacidad, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil.

- Rellenos que modifiquen la rasante actual del terreno y supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe.

- Acopios de materiales o residuos de todo tipo.

Por tanto, fuera de la Zona de Flujo Preferente, si el suelo presenta una calificación de suelo urbanizado, según la Ley del Suelo, sí es posible ejecutar rellenos y edificaciones, siempre que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe y estableciendo una cota para los usos residenciales igual o superior a la correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno.

El SAPU-R-BIDEONDO, presenta una situación de suelo urbanizado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12.3 del texto refundido de la Ley del Suelo, según el informe del arquitecto municipal que se adjunta a continuación del presente apartado por lo que, según lo establecido en el punto 4 del artículo 40 del Plan Hidrológico presentado, (artículo 53 del Plan Hidrológico recientemente derogado), en la superficie de inundación correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno, fuera de la Zona de Flujo Preferente, sí podría ejecutarse el proyecto de urbanización presentado.

Por su parte, el artículo 42, que recoge las medidas de protección frente a inundaciones, (artículo 54 del Plan Hidrológico recientemente derogado), establece en su punto 1 lo siguiente:

“En el suelo que esté en situación básica de urbanizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, cuando para la protección de personas y bienes sea necesaria la realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección será el establecido, en su caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. A falta de esta previsión y, con carácter general, se diseñará el encauzamiento para que el núcleo urbano quede fuera de la zona inundable con periodo de retorno de al menos 100 años.”

El municipio de Iurreta cuenta con un plan de encauzamiento del río Ibaizabal con el fin de reducir la inundabilidad , que implica actuaciones que en ningún caso se ven condicionadas por la ejecución de las obras previstas en el proyecto de urbanización del sector SAPU-R-BIDEONDO y que se encuentran recogidas en el correspondiente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la localidad.

Por tanto, puesto que tal y como ya se ha comentado, el SAPU-R-BIDEONDO presenta una situación de suelo urbanizado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 del texto refundido de la Ley del Suelo anterior, que se corresponde exactamente con el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre y, al sí existir esa previsión de actuación de defensa frente a inundaciones, el condicionante de diseño de un plan de encauzamiento fuera de la zona inundable con periodo de retorno de 100 años carece de aplicación y por tanto, sí sería posible, también en virtud de lo expuesto en el artículo 42, ejecutar el proyecto de urbanización en la superficie ocupada por dicha avenida, fuera de la Zona de Flujo Preferente.

Debido a esto, resulta fundamental el análisis detallado de la Zona de Flujo Preferente.

Se presenta a continuación la justificación de situación de suelo urbanizado del sector:

# Estudio hidráulico

Como ya se ha comentado, uno de los puntos a los que hace referencia la respuesta de la Agencia Vasca del Agua es al hecho de que alguno de los edificios previstos en el proyecto de urbanización del sector SAPU-R-BIDEONDO se encuentra dentro de la Zona de Flujo Preferente.

Por este motivo y por lo expuesto en el apartado anterior,  se ha llevado a cabo una comprobación de dicha Zona de Flujo Preferente y de su afección al proyecto.

## Revisión del modelo hidráulico del río Ibaizábal aportado por la Agencia Vasca del Agua

FULCRUM cuenta con el modelo hidráulico del río Ibaizabal elaborado por la Agencia Vasca del Agua para la delimitación de las superficies de inundación en el ARPSI ES018-BIZ-9-1, correspondiente al término municipal de Iurreta, por lo que se ha realizado una primera revisión, para conocer a qué es debida esta inundabilidad y qué características tiene.

Como primera reflexión, se puede concluir que el arroyo que produce la inundabilidad correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno en el ámbito de estudio es el arroyo Zaldei, que discurre por el Este del sector, pero que se encuentra totalmente condicionado por la cota del río Ibaizabal en la confluencia entre ambos.

En el perfil longitudinal del arroyo Zaldei obtenido directamente del modelo hidráulico que se muestra a continuación, puede verse cómo la lámina de agua correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno, parte de una cota determinada, dada por la cota de la avenida en el río Ibaizabal y no se presenta paralela al fondo del arroyo, sino que es prácticamente horizontal hasta 220 metros aguas arriba de la confluencia, es decir, bastante más aguas arriba del ámbito de estudio. Esto demuestra que la capacidad de desagüe del arroyo Zaldei está totalmente condicionada con el caudal circulante y su cota correspondiente en el río Ibaizabal.

Perfil longitudinal del arroyo Zaldei. T100

Por otro lado, al analizar los calados y las velocidades de las secciones transversales del arroyo Zaldei existentes dentro de la parcela de estudio, se comprueba que el calado que alcanza la lámina de agua va disminuyendo según nos vamos alejando del cauce del arroyo y que en cualquier caso, la velocidad del agua es prácticamente nula, lo que no hace sino afianzar la idea de que se trata de una zona en la que la inundabilidad está generada por la condición de contorno de desagüe en el río Ibaizabal, que hace que el sector SAPU-R-BIDEONDO se convierta en una “piscina natural”, con agua sin movimiento y sin influencia en el flujo de la avenida.

A la vista de este hecho se comprueba con mayor detalle la Zona de Flujo Preferente en la parcela de estudio, con el fin de determinar con exactitud el calado de la lámina de agua.

### Caudales

Los caudales empleados son que se reflejan en el visor de URA, ya que son los caudales oficiales a emplear y con los que se han obtenido las superficies de inundación y la Zona de Flujo Preferente que sirven de referencia.

| Periodo de retorno considerado | T-10 | T-100 | T-500 |
| --- | --- | --- | --- |
| Corta | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Ibaizabal | 238 | 347 | 456 |
| Mañaria | 50 | 95 | 145 |
| Zaldei | 17 | 30 | 44 |

Caudales empleados en la modelización hidráulica

### Análisis de la afección de la avenida de 100 años de periodo de retorno al SAPU-R-BIDEONDO

Como puede verse en la siguiente imagen, obtenida directamente del visor de Ura, los perfiles transversales empleados en el modelo hidráulico que definen la inundabilidad en el SAPU-R-BIDEONDO, son el 6.476,012, el 6.588,007, el 6.675,898 y el 6.688,85 correspondientes al río Ibaizabal y el 10,5931 y el 43,9244 correspondientes al arroyo Zaldei.

10,5931

43,9244

6.675,898

6.476,012

6.688,85

6.588,007

Situación de perfiles transversales en el ámbito de estudio

Analizando detalladamente cada uno de ellos en el modelo hidráulico, se puede comprobar lo siguiente:

Perfil 43,9244 del arroyo Zaldei:

- La cota de la lámina de agua correspondiente a la lámina de 100 años de periodo de retorno en el perfil 43,9244 del arroyo Zaldei es de 108,57 metros.

- En la zona correspondiente al SAPU-R-BIDEONDO, la cota mínima que presenta el terreno es de 107,60 metros, por lo tanto, el calado máximo de la lámina de agua en la parcela de estudio es de 97 centímetros, es decir, inferior a un metro de altura.

Perfil 43,9244

- Por su lado, la velocidad del agua durante un episodio de avenida correspondiente a 100 años de periodo de retorno en la parcela es de 0,11 m/s; el agua está prácticamente parada, su velocidad es muy inferior a 1 m/s.

- Como se puede comprobar, el producto de ambos es igual a 0,1067 m2/s, muy por debajo del límite de 0,50 m2/s establecido para definir la Zona de Inundación Peligrosa.

- Por lo tanto, revisando detalladamente el perfil, parece que la Zona de Flujo Preferente en él no debería afectar a la parcela de estudio.

Perfil 10,5931 del arroyo Zaldei:

- La cota de la lámina de agua correspondiente a la lámina de 100 años de periodo de retorno en el perfil 10,5931 del arroyo Zaldei es de 107,64 metros, siendo la cota mínima que presenta el terreno en la parcela objeto del presente estudio de 108,55 metros, por lo tanto, el calado máximo de la lámina de agua en la parcela es de 91 centímetros, es decir, inferior nuevamente a un metro de altura.

Perfil 10,5931

- La velocidad del agua para la avenida de 100 años de periodo de retorno en la parcela es de 0,08 m/s y el producto de ambos (calado x velocidad) es igual a 0,0728 m2/s, también muy por debajo del límite de 0,50 m2/s establecido para definir la Zona de Inundación Peligrosa.

- Por lo tanto, nuevamente parece que la Zona de Flujo Preferente en dicho perfil no debería afectar a la parcela de estudio.

Perfil 6.688,85 del río Ibaizabal:

- En el caso del perfil 6.688,85 del río Ibaizabal, la cota de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno es 107,48 metros, mientras que el punto de terreno más bajo presenta una cota de 108,09 metros, es decir, el calado máximo es de 0,61 metros. La velocidad en la zona de la parcela de estudio es de 0,20 m/s, y el producto de ambos (calado x velocidad) es de 0,122.

Perfil 6.688,85

Perfil 6.675,898 del río Ibaizabal:

- Como se puede observar, la lámina de agua correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno no afecta a la parcela del SAPU-R-BIDEONDO en el perfil 6.675,898 del río Ibaizabal.

Perfil 6.675,898

Perfil 6.588,007 del río Ibaizabal:

- Al igual que en el perfil anterior, la lámina de agua correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno tampoco afecta a la parcela del SAPU-R-BIDEONDO en el perfil 6.588,007 del río Ibaizabal.

Perfil 6.588,007

Perfil 6.476,012 del río Ibaizabal:

- Nuevamente, la parcela del SAPU-R-BIDEONDO, en el perfil 6.476,012 queda libre de la afección de la avenida de 100 años de periodo de retorno.

Perfil 6.476,012

Por tanto, al analizar en detalle el modelo hidráulico en la parcela de estudio, se constata que la parcela correspondiente al SAPU-R-BIDEONDO, a priori y a falta de delimitar con exactitud la Vía de Intenso Desagüe y de comprobar las cotas de terreno en el resto de la parcela, no debería estar dentro de la Zona de Flujo Preferente, ya que no presenta los valores de calado, velocidad y producto de ambos, exigidos para ello.

### Obtención de la Vía de Intenso Desagüe

Para delimitar la Vía de Intenso Desagüe en la zona de estudio, tanto del arroyo Zaldei como del río Ibaizabal, se ha llevado a cabo una nueva simulación hidráulica:

Proyecto: Durango.

Plan: ZALDEI T100 IBAIZABAL T100 visor VID

Geometría: ZALDEI T100 IBAIZABAL T100 visor VID

Caudales: ZALDEI T100 IBAIZABAL T100 visor

- con la que se han obtenidos los límites que tendría un hipotético cauce de manera que la sobreelevación máxima de la cota de la lámina de agua correspondiente a 100 años de periodo de retorno no supere los 30 centímetros.

En el Apéndice nº3: Perfiles transversales se reflejan la geometría y las cotas de las láminas de agua para la avenida T-100 en la Situación Actual y en la Vía de Intenso Desagüe.

En el Apéndice nº2: Perfiles longitudinales se ha incluido el perfil longitudinal que compara las láminas de agua en estas dos situaciones.

En el siguiente cuadro comparativo se muestran los valores de la cota de las láminas de agua correspondientes a la avenida de 100 años de periodo de retorno y a la VID en el ámbito de estudio:

| RÍO | PERFIL | PLAN | COTA T-100 | INCREMENTO COTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZALDEI | 290.2568 | Puente |  |  |
|  | 280.0043 | T 100 | 110,29 | 0,00 |
|  |  | VID | 110,29 |  |
|  | 226.506 | T 100 | 110,14 | 0,00 |
|  |  | VID | 110,14 |  |
|  | 222.5853 | Puente |  |  |
|  | 219.0619 | T 100 | 109,61 | 0,01 |
|  |  | VID | 109,62 |  |
|  | 164.4836 | T 100 | 108,82 | 0,28 |
|  |  | VID | 109,10 |  |
|  | 154.0366 | T 100 | 108,82 | 0,30 |
|  |  | VID | 109,12 |  |
|  | 152.2303 | Puente |  |  |
|  | 150.3251 | T 100 | 108,80 | 0,25 |
|  |  | VID | 109,05 |  |
|  | 103.7443 | T 100 | 108,77 | 0,27 |
|  |  | VID | 109,04 |  |
|  | 97.5769 | Puente |  |  |
|  | 91.431 | T 100 | 108,55 | 0,29 |
|  |  | VID | 108,84 |  |
|  | 43.9244 | T 100 | 108,57 | 0,27 |
|  |  | VID | 108,84 |  |
|  | 26.8116 | Puente |  |  |
|  | 10.5931 | T 100 | 108,55 | 0,20 |
|  |  | VID | 108,75 |  |
| IBAIZABAL | 6688.85 | T 100 | 108,09 | 0,24 |
|  |  | VID | 108,33 |  |
|  | 6682.54 | Puente |  |  |
|  | 6675.898 | T 100 | 106,89 | 0,01 |
|  |  | VID | 106,90 |  |
|  | 6588.007 | T 100 | 106,33 | 0,09 |
|  |  | VID | 106,42 |  |
|  | 6476.012 | T 100 | 106,15 | 0,01 |
|  |  | VID | 106,16 |  |
|  | 6400.46 | T 100 | 105,75 | 0,00 |
|  |  | VID | 105,75 |  |
|  | 6294.514 | T 100 | 105,80 | 0,00 |
|  |  | VID | 105,80 |  |
|  | 6285.502 | Puente |  |  |
|  | 6275.797 | T 100 | 105,52 | 0,00 |
|  |  | VID | 105,52 |  |
|  | 6273.934 | Puente |  |  |

Como se puede comprobar, la Vía de Intenso Desagüe no afecta en modo alguno a la superficie del SAPU-R-BIDEONDO.

### Topografía de detalle de la parcela

Con el fin de aclarar todas la dudas sobre el calado máximo que una avenida de 100 años de periodo de retorno cogería dentro de la parcela del SAPU-R-BIDEONDO, se ha llevado a cabo un levantamiento taquimétrico de la misma, que se presenta en el Apéndice nº 1: Levantamiento taquimétrico.

En dicho taquimétrico, se puede comprobar que las cotas de terreno dentro de la parcela a la altura del perfil 10,5931 del arroyo Zaldei son siempre iguales o superiores a 108,00 metros. Teniendo en cuenta que la diferencia de cotas entre el geoide 08, con el que se han obtenido las cotas empleadas en la modelización hidráulica, y la topografía clásica en la zona de Iurreta, es del orden de 35 centímetros, al trasladar las cotas del taquimétrico al sistema del geoide 08, la cota mínima de terreno seria de 107,65 metros.

Por tanto, con las cotas de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 100 años de periodo de retorno de 108,55 metros en el mencionado perfil, queda constancia de que el calado es inferior a 1 metro en cualquier punto del sector urbanístico.

### Conversación telefónica con los técnicos de la oficina central de la Agencia Vasca del Agua

A la vista de los resultados obtenidos durante el análisis de la Zona de Flujo Preferente llevado a cabo, FULCRUM se pone en contacto con los técnicos de la oficina central de la Agencia Vasca del Agua en Vitoria.

Tras una revisión por su parte concluyen que, efectivamente, existe un error en la delimitación de la Zona de Flujo Preferente en la zona y que la parcela del SAPU-R BIDEONDO no se encuentra afectada por ella.

## Justificación de la no afección a terceros

Otro de los requerimientos de Ura para aprobar cualquier actuación en la zona de policía de un cauce, que también está incluido en el escrito de respuesta al proyecto de urbanización del sector SAPU-R-BIDEONDO remitido, es que ningún caso los rellenos y ocupaciones realizadas en zona inundable deben producir afecciones a terceros, es decir, sobreelevaciones de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno superiores a 10 cm de altura.

Pese al análisis de la inundabilidad de la parcela realizado y presentado, en el que se constata que se trata de una zona con velocidades de la lámina de agua muy pequeñas y gran influencia de la cota de agua en el río Ibaizabal, con el fin de que no queden dudas respecto a la no afección a terceros, se ha reproducido un escenario en el que se incluyen los rellenos previstos de la urbanización en función de los límites establecidos por la parcela, de manera que se representa la topografía de los terrenos posteriormente a la ejecución de las obras de urbanización.

Proyecto: Durango.

Plan: ZALDEI T500 IBAIZABAL T500 visor URBAN

Geometría: ZALDEI T500 IBAIZABAL T500 visor URBAN

Caudales: ZALDEI T500 IBAIZABAL T500 visor

En el Apéndice nº3: Perfiles transversales se reflejan la geometría y las cotas de las láminas de agua para la avenida T-500 en la Situación Actual y en la situación proyectada, una vez se encuentren ejecutados los rellenos de urbanización.

En el Apéndice nº2: Perfiles longitudinales se ha incluido el perfil longitudinal que compara las láminas de agua en estas dos situaciones.

En el siguiente cuadro comparativo se muestra el valor de las láminas mostradas en el longitudinal. En él puede verse que la sobreelevación que se produce, como era de esperar, no supera los 10 cm y por tanto queda justificada la no afección a terceros de la urbanización prevista.

| RÍO | PERFIL | PLAN | COTA T-500 | INCREMENTO COTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZALDEI | 290.2568 | Puente |  |  |
|  | 280.0043 | T500VISOR | 110,80 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 110,80 |  |
|  | 226.506 | T500VISOR | 110,41 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 110,41 |  |
|  | 222.5853 | Puente |  |  |
|  | 219.0619 | T500VISOR | 109,90 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,90 |  |
|  | 164.4836 | T500VISOR | 109,50 | 0,06 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,56 |  |
|  | 154.0366 | T500VISOR | 109,49 | 0,06 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,55 |  |
|  | 152.2303 | Puente |  |  |
|  | 150.3251 | T500VISOR | 109,48 | 0,06 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,54 |  |
|  | 103.7443 | T500VISOR | 109,45 | 0,07 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,52 |  |
|  | 97.5769 | Puente |  |  |
|  | 91.431 | T500VISOR | 109,39 | 0,07 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,46 |  |
|  | 43.9244 | T500VISOR | 109,40 | 0,07 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,47 |  |
|  | 26.8116 | Puente |  |  |
|  | 10.5931 | T500VISOR | 109,40 | 0,06 |
|  |  | T500VisorUrban | 109,46 |  |
| IBAIZABAL | 6688.85 | T500VISOR | 108,94 | 0,05 |
|  |  | T500VisorUrban | 108,99 |  |
|  | 6682.54 | Puente |  |  |
|  | 6675.898 | T500VISOR | 107,85 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 107,85 |  |
|  | 6588.007 | T500VISOR | 106,95 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 106,95 |  |
|  | 6476.012 | T500VISOR | 106,81 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 106,81 |  |
|  | 6400.46 | T500VISOR | 106,35 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 106,35 |  |
|  | 6294.514 | T500VISOR | 106,45 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 106,45 |  |
|  | 6285.502 | Puente |  |  |
|  | 6275.797 | T500VISOR | 106,01 | 0,00 |
|  |  | T500VisorUrban | 106,01 |  |
|  | 6273.934 | Puente |  |  |

# Conclusión

El estudio hidráulico realizado constata que la superficie correspondiente al sector urbanístico SAPU-R-BIDEONDO se encuentra en gran parte afectada por la avenida de 100 años de periodo de retorno, pero fuera de la Zona de Flujo Preferente.

Teniendo en cuenta que, tal y como se ha presentado, el SAPU-R-BIDEONDO presenta una situación de suelo urbanizado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana y existir una previsión de actuación de defensa frente a inundaciones en el municipio de Iurreta, sería posible, en virtud de lo expuesto en los artículos 40 y 42 del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental de 8 de enero de 2016, ejecutar el proyecto de urbanización en la superficie ocupada por la avenida de 100 años de periodo de retorno, fuera de la Zona de Flujo Preferente, lo que en este caso, significa todo el sector.

Por otro lado, la modelización hidráulica de los rellenos en la parcela para establecer las futuras cotas de urbanización y edificación, demuestra que dichas obras no suponen una reducción significativa de la capacidad de desagüe y no suponen afección alguna a terceros.

Leioa, Enero de 2016

Fdo. Pedro Aguirremota Corbera
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos