ANEJO Nº2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	DESCRIPCIÓN DEL RELLENO	1

2.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	1

2.2.	ENTORNO GEOLÓGICO	2

2.2.1.	Geología regional	2

2.2.2.	Geomorfología	5

2.2.3.	Sismicidad	6

2.3.	ESTABILIDAD GLOBAL DEL RELLENO	7

2.3.1.	ESTADO PREYECTADO SIN LÍNEA DE AGUA	7

2.3.2.	ESTADO PROYECTADO CON LÍNEA DE AGUA	17

3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29

# INTRODUCCIÓN

Los materiales que se depositarán en la vaguada objeto de este proyecto provendrán de excavaciones cercanas al lugar de depósito, con el fin de disminuir los tiempos de recorrido de los camiones y optimizar los trabajos en su conjunto. Se prevé disponer en esta localización distintas tipologías de material rocoso, con la previsión de que todos ellos tengan un alto grado de meteorización.

Se ha obtenido la siguiente información:

- Características geológicas de la zona.

- Determinación de los tipos de suelo detectados, naturaleza, origen y características geotécnicas de los mismos.

- Determinación de zonas potencialmente inestables.

Una vez realizada la caracterización geotécnica se analiza la estabilidad global del depósito de relleno del término municipal de Andoain.

# DESCRIPCIÓN DEL RELLENO

## DESCRIPCIÓN GENERAL

El espacio donde se prevé ejecutar el relleno se encuentra junto al caserío Zalbide, a las afueras del término municipal de Andoain. Es un entorno en el que predominan prados y bosques, donde actualmente no se le da al terreno un uso concreto, salvo una pequeña huerta de los propietarios de dicho caserío.

El relleno se ubica en una vaguada, con pendiente descendente dirección sudeste. La cota superior del futuro relleno es la 92, mientras el punto bajo estaría a una cota aproximada de 65.

En planta, el relleno ocupará una extensión 149 metros de longitud en plana y 117 metros de anchura en el punto más ancho. Tendrá una superficie aproximada de 14.000 m2.

Se plantea desde el punto bajo del relleno (cota 65) se ejecutará una sucesión de 3 taludes con pendiente de 2(H):1(V) de una longitud en planta en su zona central de 10 metros, con bermas de 5 metros en planta entre ellos, para dar estabilidad al conjunto de taludes. Estas bermas contarán con una ligera contrapendiente para dirigir las aguas a los laterales. Con los 3 taludes se alcanza la cota 80.

A partir de este punto se continúa con un talud de alrededor de un 10% en su eje central (la pendiente se reduce al acercarse a los extremos para adaptarse a la vaguada existente) hasta la cota 92.

En el relleno objeto de este proyecto encontraremos depósitos provenientes de distintas procedencias. Por lo tanto, lo indicado en este anejo tendrá un carácter orientativo, teniendo que realizar una revisión de la estabilidad global del relleno a medida que se vaya determinando las características reales de los materiales a disponer.

## ENTORNO GEOLÓGICO

En este apartado se definen las distintas características litológicas y geomorfológicas de los materiales que aparecen en los alrededores de la zona donde se sitúa el relleno del término municipal de Zarautz.

### Geología regional

Se obtiene la información geológica del entorno del Ente Vasco de la Energia. De éste se obtienen los planos 1:25.000 del mapa geológico del País Vasco, de la cuadrícula de Zarautz (64-I) en concreto.

La zona de estudio se sitúa en su totalidad dentro de un conjunto de carácter estructural denominado “Unidad de San Sebastián”.

### Geomorfología

El ámbito de actuación consiste en una vaguada compuesta de tres laderas con una pendiente importante, confluyendo las tres en el punto bajo de la misma.

### Sismicidad

La peligrosidad sísmica en España se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica según la Norma Sismorresistente NCSE-02, actualmente en vigor. Este mapa suministra, para cada punto del territorio, expresada en relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica ab; un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.

El mapa suministra además, los valores del coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos de terremotos considerados en el cálculo.

En este mapa se ha insertado la localización de la zona en estudio. Como se puede apreciar, la zona de Aramaio se sitúa en niveles de aceleración sísmica inferiores a 0,04 según la norma sismorresistente actual.

Según el uso al que se destinan las construcciones se clasifican según la Norma en:

1º Construcciones de importancia moderada

Se incluyen en ese concepto, las construcciones sin probabilidad razonable de que su destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, u ocasionar daños económicos a terceros.

2º Construcciones de importancia normal

Son aquellas cuya destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio necesario para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda llegar a efectos catastróficos.

3º Construcción de importancia especial

Son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o aumentar los daños del sismo por efectos catastróficos.

Dentro de los criterios de aplicación no es obligatoria la aplicación de esta norma.

- En las construcciones de moderada importancia.

- En las demás construcciones cuando la aceleración sísmica se calcula inferior a 0,04g.

## ESTABILIDAD GLOBAL DEL RELLENO

Con los parámetros geotécnicos analizados en este documento, y teniendo la información previa de que el material a depositar será prácticamente en su totalidad roca fracturada en pequeños bolos, se considera que taludes máximos de 10 metros de longitud, con una pendiente máxima 2(H):1(V) y un talud de 100 metros de longitud con una pendiente de alrededor del 10% cumplen con las condiciones de estabilidad global del talud.

Para realizar dichas comprobaciones se ha utilizado el programa Slide.

A continuación se muestran los datos utilizados para el cálculo y los resultados generados por el programa.

### ESTADO PREYECTADO SIN LÍNEA DE AGUA

Project Summary

  File Name: PROYECTADO.slim

  Slide Modeler Version: 6.025

  Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program

  Date Created: 17/01/2019, 17:34:52

General Settings

  Units of Measurement: Metric Units

  Time Units: days

  Permeability Units: meters/second

  Failure Direction: Right to Left

  Data Output: Standard

  Maximum Material Properties: 20

  Maximum Support Properties: 20

Analysis Options

Analysis Methods Used

- Bishop simplified

- Janbu simplified

  Number of slices: 25

  Tolerance: 0.005

  Maximum number of iterations: 50

  Check malpha < 0.2: Yes

  Initial trial value of FS: 1

  Steffensen Iteration: Yes

Groundwater Analysis

  Groundwater Method: Water Surfaces

  Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3

  Advanced Groundwater Method: None

Random Numbers

  Pseudo-random Seed: 10116

  Random Number Generation Method: Park and Miller v.3

Surface Options

  Surface Type: Circular

  Search Method: Grid Search

  Radius Increment: 10

  Composite Surfaces: Disabled

  Reverse Curvature: Create Tension Crack

  Minimum Elevation: Not Defined

  Minimum Depth: Not Defined

Material Properties

| Property | SUSTRATO | RELLENO |
| --- | --- | --- |
| Color | ___. | ___. |
| Strength Type | Mohr-Coulomb | Mohr-Coulomb |
| Unit Weight [kN/m3] | 25 | 19 |
| Cohesion [kPa] | 50 | 5 |
| Friction Angle [deg] | 35 | 25 |
| Water Surface | None | None |
| Ru Value | 0 | 0 |

Global Minimums

Method: bishop simplified

- FS: 1.897480

- Center: 15.716, 134.048

- Radius: 73.084

- Left Slip Surface Endpoint: 13.371, 61.002

- Right Slip Surface Endpoint: 60.621, 76.387

- Resisting Moment=124109 kN-m

- Driving Moment=65407.3 kN-m

- Total Slice Area=167.721 m2

Method: janbu simplified

- FS: 1.847410

- Center: 15.716, 134.048

- Radius: 73.084

- Left Slip Surface Endpoint: 13.371, 61.002

- Right Slip Surface Endpoint: 60.621, 76.387

- Resisting Horizontal Force=1600.96 kN

- Driving Horizontal Force=866.594 kN

- Total Slice Area=167.721 m2

Valid / Invalid Surfaces

Method: bishop simplified

- Number of Valid Surfaces: 4789

- Number of Invalid Surfaces: 62

Error Codes:

  - Error Code -106 reported for 7 surfaces

  - Error Code -1000 reported for 55 surfaces

Method: janbu simplified

- Number of Valid Surfaces: 4765

- Number of Invalid Surfaces: 86

Error Codes:

  - Error Code -106 reported for 7 surfaces

  - Error Code -108 reported for 24 surfaces

  - Error Code -1000 reported for 55 surfaces

Error Codes

The following errors were encountered during the computation:

  - -106 = Average slice width is less than 0.0001 * (maximum horizontal extent of soil region). This limitation is imposed to avoid numerical errors which may result from too many slices, or too small a slip region.

  - -108 = Total driving moment or total driving force < 0.1. This is to limit the calculation of extremely high safety factors if the driving force is very small (0.1 is an arbitrary number).

  - -1000 = No valid slip surfaces are generated at a grid center. Unable to draw a surface.

Slice Data

  Global Minimum Query (bishop simplified) - Safety Factor: 1.89748

| Slice Number | Width [m] | Weight [kN] | Base Material | Base Cohesion [kPa] | Base Friction Angle [degrees] | Shear Stress [kPa] | Shear Strength [kPa] | Base Normal Stress [kPa] | Pore Pressure [kPa] | Effective Normal Stress [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.88999 | 17.6177 | RELLENO | 5 | 25 | 4.94917 | 9.39095 | 9.41641 | 0 | 9.41641 |
| 2 | 1.88999 | 51.9754 | RELLENO | 5 | 25 | 9.37786 | 17.7943 | 27.4376 | 0 | 27.4376 |
| 3 | 1.88999 | 84.5771 | RELLENO | 5 | 25 | 13.5242 | 25.6619 | 44.3095 | 0 | 44.3095 |
| 4 | 1.88999 | 115.42 | RELLENO | 5 | 25 | 17.3928 | 33.0025 | 60.0515 | 0 | 60.0515 |
| 5 | 1.88999 | 144.498 | RELLENO | 5 | 25 | 20.9877 | 39.8237 | 74.6797 | 0 | 74.6797 |
| 6 | 1.88999 | 171.802 | RELLENO | 5 | 25 | 24.312 | 46.1316 | 88.207 | 0 | 88.207 |
| 7 | 1.88999 | 187.192 | RELLENO | 5 | 25 | 26.095 | 49.5148 | 95.4622 | 0 | 95.4622 |
| 8 | 1.88999 | 166.255 | RELLENO | 5 | 25 | 23.3133 | 44.2365 | 84.143 | 0 | 84.143 |
| 9 | 1.88999 | 140.63 | RELLENO | 5 | 25 | 19.9825 | 37.9163 | 70.5891 | 0 | 70.5891 |
| 10 | 1.88999 | 137.252 | RELLENO | 5 | 25 | 19.4374 | 36.8821 | 68.3713 | 0 | 68.3713 |
| 11 | 1.88999 | 155.397 | RELLENO | 5 | 25 | 21.5359 | 40.864 | 76.9104 | 0 | 76.9104 |
| 12 | 1.88999 | 171.623 | RELLENO | 5 | 25 | 23.3707 | 44.3454 | 84.3765 | 0 | 84.3765 |
| 13 | 1.88999 | 185.89 | RELLENO | 5 | 25 | 24.9408 | 47.3246 | 90.7657 | 0 | 90.7657 |
| 14 | 1.88999 | 198.152 | RELLENO | 5 | 25 | 26.2446 | 49.7986 | 96.0711 | 0 | 96.0711 |
| 15 | 1.88999 | 208.354 | RELLENO | 5 | 25 | 27.28 | 51.7633 | 100.284 | 0 | 100.284 |
| 16 | 1.88999 | 206.149 | RELLENO | 5 | 25 | 26.8253 | 50.9004 | 98.4337 | 0 | 98.4337 |
| 17 | 1.88999 | 167.313 | RELLENO | 5 | 25 | 22.0623 | 41.8627 | 79.0521 | 0 | 79.0521 |
| 18 | 1.88999 | 123.44 | RELLENO | 5 | 25 | 16.7754 | 31.831 | 57.5391 | 0 | 57.5391 |
| 19 | 1.88999 | 101.559 | RELLENO | 5 | 25 | 14.1111 | 26.7755 | 46.6978 | 0 | 46.6978 |
| 20 | 1.88999 | 100.386 | RELLENO | 5 | 25 | 13.8632 | 26.3052 | 45.6892 | 0 | 45.6892 |
| 21 | 1.88999 | 96.647 | RELLENO | 5 | 25 | 13.3217 | 25.2776 | 43.4856 | 0 | 43.4856 |
| 22 | 1.88999 | 90.2125 | RELLENO | 5 | 25 | 12.479 | 23.6787 | 40.0566 | 0 | 40.0566 |
| 23 | 1.88999 | 80.933 | RELLENO | 5 | 25 | 11.3267 | 21.4922 | 35.3676 | 0 | 35.3676 |
| 24 | 1.88999 | 61.9023 | RELLENO | 5 | 25 | 9.1084 | 17.283 | 26.3411 | 0 | 26.3411 |
| 25 | 1.88999 | 21.5225 | RELLENO | 5 | 25 | 4.58521 | 8.70035 | 7.93541 | 0 | 7.93541 |

  Global Minimum Query (janbu simplified) - Safety Factor: 1.84741

| Slice Number | Width [m] | Weight [kN] | Base Material | Base Cohesion [kPa] | Base Friction Angle [degrees] | Shear Stress [kPa] | Shear Strength [kPa] | Base Normal Stress [kPa] | Pore Pressure [kPa] | Effective Normal Stress [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.88999 | 17.6177 | RELLENO | 5 | 25 | 5.08394 | 9.39212 | 9.4189 | 0 | 9.4189 |
| 2 | 1.88999 | 51.9754 | RELLENO | 5 | 25 | 9.63165 | 17.7936 | 27.4359 | 0 | 27.4359 |
| 3 | 1.88999 | 84.5771 | RELLENO | 5 | 25 | 13.8878 | 25.6565 | 44.2981 | 0 | 44.2981 |
| 4 | 1.88999 | 115.42 | RELLENO | 5 | 25 | 17.8575 | 32.9902 | 60.0251 | 0 | 60.0251 |
| 5 | 1.88999 | 144.498 | RELLENO | 5 | 25 | 21.545 | 39.8025 | 74.6344 | 0 | 74.6344 |
| 6 | 1.88999 | 171.802 | RELLENO | 5 | 25 | 24.9536 | 46.0996 | 88.1386 | 0 | 88.1386 |
| 7 | 1.88999 | 187.192 | RELLENO | 5 | 25 | 26.7794 | 49.4725 | 95.3715 | 0 | 95.3715 |
| 8 | 1.88999 | 166.255 | RELLENO | 5 | 25 | 23.9209 | 44.1917 | 84.0469 | 0 | 84.0469 |
| 9 | 1.88999 | 140.63 | RELLENO | 5 | 25 | 20.5 | 37.8719 | 70.494 | 0 | 70.494 |
| 10 | 1.88999 | 137.252 | RELLENO | 5 | 25 | 19.9376 | 36.833 | 68.2659 | 0 | 68.2659 |
| 11 | 1.88999 | 155.397 | RELLENO | 5 | 25 | 22.0866 | 40.803 | 76.7799 | 0 | 76.7799 |
| 12 | 1.88999 | 171.623 | RELLENO | 5 | 25 | 23.9644 | 44.2721 | 84.2194 | 0 | 84.2194 |
| 13 | 1.88999 | 185.89 | RELLENO | 5 | 25 | 25.5702 | 47.2386 | 90.5809 | 0 | 90.5809 |
| 14 | 1.88999 | 198.152 | RELLENO | 5 | 25 | 26.9025 | 49.7 | 95.8593 | 0 | 95.8593 |
| 15 | 1.88999 | 208.354 | RELLENO | 5 | 25 | 27.9592 | 51.6521 | 100.046 | 0 | 100.046 |
| 16 | 1.88999 | 206.149 | RELLENO | 5 | 25 | 27.4884 | 50.7824 | 98.181 | 0 | 98.181 |
| 17 | 1.88999 | 167.313 | RELLENO | 5 | 25 | 22.6038 | 41.7584 | 78.8285 | 0 | 78.8285 |
| 18 | 1.88999 | 123.44 | RELLENO | 5 | 25 | 17.1841 | 31.7461 | 57.3572 | 0 | 57.3572 |
| 19 | 1.88999 | 101.559 | RELLENO | 5 | 25 | 14.4523 | 26.6993 | 46.5343 | 0 | 46.5343 |
| 20 | 1.88999 | 100.386 | RELLENO | 5 | 25 | 14.1958 | 26.2254 | 45.518 | 0 | 45.518 |
| 21 | 1.88999 | 96.647 | RELLENO | 5 | 25 | 13.6386 | 25.1961 | 43.3107 | 0 | 43.3107 |
| 22 | 1.88999 | 90.2125 | RELLENO | 5 | 25 | 12.7734 | 23.5977 | 39.8828 | 0 | 39.8828 |
| 23 | 1.88999 | 80.933 | RELLENO | 5 | 25 | 11.5915 | 21.4142 | 35.2004 | 0 | 35.2004 |
| 24 | 1.88999 | 61.9023 | RELLENO | 5 | 25 | 9.31932 | 17.2166 | 26.1986 | 0 | 26.1986 |
| 25 | 1.88999 | 21.5225 | RELLENO | 5 | 25 | 4.69032 | 8.66495 | 7.85954 | 0 | 7.85954 |

Interslice Data

  Global Minimum Query (bishop simplified) - Safety Factor: 1.89748

| Slice Number | X coordinate [m] | Y coordinate - Bottom [m] | Interslice Normal Force [kN] | Interslice Shear Force [kN] | Interslice Force Angle [degrees] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.3709 | 61.002 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.2609 | 60.9657 | 9.69281 | 0 | 0 |
| 3 | 17.1509 | 60.9784 | 27.0653 | 0 | 0 |
| 4 | 19.0409 | 61.04 | 49.8916 | 0 | 0 |
| 5 | 20.9309 | 61.1506 | 76.1137 | 0 | 0 |
| 6 | 22.8209 | 61.3105 | 103.832 | 0 | 0 |
| 7 | 24.7109 | 61.5199 | 131.295 | 0 | 0 |
| 8 | 26.6009 | 61.7794 | 155.833 | 0 | 0 |
| 9 | 28.4909 | 62.0894 | 173.797 | 0 | 0 |
| 10 | 30.3809 | 62.4507 | 186.055 | 0 | 0 |
| 11 | 32.2709 | 62.8639 | 194.529 | 0 | 0 |
| 12 | 34.1608 | 63.3301 | 199.37 | 0 | 0 |
| 13 | 36.0508 | 63.8502 | 199.645 | 0 | 0 |
| 14 | 37.9408 | 64.4255 | 194.556 | 0 | 0 |
| 15 | 39.8308 | 65.0573 | 183.446 | 0 | 0 |
| 16 | 41.7208 | 65.7472 | 165.802 | 0 | 0 |
| 17 | 43.6108 | 66.4971 | 142.68 | 0 | 0 |
| 18 | 45.5008 | 67.3089 | 120.195 | 0 | 0 |
| 19 | 47.3908 | 68.1848 | 101.49 | 0 | 0 |
| 20 | 49.2808 | 69.1276 | 84.1282 | 0 | 0 |
| 21 | 51.1708 | 70.1402 | 64.0612 | 0 | 0 |
| 22 | 53.0608 | 71.2258 | 42.0217 | 0 | 0 |
| 23 | 54.9507 | 72.3885 | 19.0283 | 0 | 0 |
| 24 | 56.8407 | 73.6327 | -3.57121 | 0 | 0 |
| 25 | 58.7307 | 74.9634 | -21.4129 | 0 | 0 |
| 26 | 60.6207 | 76.3867 | 0 | 0 | 0 |

  Global Minimum Query (janbu simplified) - Safety Factor: 1.84741

| Slice Number | X coordinate [m] | Y coordinate - Bottom [m] | Interslice Normal Force [kN] | Interslice Shear Force [kN] | Interslice Force Angle [degrees] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.3709 | 61.002 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.2609 | 60.9657 | 9.93875 | 0 | 0 |
| 3 | 17.1509 | 60.9784 | 27.7741 | 0 | 0 |
| 4 | 19.0409 | 61.04 | 51.2642 | 0 | 0 |
| 5 | 20.9309 | 61.1506 | 78.3365 | 0 | 0 |
| 6 | 22.8209 | 61.3105 | 107.078 | 0 | 0 |
| 7 | 24.7109 | 61.5199 | 135.724 | 0 | 0 |
| 8 | 26.6009 | 61.7794 | 161.532 | 0 | 0 |
| 9 | 28.4909 | 62.0894 | 180.633 | 0 | 0 |
| 10 | 30.3809 | 62.4507 | 193.868 | 0 | 0 |
| 11 | 32.2709 | 62.8639 | 203.296 | 0 | 0 |
| 12 | 34.1608 | 63.3301 | 209.201 | 0 | 0 |
| 13 | 36.0508 | 63.8502 | 210.638 | 0 | 0 |
| 14 | 37.9408 | 64.4255 | 206.8 | 0 | 0 |
| 15 | 39.8308 | 65.0573 | 197.021 | 0 | 0 |
| 16 | 41.7208 | 65.7472 | 180.776 | 0 | 0 |
| 17 | 43.6108 | 66.4971 | 159.049 | 0 | 0 |
| 18 | 45.5008 | 67.3089 | 137.73 | 0 | 0 |
| 19 | 47.3908 | 68.1848 | 119.927 | 0 | 0 |
| 20 | 49.2808 | 69.1276 | 103.339 | 0 | 0 |
| 21 | 51.1708 | 70.1402 | 84.0489 | 0 | 0 |
| 22 | 53.0608 | 71.2258 | 62.7745 | 0 | 0 |
| 23 | 54.9507 | 72.3885 | 40.5172 | 0 | 0 |
| 24 | 56.8407 | 73.6327 | 18.6061 | 0 | 0 |
| 25 | 58.7307 | 74.9634 | 1.33631 | 0 | 0 |
| 26 | 60.6207 | 76.3867 | 0 | 0 | 0 |

List Of Coordinates

External Boundary

| X | Y |
| --- | --- |
| 174.556 | -4.26e-014 |
| 174.556 | 93.884 |
| 169.556 | 93.884 |
| 167.882 | 93.627 |
| 166.125 | 92.531 |
| 161.905 | 89.918 |
| 158.344 | 88 |
| 57.367 | 76 |
| 47.367 | 71 |
| 42.367 | 72 |
| 30.367 | 66 |
| 25.367 | 67 |
| 13.367 | 61 |
| 9.62557 | 60.5528 |
| 6.67465 | 60.2001 |
| 5.94282 | 60.1127 |
| 5 | 60 |
| 0 | 60 |
| 0 | 0 |

Material Boundary

| X | Y |
| --- | --- |
| 5 | 60 |
| 5.1685 | 59.915 |
| 5.94282 | 60.1127 |

Material Boundary

| X | Y |
| --- | --- |
| 6.67465 | 60.2001 |
| 7.548 | 60.26 |
| 9.62557 | 60.5528 |
| 12.711 | 60.603 |
| 13.617 | 60.617 |
| 14.112 | 60.656 |
| 16.178 | 60.72 |
| 19.631 | 60.942 |
| 20.96 | 61.033 |
| 22.141 | 61.124 |
| 25.485 | 61.472 |
| 26.399 | 61.536 |
| 29.118 | 61.844 |
| 30.769 | 61.962 |
| 33.76 | 62.269 |
| 36.007 | 62.564 |
| 39.06 | 62.769 |
| 39.155 | 62.823 |
| 41.124 | 63.264 |
| 43.671 | 63.385 |
| 49.761 | 63.736 |
| 52.063 | 63.9 |
| 53.384 | 63.943 |
| 55.67 | 64.093 |
| 58.615 | 64.267 |
| 60.662 | 64.41 |
| 62.568 | 64.58 |
| 64.41 | 64.673 |
| 67.644 | 64.857 |
| 69.202 | 64.984 |
| 71.623 | 65.208 |
| 75.017 | 65.569 |
| 75.492 | 65.596 |
| 80.522 | 66.099 |
| 81.77 | 66.225 |
| 87.084 | 66.944 |
| 89.292 | 67.251 |
| 93.147 | 67.923 |
| 96.429 | 68.344 |
| 98.067 | 68.659 |
| 100.25 | 69.128 |
| 103.261 | 69.579 |
| 103.596 | 69.62 |
| 110.489 | 70.966 |
| 112.129 | 72.356 |
| 121.978 | 74.338 |
| 124.112 | 74.8 |
| 125.13 | 74.984 |
| 126.004 | 75.088 |
| 127.144 | 75.299 |
| 132.377 | 77.158 |
| 135.396 | 78.665 |
| 139.781 | 79.751 |
| 140.131 | 79.827 |
| 140.38 | 80.254 |
| 141.008 | 80.803 |
| 141.288 | 80.854 |
| 142.306 | 81.23 |
| 144.509 | 82.712 |
| 145.569 | 83.094 |
| 146.945 | 83.373 |
| 148.265 | 83.804 |
| 156.017 | 86.747 |
| 158.344 | 88 |

### ESTADO PROYECTADO CON LÍNEA DE AGUA

Project Summary

  File Name: PROYECTADO CON AGUA.slim

  Slide Modeler Version: 6.025

  Project Title: SLIDE - An Interactive Slope Stability Program

  Date Created: 17/01/2019, 17:34:52

General Settings

  Units of Measurement: Metric Units

  Time Units: days

  Permeability Units: meters/second

  Failure Direction: Right to Left

  Data Output: Standard

  Maximum Material Properties: 20

  Maximum Support Properties: 20

Analysis Options

Analysis Methods Used

- Bishop simplified

- Janbu simplified

  Number of slices: 25

  Tolerance: 0.005

  Maximum number of iterations: 50

  Check malpha < 0.2: Yes

  Initial trial value of FS: 1

  Steffensen Iteration: Yes

Groundwater Analysis

  Groundwater Method: Water Surfaces

  Pore Fluid Unit Weight: 9.81 kN/m3

  Advanced Groundwater Method: None

Random Numbers

  Pseudo-random Seed: 10116

  Random Number Generation Method: Park and Miller v.3

Surface Options

  Surface Type: Circular

  Search Method: Grid Search

  Radius Increment: 10

  Composite Surfaces: Disabled

  Reverse Curvature: Create Tension Crack

  Minimum Elevation: Not Defined

  Minimum Depth: Not Defined

Material Properties

| Property | SUSTRATO | RELLENO |
| --- | --- | --- |
| Color | ___. | ___. |
| Strength Type | Mohr-Coulomb | Mohr-Coulomb |
| Unit Weight [kN/m3] | 25 | 19 |
| Cohesion [kPa] | 50 | 5 |
| Friction Angle [deg] | 35 | 25 |
| Water Surface | None | None |
| Ru Value | 0 | 0 |

Global Minimums

Method: bishop simplified

- FS: 1.897480

- Center: 15.716, 134.048

- Radius: 73.084

- Left Slip Surface Endpoint: 13.371, 61.002

- Right Slip Surface Endpoint: 60.621, 76.387

- Resisting Moment=124109 kN-m

- Driving Moment=65407.3 kN-m

- Total Slice Area=167.721 m2

Method: janbu simplified

- FS: 1.847410

- Center: 15.716, 134.048

- Radius: 73.084

- Left Slip Surface Endpoint: 13.371, 61.002

- Right Slip Surface Endpoint: 60.621, 76.387

- Resisting Horizontal Force=1600.96 kN

- Driving Horizontal Force=866.594 kN

- Total Slice Area=167.721 m2

Valid / Invalid Surfaces

Method: bishop simplified

- Number of Valid Surfaces: 4789

- Number of Invalid Surfaces: 62

Error Codes:

  - Error Code -106 reported for 7 surfaces

  - Error Code -1000 reported for 55 surfaces

Method: janbu simplified

- Number of Valid Surfaces: 4765

- Number of Invalid Surfaces: 86

Error Codes:

  - Error Code -106 reported for 7 surfaces

  - Error Code -108 reported for 24 surfaces

  - Error Code -1000 reported for 55 surfaces

Error Codes

The following errors were encountered during the computation:

  - -106 = Average slice width is less than 0.0001 * (maximum horizontal extent of soil region). This limitation is imposed to avoid numerical errors which may result from too many slices, or too small a slip region.

  - -108 = Total driving moment or total driving force < 0.1. This is to limit the calculation of extremely high safety factors if the driving force is very small (0.1 is an arbitrary number).

  - -1000 = No valid slip surfaces are generated at a grid center. Unable to draw a surface.

Slice Data

  Global Minimum Query (bishop simplified) - Safety Factor: 1.89748

| Slice Number | Width [m] | Weight [kN] | Base Material | Base Cohesion [kPa] | Base Friction Angle [degrees] | Shear Stress [kPa] | Shear Strength [kPa] | Base Normal Stress [kPa] | Pore Pressure [kPa] | Effective Normal Stress [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.88999 | 17.6177 | RELLENO | 5 | 25 | 4.94917 | 9.39095 | 9.41641 | 0 | 9.41641 |
| 2 | 1.88999 | 51.9754 | RELLENO | 5 | 25 | 9.37786 | 17.7943 | 27.4376 | 0 | 27.4376 |
| 3 | 1.88999 | 84.5771 | RELLENO | 5 | 25 | 13.5242 | 25.6619 | 44.3095 | 0 | 44.3095 |
| 4 | 1.88999 | 115.42 | RELLENO | 5 | 25 | 17.3928 | 33.0025 | 60.0515 | 0 | 60.0515 |
| 5 | 1.88999 | 144.498 | RELLENO | 5 | 25 | 20.9877 | 39.8237 | 74.6797 | 0 | 74.6797 |
| 6 | 1.88999 | 171.802 | RELLENO | 5 | 25 | 24.312 | 46.1316 | 88.207 | 0 | 88.207 |
| 7 | 1.88999 | 187.192 | RELLENO | 5 | 25 | 26.095 | 49.5148 | 95.4622 | 0 | 95.4622 |
| 8 | 1.88999 | 166.255 | RELLENO | 5 | 25 | 23.3133 | 44.2365 | 84.143 | 0 | 84.143 |
| 9 | 1.88999 | 140.63 | RELLENO | 5 | 25 | 19.9825 | 37.9163 | 70.5891 | 0 | 70.5891 |
| 10 | 1.88999 | 137.252 | RELLENO | 5 | 25 | 19.4374 | 36.8821 | 68.3713 | 0 | 68.3713 |
| 11 | 1.88999 | 155.397 | RELLENO | 5 | 25 | 21.5359 | 40.864 | 76.9104 | 0 | 76.9104 |
| 12 | 1.88999 | 171.623 | RELLENO | 5 | 25 | 23.3707 | 44.3454 | 84.3765 | 0 | 84.3765 |
| 13 | 1.88999 | 185.89 | RELLENO | 5 | 25 | 24.9408 | 47.3246 | 90.7657 | 0 | 90.7657 |
| 14 | 1.88999 | 198.152 | RELLENO | 5 | 25 | 26.2446 | 49.7986 | 96.0711 | 0 | 96.0711 |
| 15 | 1.88999 | 208.354 | RELLENO | 5 | 25 | 27.28 | 51.7633 | 100.284 | 0 | 100.284 |
| 16 | 1.88999 | 206.149 | RELLENO | 5 | 25 | 26.8253 | 50.9004 | 98.4337 | 0 | 98.4337 |
| 17 | 1.88999 | 167.313 | RELLENO | 5 | 25 | 22.0623 | 41.8627 | 79.0521 | 0 | 79.0521 |
| 18 | 1.88999 | 123.44 | RELLENO | 5 | 25 | 16.7754 | 31.831 | 57.5391 | 0 | 57.5391 |
| 19 | 1.88999 | 101.559 | RELLENO | 5 | 25 | 14.1111 | 26.7755 | 46.6978 | 0 | 46.6978 |
| 20 | 1.88999 | 100.386 | RELLENO | 5 | 25 | 13.8632 | 26.3052 | 45.6892 | 0 | 45.6892 |
| 21 | 1.88999 | 96.647 | RELLENO | 5 | 25 | 13.3217 | 25.2776 | 43.4856 | 0 | 43.4856 |
| 22 | 1.88999 | 90.2125 | RELLENO | 5 | 25 | 12.479 | 23.6787 | 40.0566 | 0 | 40.0566 |
| 23 | 1.88999 | 80.933 | RELLENO | 5 | 25 | 11.3267 | 21.4922 | 35.3676 | 0 | 35.3676 |
| 24 | 1.88999 | 61.9023 | RELLENO | 5 | 25 | 9.1084 | 17.283 | 26.3411 | 0 | 26.3411 |
| 25 | 1.88999 | 21.5225 | RELLENO | 5 | 25 | 4.58521 | 8.70035 | 7.93541 | 0 | 7.93541 |

  Global Minimum Query (janbu simplified) - Safety Factor: 1.84741

| Slice Number | Width [m] | Weight [kN] | Base Material | Base Cohesion [kPa] | Base Friction Angle [degrees] | Shear Stress [kPa] | Shear Strength [kPa] | Base Normal Stress [kPa] | Pore Pressure [kPa] | Effective Normal Stress [kPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.88999 | 17.6177 | RELLENO | 5 | 25 | 5.08394 | 9.39212 | 9.4189 | 0 | 9.4189 |
| 2 | 1.88999 | 51.9754 | RELLENO | 5 | 25 | 9.63165 | 17.7936 | 27.4359 | 0 | 27.4359 |
| 3 | 1.88999 | 84.5771 | RELLENO | 5 | 25 | 13.8878 | 25.6565 | 44.2981 | 0 | 44.2981 |
| 4 | 1.88999 | 115.42 | RELLENO | 5 | 25 | 17.8575 | 32.9902 | 60.0251 | 0 | 60.0251 |
| 5 | 1.88999 | 144.498 | RELLENO | 5 | 25 | 21.545 | 39.8025 | 74.6344 | 0 | 74.6344 |
| 6 | 1.88999 | 171.802 | RELLENO | 5 | 25 | 24.9536 | 46.0996 | 88.1386 | 0 | 88.1386 |
| 7 | 1.88999 | 187.192 | RELLENO | 5 | 25 | 26.7794 | 49.4725 | 95.3715 | 0 | 95.3715 |
| 8 | 1.88999 | 166.255 | RELLENO | 5 | 25 | 23.9209 | 44.1917 | 84.0469 | 0 | 84.0469 |
| 9 | 1.88999 | 140.63 | RELLENO | 5 | 25 | 20.5 | 37.8719 | 70.494 | 0 | 70.494 |
| 10 | 1.88999 | 137.252 | RELLENO | 5 | 25 | 19.9376 | 36.833 | 68.2659 | 0 | 68.2659 |
| 11 | 1.88999 | 155.397 | RELLENO | 5 | 25 | 22.0866 | 40.803 | 76.7799 | 0 | 76.7799 |
| 12 | 1.88999 | 171.623 | RELLENO | 5 | 25 | 23.9644 | 44.2721 | 84.2194 | 0 | 84.2194 |
| 13 | 1.88999 | 185.89 | RELLENO | 5 | 25 | 25.5702 | 47.2386 | 90.5809 | 0 | 90.5809 |
| 14 | 1.88999 | 198.152 | RELLENO | 5 | 25 | 26.9025 | 49.7 | 95.8593 | 0 | 95.8593 |
| 15 | 1.88999 | 208.354 | RELLENO | 5 | 25 | 27.9592 | 51.6521 | 100.046 | 0 | 100.046 |
| 16 | 1.88999 | 206.149 | RELLENO | 5 | 25 | 27.4884 | 50.7824 | 98.181 | 0 | 98.181 |
| 17 | 1.88999 | 167.313 | RELLENO | 5 | 25 | 22.6038 | 41.7584 | 78.8285 | 0 | 78.8285 |
| 18 | 1.88999 | 123.44 | RELLENO | 5 | 25 | 17.1841 | 31.7461 | 57.3572 | 0 | 57.3572 |
| 19 | 1.88999 | 101.559 | RELLENO | 5 | 25 | 14.4523 | 26.6993 | 46.5343 | 0 | 46.5343 |
| 20 | 1.88999 | 100.386 | RELLENO | 5 | 25 | 14.1958 | 26.2254 | 45.518 | 0 | 45.518 |
| 21 | 1.88999 | 96.647 | RELLENO | 5 | 25 | 13.6386 | 25.1961 | 43.3107 | 0 | 43.3107 |
| 22 | 1.88999 | 90.2125 | RELLENO | 5 | 25 | 12.7734 | 23.5977 | 39.8828 | 0 | 39.8828 |
| 23 | 1.88999 | 80.933 | RELLENO | 5 | 25 | 11.5915 | 21.4142 | 35.2004 | 0 | 35.2004 |
| 24 | 1.88999 | 61.9023 | RELLENO | 5 | 25 | 9.31932 | 17.2166 | 26.1986 | 0 | 26.1986 |
| 25 | 1.88999 | 21.5225 | RELLENO | 5 | 25 | 4.69032 | 8.66495 | 7.85954 | 0 | 7.85954 |

Interslice Data

  Global Minimum Query (bishop simplified) - Safety Factor: 1.89748

| Slice Number | X coordinate [m] | Y coordinate - Bottom [m] | Interslice Normal Force [kN] | Interslice Shear Force [kN] | Interslice Force Angle [degrees] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.3709 | 61.002 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.2609 | 60.9657 | 9.69281 | 0 | 0 |
| 3 | 17.1509 | 60.9784 | 27.0653 | 0 | 0 |
| 4 | 19.0409 | 61.04 | 49.8916 | 0 | 0 |
| 5 | 20.9309 | 61.1506 | 76.1137 | 0 | 0 |
| 6 | 22.8209 | 61.3105 | 103.832 | 0 | 0 |
| 7 | 24.7109 | 61.5199 | 131.295 | 0 | 0 |
| 8 | 26.6009 | 61.7794 | 155.833 | 0 | 0 |
| 9 | 28.4909 | 62.0894 | 173.797 | 0 | 0 |
| 10 | 30.3809 | 62.4507 | 186.055 | 0 | 0 |
| 11 | 32.2709 | 62.8639 | 194.529 | 0 | 0 |
| 12 | 34.1608 | 63.3301 | 199.37 | 0 | 0 |
| 13 | 36.0508 | 63.8502 | 199.645 | 0 | 0 |
| 14 | 37.9408 | 64.4255 | 194.556 | 0 | 0 |
| 15 | 39.8308 | 65.0573 | 183.446 | 0 | 0 |
| 16 | 41.7208 | 65.7472 | 165.802 | 0 | 0 |
| 17 | 43.6108 | 66.4971 | 142.68 | 0 | 0 |
| 18 | 45.5008 | 67.3089 | 120.195 | 0 | 0 |
| 19 | 47.3908 | 68.1848 | 101.49 | 0 | 0 |
| 20 | 49.2808 | 69.1276 | 84.1282 | 0 | 0 |
| 21 | 51.1708 | 70.1402 | 64.0612 | 0 | 0 |
| 22 | 53.0608 | 71.2258 | 42.0217 | 0 | 0 |
| 23 | 54.9507 | 72.3885 | 19.0283 | 0 | 0 |
| 24 | 56.8407 | 73.6327 | -3.57121 | 0 | 0 |
| 25 | 58.7307 | 74.9634 | -21.4129 | 0 | 0 |
| 26 | 60.6207 | 76.3867 | 0 | 0 | 0 |

  Global Minimum Query (janbu simplified) - Safety Factor: 1.84741

| Slice Number | X coordinate [m] | Y coordinate - Bottom [m] | Interslice Normal Force [kN] | Interslice Shear Force [kN] | Interslice Force Angle [degrees] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.3709 | 61.002 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.2609 | 60.9657 | 9.93875 | 0 | 0 |
| 3 | 17.1509 | 60.9784 | 27.7741 | 0 | 0 |
| 4 | 19.0409 | 61.04 | 51.2642 | 0 | 0 |
| 5 | 20.9309 | 61.1506 | 78.3365 | 0 | 0 |
| 6 | 22.8209 | 61.3105 | 107.078 | 0 | 0 |
| 7 | 24.7109 | 61.5199 | 135.724 | 0 | 0 |
| 8 | 26.6009 | 61.7794 | 161.532 | 0 | 0 |
| 9 | 28.4909 | 62.0894 | 180.633 | 0 | 0 |
| 10 | 30.3809 | 62.4507 | 193.868 | 0 | 0 |
| 11 | 32.2709 | 62.8639 | 203.296 | 0 | 0 |
| 12 | 34.1608 | 63.3301 | 209.201 | 0 | 0 |
| 13 | 36.0508 | 63.8502 | 210.638 | 0 | 0 |
| 14 | 37.9408 | 64.4255 | 206.8 | 0 | 0 |
| 15 | 39.8308 | 65.0573 | 197.021 | 0 | 0 |
| 16 | 41.7208 | 65.7472 | 180.776 | 0 | 0 |
| 17 | 43.6108 | 66.4971 | 159.049 | 0 | 0 |
| 18 | 45.5008 | 67.3089 | 137.73 | 0 | 0 |
| 19 | 47.3908 | 68.1848 | 119.927 | 0 | 0 |
| 20 | 49.2808 | 69.1276 | 103.339 | 0 | 0 |
| 21 | 51.1708 | 70.1402 | 84.0489 | 0 | 0 |
| 22 | 53.0608 | 71.2258 | 62.7745 | 0 | 0 |
| 23 | 54.9507 | 72.3885 | 40.5172 | 0 | 0 |
| 24 | 56.8407 | 73.6327 | 18.6061 | 0 | 0 |
| 25 | 58.7307 | 74.9634 | 1.33631 | 0 | 0 |
| 26 | 60.6207 | 76.3867 | 0 | 0 | 0 |

List Of Coordinates

Water Table

| X | Y |
| --- | --- |
| 19.2091 | 63.9211 |
| 19.4323 | 63.9354 |
| 20.7423 | 64.0251 |
| 21.8705 | 64.112 |
| 25.2249 | 64.4611 |
| 26.1253 | 64.5242 |
| 28.8421 | 64.8319 |
| 30.5088 | 64.9511 |
| 33.4115 | 65.249 |
| 35.711 | 65.5509 |
| 38.4205 | 65.7328 |
| 40.722 | 66.2483 |
| 43.5135 | 66.3809 |
| 49.5681 | 66.7299 |
| 51.9075 | 66.8965 |
| 53.2369 | 66.9398 |
| 55.4833 | 67.0872 |
| 58.422 | 67.2608 |
| 60.4242 | 67.4007 |
| 62.359 | 67.5733 |
| 64.2492 | 67.6687 |
| 67.4369 | 67.8501 |
| 68.9419 | 67.9728 |
| 71.3261 | 68.1933 |
| 74.7731 | 68.56 |
| 75.2575 | 68.5875 |
| 80.2235 | 69.0841 |
| 81.4181 | 69.2047 |
| 86.6763 | 69.9162 |
| 88.8277 | 70.2153 |
| 92.6983 | 70.89 |
| 95.9544 | 71.3077 |
| 97.468 | 71.5988 |
| 99.749 | 72.0898 |
| 99.8603 | 72.1029 |
| 102.856 | 72.5519 |
| 103.126 | 72.5848 |
| 109.146 | 73.7604 |
| 110.779 | 75.1445 |
| 121.365 | 77.2747 |
| 123.528 | 77.743 |
| 124.686 | 77.9523 |
| 125.553 | 78.0555 |
| 126.364 | 78.2056 |
| 131.201 | 79.9238 |
| 134.353 | 81.4973 |
| 138.387 | 82.4964 |
| 139.656 | 83.6062 |
| 140.494 | 83.7586 |
| 140.93 | 83.9197 |
| 143.143 | 85.4084 |
| 144.758 | 85.9906 |
| 146.179 | 86.2787 |
| 147.266 | 86.6338 |
| 147.457 | 86.7063 |

External Boundary

| X | Y |
| --- | --- |
| 174.556 | -4.26e-014 |
| 174.556 | 93.884 |
| 169.556 | 93.884 |
| 167.882 | 93.627 |
| 166.125 | 92.531 |
| 161.905 | 89.918 |
| 158.344 | 88 |
| 57.367 | 76 |
| 47.367 | 71 |
| 42.367 | 72 |
| 30.367 | 66 |
| 25.367 | 67 |
| 13.367 | 61 |
| 9.62557 | 60.5528 |
| 6.67465 | 60.2001 |
| 5.94282 | 60.1127 |
| 5 | 60 |
| 0 | 60 |
| 0 | 0 |

Material Boundary

| X | Y |
| --- | --- |
| 5 | 60 |
| 5.1685 | 59.915 |
| 5.94282 | 60.1127 |

Material Boundary

| X | Y |
| --- | --- |
| 6.67465 | 60.2001 |
| 7.548 | 60.26 |
| 9.62557 | 60.5528 |
| 12.711 | 60.603 |
| 13.617 | 60.617 |
| 14.112 | 60.656 |
| 16.178 | 60.72 |
| 19.631 | 60.942 |
| 20.96 | 61.033 |
| 22.141 | 61.124 |
| 25.485 | 61.472 |
| 26.399 | 61.536 |
| 29.118 | 61.844 |
| 30.769 | 61.962 |
| 33.76 | 62.269 |
| 36.007 | 62.564 |
| 39.06 | 62.769 |
| 39.155 | 62.823 |
| 41.124 | 63.264 |
| 43.671 | 63.385 |
| 49.761 | 63.736 |
| 52.063 | 63.9 |
| 53.384 | 63.943 |
| 55.67 | 64.093 |
| 58.615 | 64.267 |
| 60.662 | 64.41 |
| 62.568 | 64.58 |
| 64.41 | 64.673 |
| 67.644 | 64.857 |
| 69.202 | 64.984 |
| 71.623 | 65.208 |
| 75.017 | 65.569 |
| 75.492 | 65.596 |
| 80.522 | 66.099 |
| 81.77 | 66.225 |
| 87.084 | 66.944 |
| 89.292 | 67.251 |
| 93.147 | 67.923 |
| 96.429 | 68.344 |
| 98.067 | 68.659 |
| 100.25 | 69.128 |
| 103.261 | 69.579 |
| 103.596 | 69.62 |
| 110.489 | 70.966 |
| 112.129 | 72.356 |
| 121.978 | 74.338 |
| 124.112 | 74.8 |
| 125.13 | 74.984 |
| 126.004 | 75.088 |
| 127.144 | 75.299 |
| 132.377 | 77.158 |
| 135.396 | 78.665 |
| 139.781 | 79.751 |
| 140.131 | 79.827 |
| 140.38 | 80.254 |
| 141.008 | 80.803 |
| 141.288 | 80.854 |
| 142.306 | 81.23 |
| 144.509 | 82.712 |
| 145.569 | 83.094 |
| 146.945 | 83.373 |
| 148.265 | 83.804 |
| 156.017 | 86.747 |
| 158.344 | 88 |

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Después de haber realizado el estudio geológico de la zona, se ha procedido al cálculo de la estabilidad global de los rellenos. Finalmente, a modo de resumen, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones.

Cabe mencionar que estas conclusiones y recomendaciones parten de la información de campo que se ha podido recabar a nivel de proyecto, siendo necesario, previo al inicio de los rellenos, realizar un desbroce de la zona y comprobar si el material base del relleno cumple con las consideraciones hechas en este documento.

En un primer frente de los rellenos, se generarán taludes de longitud máxima de 10 metros en planta, con una pendiente no mayor de 2(H):1(V), con bermas intermedias de 5 metros, mientras que en la parte central se genera un talud con una pendiente de alrededor del 10%, de unos 100 metros de longitud en planta.

La excavabilidad del terreno sugiere la utilización de maquinaria tipo retroexcavadora con cazo.

Para disminuir la presencia de agua dentro de los rellenos, y de esta forma, reducir el peso del relleno y aumentar el coeficiente de seguridad de la estabilidad global del relleno, se considera necesario ejecutar, previo a los rellenos, unas cunetas perimetrales que eviten la entrada de la escorrentía superficial de las cuencas de aguas arriba en el propio relleno. Además de las cunetas perimetrales, se recomienda ejecutar un dren de fondo, que abarque la totalidad del relleno, para canalizar el agua de infiltración hasta una arqueta de fondo.

El talud de excavación de las cunetas perimetrales será de 1,5(H):1(V). En cambio, el talud de excavación de la arqueta de registro y la balsa de decantación, con mayor profundidad de excavación, será de 2(H):1(V). En función del terreno excavado en cada una de las ubicaciones, la Dirección de Obra podrá proponer cambios en los taludes de excavación.

Se recomienda realizar plantaciones en el frente de los rellenos para aumentar las acciones estabilizadoras del talud a largo plazo.