ANEJO Nº5. CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	BASES DE CÁLCULO	1

2.1.	NORMATIVAS APLICADAS	1

2.2.	AMBIENTE	1

2.2.1.	Hormigón	1

2.2.2.	Coeficientes parciales de seguridad para los materiales	1

2.3.	NIVEL DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN	1

2.4.	RECUBRIMIENTOS	2

2.5.	ACCIONES	2

2.5.1.	Coeficientes de mayoración de las acciones	2

2.5.2.	Combinación de acciones	2

2.5.3.	Acciones consideradas	4

3.	CÁLCULOS	5

3.1.	CÁLCULOS RELATIVOS A LA LOSA DE CIMENTACIÓN	5

3.1.1.	Armadura en fibra superior de losa	5

3.1.2.	Armadura en fibra inferior de losa	8

3.2.	CÁLCULOS RELATIVOS A MUROS PERIMETRALES	10

3.2.1.	Armadura exterior	10

3.2.2.	Armadura interior	12

# INTRODUCCIÓN

Este anejo de cálculo estructural tiene el objetivo de dimensionar desde el punto de vista estructural las obras de fábrica incluidas en el presente proyecto, desde la balsa de decantación hasta la escollera de la zona inferior del relleno.

El dimensionamiento geométrico de la balsa se ha realizado en el anejo de hidrología y drenaje, parte de este primer documento del proyecto.

El depósito tendrá las siguientes dimensiones:

- Longitud neta = 3 metros

- Anchura neta = 1,5 metros

- Altura de muro = 1 metros (cota de agua)

- Espesor de losa de cimentación = 0,3 metros

- Espesor de muros perimetrales = 0,2 metros

# BASES DE CÁLCULO

Se procede a definir las bases y aspectos a tener en cuenta a la hora de definir y dimensionar la estructura de la balsa de decantación.

## NORMATIVAS APLICADAS

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad Estructural.

- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Cimientos.

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- Instrucción para la recepción de cementos. RC-16.

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP.

## AMBIENTE

Los ambientes considerados para todos los elementos de la obra, según la EHE-08 es IIIc+ Qb

### Hormigón

- Acero en armaduras: B 500 S

- Hormigón:HA-30/B/20/IIa

- Contenido mínimo de cemento: 325 Kg/m3

- Máxima relación agua/ cemento: 0,50

### Coeficientes parciales de seguridad para los materiales

| Situación | Hormigón | Acero |
| --- | --- | --- |
| Persistente o transitoria | 1.5 | 1.15 |
| Accidental | 1.3 | 1.00 |

## NIVEL DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN

Se ha considerado un nivel de control intenso.

## RECUBRIMIENTOS

La vida útil considerada es de 10 años, al tratarse de una estructura de ingeniería civil de repercusión económica baja o media. De modo que el recubrimiento nominal considerado para los distintos elementos de la obra será de 40mm.

## ACCIONES

### Coeficientes de mayoración de las acciones

Para los ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS:

Y para los ESTADOS LÍMITE DE SERVICIOS:

### Combinación de acciones

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a continuación.

Estados límite últimos

- Situaciones persistentes y transitorias

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizará de acuerdo con el siguiente criterio:

donde:

Gk.j	valor representativo de cada acción permanente

G*k,i	valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Qk,1	valor representativo (valor característico) de la acción variable dominante

ψ0,i Qk,i	valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante.

-Situaciones accidentales

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

donde:

Gk.j	valor representativo de cada acción permanente

G*k,i	valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

1,1 Qk,1	valor representativo (valor frecuente) de la acción variable dominante

2,1 Qk,j	valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante y la acción accidental

Ak	valor representativo (valor característico) de la acción accidental

-Situaciones sismicas

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

donde:

Gk.j	valor representativo de cada acción permanente

G*k,i	valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

2,1 Qk,j	valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante y la acción accidental

AEk	valor representativo (valor característico) de la acción sísimica

Estados límite de servicio

Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, excluyéndose las accidentales.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

- Combinación característica (poco probable o rara):

- Combinación frecuente:

- Combinación cuasi-permanente:

Valores de los coeficientes de simultaneidad (ψ)

Los valores considerados son los que dicta el CTE-DB-SE:

### Acciones consideradas

#### Acciones permanentes

Peso propio

El correspondiente a considerar una densidad del hormigón armado de 2.5 T/m3

#### Acciones de valor no constante (G*): Acciones debidas al terreno

Empuje del terreno

Se ha considerado el empuje que transmitirán los terrenos de relleno del trasdós de los muros perimetrales del depósito de retención.

Los empujes del terreno se calculan a partir de la teoría de Coulomb. Se han considerado las siguientes características de los rellenos:

Ángulo de rozamiento interno del terreno: 30º

Ángulo de rozamiento tierras-muro: 10º

Inclinación del terreno del trasdós: 0º

Inclinación del trasdós del muro respecto a la vertical: 0

A partir de estas características se obtiene un coeficiente de empuje en reposo horizontal de Kr=0,5.

El empuje de las tierras sobre el muro perimetral será:

Eterreno=12 . γ.kr.H2=12*1,8*0,5*1,22=0,65 Tn/ml

#### Acciones variables

Sobrecarga de uso

No se consideran sobrecargas de uso sobre la estructura.

Empuje de relleno de agua

Debido a la retención de la escorrentía infiltrada se dará un empuje dentro del depósito hacia los muros perimetrales y el muro de compartimentación central.

Dicho empuje seguirá una ley triangular, con una altura máxima de 3,0 metros. La resultante de este empuje, por metro lineal de muro, será:

Eagua en sedimentación=12 . γ.H2=12*1,0*1,02=0,5 Tn/ml

Acciones térmicas

No se consideran en el cálculo ya que sus efectos se consideran despreciables al disponerse juntas de dilatación a distancias no superiores a 30 metros.

#### Acciones accidentales

No habrá que considerar ninguna acción accidental a la hora de calcular la estructura de la balsa de decantación.

#### Acciones sísmicas

La aceleración sísmica horizontal básica del emplazamiento es menor que 0.04 g. Por lo tanto no se consideran las acciones sísmicas.

# CÁLCULOS

Se han calculado la losa de cimentación y los muros perimetrales. Para todos los elementos resulta crítico en el dimensionamiento la limitación de apertura de fisura impuesta por el tipo de ambiente donde se encuentra la obra. La apertura de fisura para la combinación cuasi-permanente para los elementos de hormigón armado debe ser inferior a wk= 0,3 mm (tabla 5.1.1.2, exposición II).

Los diferentes cálculos se van a realizar primero para la fase constructiva y luego para la fase de servicio.

## CÁLCULOS RELATIVOS A LA LOSA DE CIMENTACIÓN

Atendiendo al terreno sobre el que se apoyará el depósito, se considera el reparto de cargas que genera una losa de cimentación superficial.

### Armadura en fibra superior de losa

Para el cálculo de la losa de cimentación, la situación pésima para el cálculo de la armadura de la fibra superior será en fase de construcción, con el depósito lleno en fase de pruebas.

El peso propio de cada uno de los muros de 20cm de espesor y 1,5 metros de altura será:

PPmuro=2,5Tnm3*0,2m*1,5m=0,75 Tn/ml

El peso propio de la losa de cimentación de 30cm de espesor será:

qlosa=2,5Tnm3*0,3m=0,75Tnm/ml

Finalmente, el efecto del agua sobre el depósito será doble.

Por un lado, ejercerá una presión gravitatoria sobre la losa de cimentación:

qagua=1,0Tnm3*1m=1Tnm/ml

Y por un lado estará el empuje hidrostático de ley triangular sobre los muros perimetrales:

eagua=1,0Tnm3*1m=1Tnm/ml

Estas acciones serán mayoradas con los coeficientes introducidos en el apartado anterior, quedando:

- Peso propio de los muros= 1,35*0,75=1,01 Tn/ml

- Peso propio de la losa de cimentación= 1,35*0,75=1,01 Tn/m/ml

- Peso del agua sobre la losa= 1,5*1=1,5 Tn/m/ml

- Empuje hidrostático del agua sobre los muros=1,5*1=1,5 Tn/m/ml

Con esta hipótesis de carga y las acciones consideradas mayoradas, la reacción del terreno será la siguiente:

rterreno=3*1.01*0.2+1,01*3,4+1,5*1,73,4=1,94Tnm/ml

Con estas acciones consideradas sobre la losa, obtenemos el momento flector pésimo:

M=Mempuje hidr+eagua*L28+PPmuro*L2+qlosa*L28-rterreno*L28

M=12*1,5*123+1,5*328+1,01*32+1,01*3,428-1,94*3,428=2,10 m*Tn/ml

Con este esfuerzo, y aplicando la normativa de Hormigón EHE-08, se obtiene una armadura de tracción en fibra superior de 8,40 cm2, correspondiente a la cuantía mínima.

Para ver el cumplimiento de la fisuración, se aplica el mismo estado de cargas, pero para un Estado Límite de Servicio. En ese caso, la reacción del terreno no se verá afectada por la mayoración de las cargas.

La reacción del terreno será:

rterreno=3*0,75*0.2+0,75*3,4+1*1,73,4=1,38Tnm/ml

Con esta reacción repartida, el momento de cálculo para la comprobación de la fisuración será:

M=12*1*123+1*328+0,75*32+0,75*3,428-1,38*3,428=1,51 m*Tn/ml

Con este valor, y teniendo en cuenta la limitación de la normativa de fisuración máxima para el ambiente tipo II, vemos que con 5 barras de 16mm de diámetro la sección no fisurará:

### Armadura en fibra inferior de losa

Para el cálculo de la armadura inferior de la losa se tomará la siguiente hipótesis de cargas. Se considerará el depósito vacío y con relleno del trasdós de los muros. De esta manera, se está maximizando el momento flector en la fibra inferior de la losa de cimentación de 30cm.

El peso propio de cada uno de los muros de 20cm de espesor y 1,5 metros de altura será:

PPmuro=2,5Tnm3*0,2m*1,5m=0,75 Tn/ml

Y el peso propio de la losa de cimentación de 30cm de espesor será:

rlosa=2,5Tnm3*0,3m=0,75Tnm/ml

Por otro lado, la carga repartida de ley triangular del empuje de tierras será:

eterreno=γ.kr.H=1,8*0,5*1,5=1,35Tnm/ml

Estas cargas, aplicando los coeficientes de mayoración descritos en el apartado anterior, serán:

- Peso propio de muros = 1,35*0,75=1,01 Tn/ml

- Peso propio de la losa de cimentación = 1,35*0,75=1,01 Tn/ml

- Empuje de tierras = 1,5*1,35 = 2,03 Tn/m/ml.

La reacción del terreno, para estas cargas, será:

rterreno=3*1,01*0.2+1,01*3,43,4=1,19Tnm/ml

Con esta reacción, el momento flector pésimo en el centro de la losa será:

M=rterreno*L28+12*eterreno*H*H3-PPmuro*L2-rlosa*L28

M=1,19*3,428+12*1,35*1,5*1,53-1,01*32-1,01*3,428=-0,88m*Tn/ml

Dado que el resultado es negativo, se deduce que con esta hipótesis seguirá siendo la armadura superior la que trabaje a tracción, aunque con un momento flector menor que en la primera hipótesis.

Es por ello que para la armadura inferior se aplicará directamente la cuantía mínima, y aplicando la normativa de Hormigón EHE-08, la cuantía de armadura será la cuantía mínima de 8,40 cm2:

Para ver el cumplimiento de la fisuración, se aplica el mismo estado de cargas, pero para un Estado Límite de Servicio. En ese caso, la reacción del terreno no se verá afectada por la mayoración de las cargas.

La reacción del terreno será:

rterreno=3*0,75+0,75*3,43,4=1,41Tnm/ml

Con esta reacción repartida, el momento de cálculo para la comprobación de la fisuración será:

M=rterreno*L28+12*eterreno*H*H3-PPmuro*L2-rlosa*L28

M=1,41*3,428+12*1,35*1,5*1,53-0,75*32-0,75*3,428=0,33 m*Tn/ml

Con este valor, y teniendo en cuenta la limitación de la normativa de fisuración máxima para el ambiente tipo II, vemos que con 5 barras de 16mm de diámetro la sección no fisurará:

## CÁLCULOS RELATIVOS A MUROS PERIMETRALES

### Armadura exterior

La hipótesis de carga para el cálculo de la armadura de los muros en la fibra exterior (lado del trasdós del muro) será la siguiente.

Se considera un estado con empuje de tierras sobre el trasdós del muro y sin relleno de agua.

La acción que generará un momento flector pésimo será el propio empuje de tierras, sin que haya otra acción favorable.

El momento flector de cálculo será, por lo tanto:

M=1,5*12*eterreno*H*H3

M=1,5*12*1,35*1,5*1,53=0,75 m*Tn/ml

Para esta carga, y aplicando la normativa de Hormigón EHE-08, la cuantía de armadura será la cuantía mínima de 5,60 cm2:

Para ver el cumplimiento de la fisuración, se aplica el mismo estado de cargas, pero para un Estado Límite de Servicio. En ese caso, la reacción del terreno no se verá afectada por la mayoración de las cargas.

M=12*eterreno*H*H3

M=12*1,35*1,5*1,53=0,51 m*Tn/ml

Con este valor, y teniendo en cuenta la limitación de la normativa de fisuración máxima para el ambiente tipo IIa será:

Por lo tanto, la armadura de tracción en la fibra exterior de los muros perimetrales será de 5 barras de 12 mm por metro lineal.

### Armadura interior

La hipótesis de carga para el cálculo de la armadura de los muros en la fibra exterior (lado del trasdós del muro) será la siguiente.

Se considera un estado con empuje de hidrostático de agua.

La acción que generará un momento flector pésimo será el propio empuje hidrostático, sin que haya otra acción favorable.

El momento flector de cálculo será, por lo tanto:

M=1,5*12*ehidr*H*H3

M=1,5*12*1*1*13=0,25 m*Tn/ml

Para esta carga, y aplicando la normativa de Hormigón EHE-08, la cuantía de armadura será la cuantía mínima de 5,60 cm2:

Para ver el cumplimiento de la fisuración, se aplica el mismo estado de cargas, pero para un Estado Límite de Servicio. En ese caso, la reacción del terreno no se verá afectada por la mayoración de las cargas.

M=12*ehidr*H*H3

M=12*1*1*13=0,17 m*Tn/ml

Con este valor, y teniendo en cuenta la limitación de la normativa de fisuración máxima para el ambiente tipo IIa será:

Por lo tanto, la armadura de tracción en la fibra interior de los muros perimetrales será de 5 barras de 12 mm por metro lineal.