ANEJO 2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	DESCRIPCIÓN DEL RELLENO	1

2.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL	1

2.2.	ENTORNO GEOLÓGICO	2

2.2.1.	Geología regional	2

2.2.2.	Estratigrafía regional	5

2.2.3.	Geomorfología	5

2.2.4.	Sismicidad	6

2.3.	ESTABILIDAD GLOBAL DEL RELLENO	7

2.3.1.	ESTABILIDAD DEL RELLENO	8

# INTRODUCCIÓN

Los materiales que se depositarán en la vaguada objeto de este proyecto provendrán de excavaciones cercanas al lugar de depósito, con el fin de disminuir los tiempos de recorrido de los camiones y optimizar los trabajos en su conjunto. Se prevé disponer en esta localización distintas tipologías de material rocoso, con la previsión de que todos ellos tengan un alto grado de meteorización.

Se ha obtenido la siguiente información:

- Características geológicas de la zona.

- Determinación de los tipos de suelo detectados, naturaleza, origen y características geotécnicas de los mismos.

- Determinación de zonas potencialmente inestables.

Una vez realizada la caracterización geotécnica se analiza la estabilidad global del depósito de relleno del término municipal de Hondarribia.

# DESCRIPCIÓN DEL RELLENO

## DESCRIPCIÓN GENERAL

El espacio donde se prevé ejecutar el relleno se encuentra en el barrio de Gaintzaberri, a las afueras del término municipal de Hondarribia. Es un entorno en el que predominan prados, donde actualmente no se le da al terreno un uso concreto.

El relleno se ubica en una vaguada, con pendiente descendente dirección noreste. La cota superior del futuro relleno es la 39, mientras el punto bajo estaría a una cota aproximada de 14.

En planta, el relleno ocupará una extensión 180 metros de longitud en planta y 140 metros de anchura en el punto más ancho. Tendrá una superficie aproximada de 2.044 m2.

Se plantea desde el punto bajo del relleno (cota 14) trazar una línea hasta el punto alto del relleno (cota 40 aproximadamente) y tomándola como la cresta del futuro terreno. Desde esta línea hacia el sudeste se tiende un talud con una pendiente de 2(H):1(V), mientras que hacia el lado noroeste se irá a conectar con el terreno existente.

En el relleno objeto de este proyecto encontraremos depósitos provenientes de distintas procedencias de obras cercanas. Por lo tanto, lo indicado en este anejo tendrá un carácter orientativo, teniendo que realizar una revisión de la estabilidad global del relleno a medida que se vaya determinando las características reales de los materiales a disponer.

## ENTORNO GEOLÓGICO

En este apartado se definen las distintas características litológicas y geomorfológicas de los materiales que aparecen en los alrededores de la zona donde se sitúa el relleno del término municipal de Hondarribia

### Geología regional

Se obtiene la información geológica del entorno del Ente Vasco de Energía. De éste se obtienen los planos 1:25.000 del mapa geológico del País Vasco, de la cuadrícula de Hondarribia (41-III) en concreto.

La zona de estudio se sitúa en su totalidad dentro de un conjunto de carácter estructural denominado “Unidad de Oiz” que comprende materiales del Cretácico inferior albiense.

### Estratigrafía regional

La estratificación de la vaguada, según las indicaciones del mapa geológico, tiene un buzamientos de 50º, con dirección hacia el norte.

### Geomorfología

El ámbito de actuación consiste en una vaguada compuesta de dos laderas con una pendiente moderada, confluyendo las dos en el punto bajo de la misma.

La única unidad geomorfológica definida que localizamos en esta zona se corresponde con depósitos de ladera.

Figura 1: Mapa geomorfológico del ámbito del relleno (Fte. :Geoeuskadi )

### Sismicidad

La peligrosidad sísmica en España se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica según la Norma Sismorresistente NCSE-02, actualmente en vigor. Este mapa suministra, para cada punto del territorio, expresada en relación al valor de la gravedad, la aceleración sísmica básica ab; un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.

El mapa suministra además, los valores del coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia en la peligrosidad sísmica de cada punto de los distintos tipos de terremotos considerados en el cálculo.

Según el uso al que se destinan las construcciones se clasifican según la Norma en:

1º Construcciones de importancia moderada

Se incluyen en ese concepto, las construcciones sin probabilidad razonable de que su destrucción pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, u ocasionar daños económicos a terceros.

2º Construcciones de importancia normal

Son aquellas cuya destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio necesario para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda llegar a efectos catastróficos.

3º Construcción de importancia especial

Son aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o aumentar los daños del sismo por efectos catastróficos.

Dentro de los criterios de aplicación no es obligatoria la aplicación de esta norma.

- En las construcciones de moderada importancia.

- En las demás construcciones cuando la aceleración sísmica se calcula inferior a 0,04g.

## ESTABILIDAD GLOBAL DEL RELLENO

Con los parámetros geotécnicos analizados en este documento, el material a depositar será prácticamente en su totalidad roca fracturada en pequeños bolos, se considera que comenzando con un talud de 4 metros de altura como sostenimiento, un talud de unos 40 metros de longitud en planta, con una pendiente máxima del 16 % y una berma de 4 metros de ancho y un talud de aproximadamente 15 % de pendiente de unos 100 metros de longitud hasta el punto alto del relleno cumplen con las condiciones de estabilidad global del talud.

Para realizar dichas comprobaciones se ha utilizado el programa Slide.

A continuación se muestran los datos utilizados para el cálculo y los resultados generados por el programa.

### ESTABILIDAD DEL RELLENO

#### EJE 1 PROYECTADO CON LÍNEA DE AGUA

#### EJE 1 PROYECTADO SIN LÍNEA DE AGUA

#### EJE 2 PROYECTADO CON LÍNEA DE AGUA

#### EJE 2 PROYECTADO SIN LÍNEA DE AGUA

#### TRANSVERSAL PROYECTADO CON LÍNEA DE AGUA

#### TRANSVERSAL PROYECTADO SIN LÍNEA DE AGUA