ANEJO 9. GESTIÓN DE RESIDUOS

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

1.1.	NORMATIVA	1

1.2.	DATOS DE LA OBRA	1

1.3.	PROMOTOR	1

2.	IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS	2

3.	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARA EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CUBICOS	5

4.	MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (Clasificación / Selección)	6

5.	OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA	8

6.	PRESCRIPCIONES TECNICAS	11

7.	VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA	13

# INTRODUCCIÓN

## NORMATIVA

La gestión de los residuos referida al proyecto redactado se realizará conforme a las directrices establecidas en:

- Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

- Orden MAM/304/202, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron

## DATOS DE LA OBRA

Este Estudio de Gestión de Residuos está referido al “Proyecto de ampliación de un relleno de tierras en el barrio de Gaintzaberri, en el término municipal de Hondarribia”.

## PROMOTOR

El promotor de este proyecto es ALTUNA Y URIA S.A.

# IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS

Se identifican dos categorías de residuos de construcción y demolición (RCD), codificadas según el Catalogo Europeo de Residuos contenido en la Orden MAM 304/2002, y sus modificaciones posteriores:

NIVEL I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.

NIVEL II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serán los marcados a continuación del Catálogo Europeo de Residuos.

| A.1.: RCDs Nivel I |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN |  |
| X | 17 05 04 | Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 |
|  | 17 05 06 | Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 |
|  | 17 05 08 | Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 |
| A.2.: RCDS NIVEL II |  |  |
|  | RCD: Naturaleza no pétrea |  |
|  | 1. Asfalto |  |
| X | 17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 |
|  | 2. Madera |  |
| X | 17 02 01 | Madera |
|  | 3. Metales |  |
|  | 17 04 01 | Cobre, bronce, latón |
|  | 17 04 02 | Aluminio |
|  | 17 04 03 | Plomo |
|  | 17 04 04 | Zinc |
|  | 17 04 05 | Hierro y Acero |
|  | 17 04 06 | Estaño |
| X | 17 04 06 | Metales mezclados |
|  | 17 04 11 | Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 |
|  | 4. Papel |  |
| X | 20 01 01 | Papel |
|  | 5. Plástico |  |
| X | 17 02 03 | Plástico |
|  | 6. Vidrio |  |
| X | 17 02 02 | Vidrio |
|  | 7. Yeso |  |
|  | 17 08 02 | Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 |
|  | RCD: Naturaleza pétrea |  |
|  | 1. Arena Grava y otros áridos |  |
|  | 01 04 08 | Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 |
|  | 01 04 09 | Residuos de arena y arcilla |
|  | 2. Hormigón |  |
| X | 17 01 01 | Hormigón |
|  | 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos |  |
|  | 17 01 02 | Ladrillos |
| X | 17 01 03 | Tejas y materiales cerámicos |
|  | 17 01 07 | Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06. |
|  | 4. Piedra |  |
| X | 17 09 04 | RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 |
|  | RCD: Potencialmente peligrosos y otros |  |
|  | 1. Basuras |  |
|  | 20 02 01 | Residuos biodegradables |
| X | 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales |
|  | 2. Potencialmente peligrosos y otros |  |
|  | 17 01 06 | Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) |
|  | 17 02 04 | Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas |
|  | 17 03 01 | Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla |
|  | 17 03 03 | Alquitrán de hulla y productos alquitranados |
|  | 17 04 09 | Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas |
|  | 17 04 10 | Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's |
|  | 17 06 01 | Materiales de aislamiento que contienen Amianto |
|  | 17 06 03 | Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas |
|  | 17 06 05 | Materiales de construcción que contienen Amianto |
|  | 17 08 01 | Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's |
|  | 17 09 01 | Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio |
|  | 17 09 02 | Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's |
| X | 17 09 03 | Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's |
|  | 17 06 04 | Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 |
|  | 17 05 03 | Tierras y piedras que contienen SP's |
|  | 17 05 05 | Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas |
|  | 17 05 07 | Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas |
|  | 15 02 02 | Absorbentes contaminados (trapos,…) |
|  | 13 02 05 | Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) |
|  | 16 01 07 | Filtros de aceite |
|  | 20 01 21 | Tubos fluorescentes |
|  | 16 06 04 | Pilas alcalinas y salinas |
|  | 16 06 03 | Pilas botón |
|  | 15 01 10 | Envases vacíos de metal o plástico contaminado |
|  | 08 01 11 | Sobrantes de pintura o barnices |
|  | 14 06 03 | Sobrantes de disolventes no halogenados |
|  | 07 07 01 | Sobrantes de desencofrantes |
|  | 15 01 11 | Aerosoles vacios |
|  | 16 06 01 | Baterías de plomo |
|  | 13 07 03 | Hidrocarburos con agua |
|  | 17 09 04 | RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 |

# ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARA EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CUBICOS

La estimación correspondiente a este apartado se realizara en función de las categorías descritas en el apartado 1.

Teniendo en cuenta la naturaleza y suministro de materiales de la obra pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 0,01875 t/m2 construido, según lo establecido en el Decreto 112/2012 sobre “Ratios aplicables a obras de urbanización” al ser esta tipología la más concordante en cuanto a la generación de residuos de las incluidas en el Anexo I del mencionado Decreto.

Tomando en consideración estos datos, la estimación completa de los residuos de la obra es:

| Superficie Construida total (Has) | Ratio aplicable | Toneladas de residuos estimadas |
| --- | --- | --- |
| 2,024 | 0,01875 | 288,90 |

Con estos datos, se ha tenido en cuenta la proporción de residuos generada en función de lo establecido en el Anexo I del Decreto 112/2012:

Dada la naturaleza de las obras definidas en el presente proyecto, se puede afirmar que no se generará en ningún momento ninguna cantidad de asfalto como residuo. Por lo tanto, de cara a obtener un resultado más exacto, se tomará una cantidad nula de toneladas de asfalto.

|  | % de peso | Toneladas de cada tipo de RDC | Densidad | Volumen de Residuos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Tn | Tn/m³ | m³ |
| A.1.: RCDs Nivel I |  |  |  |  |
| 1. Tierras y pétreos de la excavación | 34,60 | 94,67 | 1,25 | 118,34 |
| A.2.: RCDs Nivel II |  |  |  |  |
| RCD: Naturaleza no pétrea |  |  |  |  |
| 1. Asfalto | 0,00 | 0,00 | 1,3 | 0,00 |
| 2. Madera | 5,00 | 13,68 | 0,6 | 8,21 |
| 3. Vidrio | 0,50 | 1,37 | 1,5 | 2,05 |
| 4. Metales | 1,50 | 2,71 | 1,5 | 4,07 |
| 5. Papel | 1,00 | 2,74 | 0,9 | 2,46 |
| 6. Plástico | 2,50 | 6,84 | 0,9 | 6,16 |
| RCD: Naturaleza pétrea |  |  |  |  |
| 1. Hormigón | 16,70 | 45,69 | 2,5 | 114,24 |
| 2. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos | 3,00 | 8,21 | 1,5 | 12,31 |
| 3. Piedra | 4,00 | 10,94 | 1,5 | 16,42 |
| RCD: Potencialmente peligrosos y otros |  |  |  |  |
| 1. Basuras | 0,50 | 1,37 | 0,9 | 1,23 |
| 2. Potencialmente peligrosos y otros | 2,50 | 6,84 | 0,5 | 3,42 |
| TOTAL | 71,8 | 195,06 |  | 288,90 |

# MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS (Clasificación / Selección)

Tal y como establece el artículo 8 del Decreto 112/2012 los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

| Hormigón | 10 TN |
| --- | --- |
| Ladrillos, tejas y cerámicos | 10 TN |
| Metales | Siempre |
| Madera | Siempre |
| Vidrio | 0,25 TN |
| Plásticos | Siempre |
| Papel y cartón | 0,25 TN |

Siguiendo los criterios de esta tabla y aplicándolos al Proyecto al que va referido el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición vemos como resulta de aplicación, al superarse los valores establecidos en cada categoría, para el conjunto de las actuaciones a ejecutar.

Por tanto, y en aras a un funcionamiento correcto desde la perspectiva medioambiental, para los residuos expuestos, el acopio para su posterior gestión se realizará en una zona creada al efecto, donde se ubiquen contenedores separados por cada categoría de residuo, quedando totalmente prohibida la mezcla de los mismos, al objeto de evitar problemas posteriores que dificulten las operaciones de transporte o gestión o que impidan la gestión más sostenible de los mismos. Estos contenedores deberán de ser adecuadas en capacidad al volumen de obra y deberán estar convenientemente señalizados en función del residuo que contengan, para evitar equívocos en el depósito.

En este sentido, cuando por problemas de espacio en la obra no se pueda habilitar dicha zona en condiciones de seguridad adecuadas, la persona poseedora deberá encomendar la separación de fracciones a una persona gestora de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra, debiendo certificarse este extremo de forma documental, para acreditar el cumplimiento de esta obligación.

Es importante mencionar que los residuos tóxicos y peligrosos procedentes de las distintas actividades de la obra, así como los envases desechados que los contuvieron (equiparados por ley a los residuos tóxicos y peligrosos, y por tanto, se les aplica el régimen jurídico establecido para estos en el RD 833/1988 y RD 952/1997) se tratarán con la precaución que exige su naturaleza, depositándose en un lugar debidamente señalizado y acondicionado (solera impermeable que evite la contaminación al suelo, sistema de recogida de vertidos accidentales, protección frente a las inclemencias meteorológicas, etc.) dentro del perímetro de la obra, procediendo a su retirada con una periodicidad adecuada a su ritmo de generación (que en ningún caso superará los 6 meses) minimizando de esta manera, los riesgos y sus posibles consecuencias asociadas a esta tipología de residuos.

Asimismo todos aquellos residuos generados (aceites usados, neumáticos fuera de uso, etc.) regulados por legislación sectorial hará necesario la observación de las prescripciones incluidas en cada una de las normas que resulten de aplicación.

# OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se prevén operaciones de reciclado y valorización para aquellos residuos generados en la obra que se presenten como viables para que dicho tratamiento se traduzca en un resultado adecuado. En cuanto a la gestión de los metales, el presente estudio no incluye el precio de su gestión, debido a que en la práctica, los metales son recogidos directamente por los interesados (chatarreros, etc.), que, en ocasiones, intercambian los mismos por una compensación económica al productor de los mismos.

Para ello, resulta de especial interés la siguiente tabla:

| RESIDUOS GENERADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICACIÓN |  | TIPO | TRATAMIENTO | DESTINO |
| A.2.:RC Nivel I | Tierras y pétreos de excavación |  |  |  |
|  | 17 050 4 | Tierras y roca no contaminadas | Reutilización | propia obra |
| A.2.:RC Nivel II | RC : Naturaleza no pétrea |  |  |  |
|  | 1.- ASFALTO |  |  |  |
|  | 17 03 02 | Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 | Reciclado | Gestor de residuos NP |
|  | 2.- MADERA |  |  |  |
|  | 17 02 01 | Madera | Reciclado | Gestor de residuos NP |
|  | 3.- VIDRIO |  |  |  |
|  | 17 02 02 | Vidrio | Reciclado | Gestor de residuos NP |
|  | 4.- METALES (Incluidas sus aleaciones) |  |  |  |
|  | 17 04 07 | Metales mezclados | Reciclado | Gestor de residuos NP |
|  | 5.- PAPEL |  |  |  |
|  | 20 01 01 | Papel | Reciclado | Gestor de residuos NP |
|  | 6.- PLASTICO |  |  |  |
|  | 17 02 03 | Plástico | Reciclado | Gestor de residuos NP |
| A.2.: RC Nivel II | RC: Naturaleza pétrea |  |  |  |
|  | 2.- HORMIGÓN |  |  |  |
|  | 17 01 01 | Hormigón | Reciclado | Gestor RCD |
|  | 3..- LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS |  |  |  |
|  | 17 01 03 | cerámicos | Reciclado | Gestor RCD |
|  | 3.- PIEDRA |  |  |  |
|  | 17 09 04 | Otros residuos de construcción y demolición | Reciclado/Vertedero | Gestor RCD |

| A.2.:RC Nivel II | RCD: Potencialmente peligrosos y otros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.- BASURA |  |  |  |
|  | 20 03 01 | Mezcla de residuos municipales | Reciclado / Vertedero | Gestor RSU |
|  | 2.- POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS |  |  |  |
|  | 15 02 02 | Absorbentes contaminados (trapos, ) | Deposito / Tratamiento | Gestor RP |
|  | 13 02 05 | Aceites usados (minerales no clorados de motor, …) | Deposito / Tratamiento | Gestor RP |
|  | 16 01 07 | Filtros de aceite | Deposito / Tratamiento | Gestor RP |
|  | 20 01 21 | Tubos fluorescentes | Deposito / Tratamiento | Gestor RP |
|  | 16 06 04 | Pilas alcalinas y salinas | Deposito / Tratamiento | Gestor RP |
|  | 15 01 10 | Envases vacios de metal o plástico contaminado | Deposito / Tratamiento | Gestor RP |
|  | 07 07 01 | Sobrantes de desencofrante | Deposito / Tratamiento | Gestor RP |
|  | 15 01 11 | Aerosoles vacíos | Deposito / tratamiento | Gestor RP |

# PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se tendrán en consideración los posibles criterios municipales establecidos (ordenanzas que resulten de aplicación, licencias de obra,…) para una mejor gestión ambiental del proyecto planteado, en particular, cuando aludan a obligaciones de separación en origen de los residuos objeto de tratamiento posterior como el reciclaje o la reutilización. Este punto deberá ser tenido en cuenta por el contratista en lo relativo al aspecto económico y viabilidad de las posibilidades de llevarlo a cabo.

Es preceptiva la obligación, en cuanto a la gestión de los residuos de construcción y demolición, de contar con un gestor debidamente autorizado, obligación que, además, se extenderá al transporte utilizado para ello. En este punto, resulta de especial importancia el control y seguimiento documental exigido por las distintas disposiciones legales que resultan de aplicación y que impida la comisión de irregularidades (RD 105/2008 Y DECRETO 112/2012 para residuos de construcción y demolición, RD 833/88 y RD 952/1997 para residuos tóxicos y peligrosos, Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, RD 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, etc.).

Los residuos considerados como urbanos o inertes susceptibles de ser objeto de operaciones de reciclado o valorización que se generen en el transcurso de las obras, deberán ser gestionados conforme a las disposiciones legales y las establecidas por el municipio, en aras al cumplimiento en esta tipología de residuos de la obligación legal de reciclado y/o valorización.

De forma previa al inicio de la obra, el productor de residuos de construcción y demolición deberá redactar un Plan de Gestión de Residuos adecuado a la naturaleza de la obra, donde se especifique todas las operaciones que va a observar en la producción y gestión de los residuos, así como definir la persona responsable de su correcta ejecución. Una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptada por la propiedad, el plan pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. Asimismo, el productor de residuos vinculados a la ejecución de la obra, deberá llevar al día un registro (físico o telemático) en el que conste, como mínimo, los residuos generados, por orden cronológico, en cuanto a la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los mismos, en el que figuraran todos los documentos que acrediten la correcta gestión, debiendo mantenerse dicho registro por un periodo mínimo de 3 años.

La gestión final de los residuos que se realice deberá recogerse en un informe final de obra (según modelo incluido en el Anexo III del Decreto 112/2012), donde conste de forma documental las operaciones a las que han sometido los residuos generados, especificándose el medio de transporte utilizado y el destino de los mismos, que, en cualquier caso, deberán estar convenientemente autorizados. A este informe deberá adjuntarse la siguiente información:

- En caso de gestión de tierras y roca no contaminadas en un relleno de tierras, la autorización del órgano competente a la ejecución de dicho relleno.

- Los certificados acreditativos de la correcta gestión de los residuos emitidos por las personas gestoras autorizadas a tal efecto o por las personas titulares de los rellenos autorizadas a las que se hayan destinado las tierras y rocas no contaminadas.

- En caso de optarse por la valorización y /o reutilización de residuos en la misma obra (además de legar la planta ubicada en obra en base a la normativa vigente, especialmente en lo establecido en el artículo 12 y siguientes del Decreto 112/2012 anteriormente citado), la Declaración jurada de la cantidad y uso de los residuos valorizados y de los materiales de construcción y demolición utilizados in situ.

# VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA

|  | % de peso | Toneladas de cada tipo de RDC | Precio por tonelada | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Tn | €/Tn | € |
| A.1.: RCDs Nivel I |  |  |  |  |
| 1. Tierras y pétreos de la excavación | 34,60 | 94,67 | 6,50 |  |
| A.2.: RCDs Nivel II |  |  |  |  |
| RCD: Naturaleza no pétrea |  |  |  |  |
| 1. Asfalto | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| 2. Madera | 5,00 | 13,68 | 6,50 | 88,92 |
| 3. Vidrio | 0,50 | 1,37 | 12,00 | 16,44 |
| 4. Metales | 1,50 | 2,71 | 0,00 | - |
| 5. Papel | 1,00 | 2,74 | 6,50 | 17,81 |
| 6. Plástico | 2,50 | 6,84 | 6,50 | 44,46 |
| RCD: Naturaleza pétrea |  |  |  |  |
| 1. Hormigón | 16,70 | 45,69 | 12,00 | 548,28 |
| 2. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos | 3,00 | 8,21 | 11,00 | 90,31 |
| 3. Piedra | 4,00 | 10,94 | 18,72 | 204,80 |
| RCD: Potencialmente peligrosos y otros |  |  |  |  |
| 1. Basuras | 0,50 | 1,37 | 60,00 | 82,20 |
| 2. Potencialmente peligrosos y otros | 2,50 | 6,84 | 90,00 | 615,60 |
| TOTAL | 71,8 | 129,78 |  | 1.708,82 € |

Cabe insistir que estas estimaciones se rigen en base a las proporciones de residuos generados en función de lo establecido en el Anexo I del Decreto 112/2012, y que no se generaran necesariamente todos los residuos mencionados una vez se ejecute la obra, ya que ésta hace referencia a obras de urbanización en vez de a obras de rellenos de tierras.

Por ello, se plantea la nulidad de coste en tierras y pétreos de la excavación ya que no se plantea ninguna excavación en la obra (aparte de retirar la tierra vegetal y volverla a colocar al finalizar), así como la separación y revaloración de los metales que se pudieran obtener.

Con todo esto, se estima un coste total de 1.708,82 € en Gestión de Residuos.