DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

ÍNDICE

1.	PROMOTOR Y REDACTOR DEL PROYECTO	1

1.1.	PROMOTOR	1

1.2.	REDACTOR	1

2.	ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO	2

3.	IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO	3

4.	INFRAESTRUCTURAS	4

4.1.	INSTALACIONES AUXILIARES Y PUNTO LIMPIO	4

4.2.	DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	4

4.2.1.	DRENAJE SUPERFICIAL	4

4.2.2.	DRENAJE DE FONDO	5

4.3.	CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS DE FÁBRICA	5

4.3.1.	CIERRES PERIMETRALES	5

4.3.2.	OBRAS DE FÁBRICA	6

5.	EXPLOTACIÓN	7

5.1.	RESPONSABLE TÉCNICO DEL RELLENO	7

5.2.	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS	7

5.3.	CONDICIONES DE RELLENO	7

5.3.1.	CONDICIONES Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES	7

6.	CAPACIDAD DEL RELLENO	9

6.1.1.	ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS.	9

6.1.2.	JUSTIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL RELLENO	9

6.1.3.	ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD TOTAL Y DIARIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES	10

6.1.4.	RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ZONA Y DESTINO DE LOS TERRENOS	10

6.1.5.	CIERRE DEL RELLENO	11

7.	DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO	11

8.	PRESUPUESTO	12

9.	PLAZO DE EJECUCIÓN	13

10.	DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA	13

# PROMOTOR Y REDACTOR DEL PROYECTO

## PROMOTOR

Se solicita a ASMATU S.L.P. por parte de ALTUNA Y URIA S.A. los servicios para la redacción del proyecto de ampliación de un relleno de tierras en el barrio de Gaintzaberri, término municipal de Hondarribia.

La actuación es promovida por Altuna y Uría, S.L. de común acuerdo con los propietarios del terreno, Bodegas Hiruzta, S. L.

## REDACTOR

El autor del Proyecto es D. Pedro Idarreta Lapazaran, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 8701 en representación de ASMATU S.L.P. y con domicilio a estos efectos en Donostia (Gipuzkoa), Parque Empresarial Zuatzu, C/ Francisco Grandmontagne Nº 1, Edificio Zurriola, Planta 2ª, Local 7º.

# ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

En diciembre del pasado 2019, ALTUNA Y URIA S.A. contrata a la ingeniería ASMATU S.L.P. la redacción de las solicitudes pertinentes para la ejecución de la ampliación de un relleno de tierras y rocas naturales, en el barrio de Gaintzaberri del término municipal de Hondarribia.

Los excedentes de excavación provienen de los movimientos de tierra cercanas a la ubicación del relleno- en concreto proceden de los sobrantes de la obra de la A-8 en Irún-.

El objeto de este proyecto es la definición de los trabajos a ejecutar para poder albergar en la actual vaguada las referidas tierras; en la parcela catastral 04015D, cuyas coordenadas en UTM 30N ETRS89 son:

X: 595418.02

Y: 4799807.96

La subparcela 04015D se sitúa en suelo rural, ocupando una superficie de 3, 57 Ha y se integra en la parcela 04015, con una extensión de 5,2 Ha.

Para ello se propone actuar sobre una superficie de 2,02 Ha de la anteriormente referida subparcela 04015D, adecuando el terreno para la producción específica vitícola.

Los propietarios, que se dedican al sector vitícola, desean ampliar el aprovechamiento agrícola y dedicar a ello el referido terreno. Para ello han de adecuar / acondicionarla, depositando los excedentes de tierras procedentes de una excavación cercana –de suelos no inventariados- de manera que la pendiente y orientación de la parcela sea óptima para el futuro uso.

Este diseño se ha hecho en base a un análisis detallado, con las correspondientes justificaciones técnicas, en base a la normativa vigente.

Finalmente, el proyecto también contempla las medidas correctoras a  durante la ejecución de los trabajos, con el fin de mitigar el efecto que los mismos puedan ocasionar sobre el medio natural.

En relación a los trabajos de ampliación de un relleno existente, el Decreto de referencia (4/2009,  de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos) ,indica lo siguiente: “En los casos de modificación o ampliación de rellenos existentes el órgano competente en materia de medio ambiente remitirá al Ayuntamiento correspondiente, previa solicitud formulada al efecto, cuanta información disponga en relación con el proyecto inicial de relleno”.

# IDONEIDAD DEL EMPLAZAMIENTO

Desde el punto de vista urbanístico y medioambiental:

El ámbito de actuación del presente proyecto se ubica en una vaguada al este del término municipal de Hondarribia, en el barrio de Gaintzaberri, la cual albergará materiales provenientes de excavaciones próximas,  siempre que cumplan las condiciones exigidas a este tipo de actuaciones.

El promotor del proyecto, ALTUNA Y URIA S.A., ha realizado un estudio detallado de la zona con el fin de encontrar una ubicación óptima para los fines planteados. En dicho proceso, se ha mantenido conversaciones con los propietarios de las tierras de la zona y con el propio ayuntamiento de Hondarribia, con el fin de encontrar un emplazamiento que satisfaga las necesidades técnicas y no influya negativamente en los intereses de los propietarios ni del propio ayuntamiento.

En este caso se propone realizar un acondicionamiento de la parcela que posibilite la plantación de viñedos con finalidad comercial.

Con este primer análisis, el promotor del proyecto solicita a ASMATU S.L.P. realizar los correspondientes trámites tanto en la Agencia Vasca del Agua-Ur Agentzia, como en la Dirección del Medio Natural y Planificación Ambiental del Gobierno Vasco.

El 14 de marzo de 2019 la promotora del proyecto, ALTUNA Y URIA S.A., mediante la empresa ASMATU S.L.P., realizó una consulta a la Agencia Vasca del Agua acerca de la idoneidad del emplazamiento para un relleno en la vaguada definida en el término municipal de Hondarribia

El 5 de abril de 2019 la Agencia Vasca del Agua dio respuesta a la pertinente consulta, indicando la necesidad de solicitar autorización a la Agencia Vasca del Agua dado que se encuentra en la zona de policía de la regata Trikune.

Con fecha 11 de diciembre de 2019, se recibió la autorización por parte de UR-Agentzia para la realización del relleno de tierras con una superficie de 0,96 Has.

El 14 de marzo de 2019 se entregó en la Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco el “Informe de idoneidad de emplazamiento para un relleno de tierras en el barrio de Gaintzaberri, en el término municipal de Hondarribia”, con código OP-2019_051.

El 16 de abril de 2019 la Dirección del Medio Natural y Planificación Ambiental dio una respuesta favorable a dicha ubicación, con una serie de medidas a adoptar. En el anejo nº 3 se adjunta dicho documento de conformidad.

Toda esta documentación se incluye en el anejo nº3 Idoneidad del emplazamiento.

Se solicita la preceptiva autorización a la Agencia Vasca del agua para la ampliación del relleno a 2,02 Has.

# INFRAESTRUCTURAS

Se definirá la infraestructura de servicios necesaria para la correcta ejecución del relleno:

- Caseta de Control

- Suministro de agua

- Accesos

- Viales interiores de descarga y Mantenimiento

- Instalación de limpieza de Ruedas

En este apartado se van a definir los trabajos a realizar para poder utilizar la vaguada objeto de este proyecto con la finalidad de realizar un acondicionamiento y mejora del terreno que posibilite la plantación de un viñedo con fines comerciales con excedentes de excavación proveniente de de movimientos de tierras de una obra cercana al emplazamiento propuesto.

## INSTALACIONES AUXILIARES Y PUNTO LIMPIO

Para acceder al ámbito de actuación se habilitará una zona de instalaciones auxiliares donde se puedan disponer tanto la caseta de obra como un punto limpio, como se especifica el listado de medidas de la respuesta a la solicitud de obra a Biodiversidad.

Se dispondrá una losa de hormigón a modo de base para conseguir una superficie adecuada para este uso.

Por otro lado, se deberá habilitar un sistema de lavado de ruedas por el cual pasen todos los camiones que salgan de la zona de actuación, con el objetivo de volver a la carretera en un estado de limpieza óptimo y no se viertan restos de tierra a la carretera de acceso.

Se deberá utilizar un modelo del sistema de lavado de ruedas automático por aspersión de agua a presión, con depósito de agua de 10.000 litros y plataforma de 4 metros, tal cual se define en el presupuesto del presente proyecto. Dicho modelo permitirá el almacenamiento de las aguas sucias resultantes del lavado, pudiendo ser recogidas y tratadas posteriormente sin necesidad de verterlas a un punto establecido de la zona de actuación.

Además, en el caso de darse cualquier emergencia en la que se requiera evacuar una cantidad de agua mayor de la prevista, se dispondrá de camiones cisterna con los que retirar dichas aguas.

## DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LA RED DE DRENAJE

### DRENAJE SUPERFICIAL

Para disminuir el caudal dentro de la masa a rellenar, y de esta forma, mejorar la estabilidad global del relleno, se ejecutarán cunetas perimetrales antes de comenzar a rellenar. Estas cunetas perimetrales se han proyectado para un periodo de retorno de 500 años.

Dichas cunetas interceptarán la escorrentía de toda su subcuenca vertiente. En el plano de cuencas vertientes se definen las cuencas y subcuencas consideradas.

Las cunetas, para aumentar la fricción del agua con el paramento de la cuneta, se ejecutarán revestidas de hormigón en masa dejando embebidos bloques de piedra. De esta forma se consigue disminuir la velocidad del agua.

Por temas de seguridad de los pequeños vertebrados que puedan transitar por el entorno, las cunetas se diseñaran con sección trapezoidal, de forma que dichos animales no queden atrapados en las cunetas y puedan salir de las mismas con facilidad.

Las aguas perimetrales se recogerán en una balsa de decantación. Finalmente, las aguas interceptadas por la cuneta se desviarán a la parte baja del relleno, en el punto bajo de la vaguada rodeando el propio relleno.

Todos los cálculos hidráulicos aparecen indicados en el anejo nº 4 del presente proyecto. En él se definen tanto la capacidad como el dimensionamiento de las cunetas.

### DRENAJE DE FONDO

Además de la recogida de agua perimetral, se ejecutará un dren de fondo bajo los rellenos. Este drenaje subterráneo se realizará a base de una zanja drenante, con una tubería de PVC ranurada en su interior.

La disposición en planta de este elemento de fondo se hará en forma de espina de pez, con un ramal principal en la vaguada que se ha identificado en campo, y ramales transversales a la misma, creando una espina de pez en planta que intercepte todo el caudal infiltrado.

Las aguas recogidas por el drenaje de fondo se recogerán en un ramal principal con tubería ranurada de 400 mm de diámetro. El ramal principal poseerá ramales secundarios de 200 mm de diámetro. Todo el sistema de drenaje de fondo se conectará a la balsa de decantación que se instalara en la parte inferior del relleno, para posteriormente, una vez depuradas  las aguas se verterán a la red de pluviales.

El drenaje de fondo recogerá el total de las aguas infiltradas en el terreno objeto, para a continuación verterlo a la balsa de decantación. Esta medida se tomará una vez se confirme que la capacidad de dicho ramal puede absorber lo recogido por el nuevo sistema de recogida de infiltraciones proyectado en este documento.

## CIERRES PERIMETRALES Y OBRAS DE FÁBRICA

### CIERRES PERIMETRALES

Se realizará en primer lugar un cierre perimetral parcial de la zona de actuación, para impedir el posible acceso de personas no autorizadas.

Una vez acondicionado el cierre, como primeras actuaciones,  si fuera preciso se acondicionará la carretera del barrio Gaintzaberri, definida en el anejo de accesos, para poder acceder al entorno de la obra se acondicionarán dos pistas de acceso al interior de la parcela para acceder con garantías desde el punto de vista de seguridad en la obra y sin afectar al medio natural, las cuales irán ascendiendo a medida que dicho relleno vaya adquiriendo mayor cota. La anchura media de estos accesos será de 3 metros, lo que permite maniobrabilidad a los camiones de vertido.

Como hemos comentado arriba, si fuera necesario se realizarán mejoras puntuales sobre la superficie de rodadura existente, sin modificar sus características en planta ni en alzado, como es el tapado de los baches puntuales o longitudinales con material todo uno de cantera.

Actualmente no hay vegetación arbórea en el terreno donde se va a llevar a cabo el proyecto por lo que no existe necesidad de realizar desbroces a excepción de un solo ejemplar arbóreo, que se va a conservar.

Los cierres de obra se harán con una valla metálica de simple torsión, de 2 metros de altura, dejando pasos inferiores puntuales para el paso de pequeños animales.

Las medidas a ejecutar son compatibles con los requerimientos del informe de biodiversidad, que se puede consultar en el anejo º3 de este proyecto.

### OBRAS DE FÁBRICA

Tal y como se acaba de mencionar, será necesario ejecutar una balsa de decantación al pie del relleno, para disminuir la concentración de sólidos en suspensión en las aguas de escorrentía antes de verterlas a la red de pluviales existente

Dicho depósito quedará enterrado. Sus dimensiones netas para la sedimentación de las partículas consideradas son de 5,2 metros de longitud, 2,1  metros de anchura y 1,8 mts de altura, cuya altura libre para el agua será de 1 metro.

El depósito, debido a su temporalidad, no se cubrirá con losa de hormigón, por lo que en su perímetro de realizará un cierre con una valla de simple torsión de 2,0 metros de altura, que impida en todo momento el acceso a la balsa a ninguna persona ajena a la obra y de animales.

El dimensionamiento de la balsa de decantación quedará supeditado a la corroboración de las hipótesis adoptadas en el anejo geotécnico y en los cálculos hidráulicos su correspondiente anejo. Por lo tanto, antes de ejecutar dicho depósito, se realizará una comprobación en campo mediante una cata de los terrenos donde apoyará el depósito y se realizarán los cálculos hidráulicos y estructurales pertinentes. La Dirección de Obra dará la aprobación previa antes de comenzar a ejecutar los trabajos de excavación del vaso de la balsa.

Todos los elementos de obras de fábrica se realizarán a base de hormigón HA35, y acero B500S. En el anejo nº 5 del presente proyecto, se adjuntan los cálculos estructurales de las obras de fábrica.

Como se especifica en el anejo del plan de explotación, las aguas decantadas en la balsa deberán pasar por una arqueta de control. Ésta no tendrá carácter provisional como la balsa, ya que una vez acabados los trabajos y desmantelada la balsa, la arqueta se mantendrá para el futuro control de las aguas filtradas previo vertido a la red.

# EXPLOTACIÓN

## RESPONSABLE TÉCNICO DEL RELLENO

Se indicará la persona responsable  técnica del relleno que será la encargada del correcto funcionamiento del mismo.

Se ha designado como responsable técnico del mismo a Aitor Uría, con NIF 44129276 G.

## SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

Todo el recinto estará dotado de un vallado temporal que evite el acceso a su interior de personas, animales, vehículos y maquinaria. El acceso se efectuará por las puertas dispuestas en los diferentes accesos.

El control de accesos recae en el oficial de accesos, durante el horario de funcionamiento. El funcionamiento específico del acceso y control se desarrolla en los siguientes puntos:

- Parada a la entrada.

- Toma de datos y verificación de la documentación.

- Inspección visual.

- Permiso de acceso: indicación de área de vertido.

- Circulación hasta el área de vertido.

Una vez realizadas las operaciones el vehículo volverá a la zona de salida, donde pasará por el sistema limpia ruedas, abandonando las instalaciones cuando le den el visto bueno.

## CONDICIONES DE RELLENO

### CONDICIONES Y PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES

Los materiales que se depositarán en el relleno objeto de este proyecto provienen en su mayoría de excavaciones ubicadas en las proximidades del término municipal de Hondarribia. Se estima una cantidad daría de vertido de 100 Tn/diarias.

Además de estas procedencias principales, la vaguada podrá recibir materiales de rellenos ajenos a la ubicación principal, siempre que cumplan las condiciones de materiales inertes.

Los residuos pueden ser de los tipos siguientes:

- Tierras procedentes de excavaciones, desmontes, movimientos de tierras, etc.

- Rocas procedentes de los procesos anteriores.

- Áridos. Debiéndose entender como áridos a aquellos materiales procedentes de la

clasificación y/o machaqueo de materiales de origen natural.

En cualquier caso, estos residuos deben proceder de terrenos sobre los que no se hayan realizado actividades generadoras de contaminación, ni podrán ser vertidos si presentan una humedad superior al 65%.

En el análisis para el tratamiento de los sobrantes que genera la obra se aplicará la jerarquía de gestión sostenible de residuos que la normativa internacional y nacional establece en relación con la prioridad de su aplicación:

- Reducción de la generación de residuo,

- Potenciación de su aprovechamiento o reutilización,

- Eliminación sin afecciones ambientales.

- Únicamente se podrán verter tierras y rocas naturales procedentes de excavaciones, desmontes y movimientos de tierra .

En los rellenos se prohíbe expresa y totalmente el vertido de otros residuos distintos de los

enumerados tales como tierra vegetal, restos vegetales procedentes del desbroce, maderas y restos de hormigón, ladrillos, asfalto, maderas,...).

El volumen final de relleno con esta ampliación se será de aproximadamente 63. 000 m3

Una vez ejecutados los trabajos previos de adecuación, acondicionamiento e instalaciones auxiliares,  se podrá comenzar a verter el material.

Una vez ejecutados los trabajos descritos, se podrá comenzar a verter el material objeto de este proyecto. Dichos trabajos de vertido se realizarán por tongadas, de espesor máximo de 50 cm, compactados de forma que se consiga una densidad de al menos el 95% del Proctor modificado.

Antes de comenzar a rellenar la vaguada, tal y como se ha explicado en esta memoria, se realizará una campaña de campo para comprobar la valía de las consideraciones geotécnicas realizadas a nivel de proyecto.

# CAPACIDAD DEL RELLENO

Una vez analizada la zona de actuación y la orografía del terreno, De acuerdo a los cálculos realizado, basados en los perfiles longitudinales y trasversales que figuran en los planos que se incluyen en el anejo correspondiente, el relleno de tierras tiene una capacidad aproximada de 63.000 m3 y ocupará una superficie de 2,02 Has.

El volumen a albergar en el relleno queda limitado por dos factores; el perímetro del relleno, el cual lo establecerá la cuneta perimetral que deberá adaptarse siempre al terreno existente, y la diferencia de cotas entre el punto alto y el punto bajo de la vaguada, los cuales, una vez ejecutado el relleno, se deberán mantener. Cuanto mayor sea esta diferencia de cotas, mayor será la capacidad de la vaguada, pero esto también supone generan una nueva orografía del terreno con grandes pendientes.

### ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS.

El acceso de los camiones provenientes de las zonas de excavación y movimientos de tierras se realizará  a través de la carretera del barrio de Gaintzaberri, en las afueras de la localidad de Hondarribia. Se accede a dicha parcela cogiendo un desvío en la carretera GI-636, siguiendo las indicaciones al barrio de Jaitzubia.

Se ejecutará una pista interna de carácter provisional dentro del relleno, desarrollándose según se vaya ejecutando el mismo. Ésta irá conectada a los viales de acceso mencionados anteriormente y tendrán una anchura mínima de 3 metros.

Esta anchura no permitirá el cruce de camiones, pero la existencia de una zona de apartadero intermedia no generará interferencias considerables en la fase de explotación.

### JUSTIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD DEL RELLENO

Descripción del proceso de vertido de los residuos, con indicación de las operaciones unitarias que comprende y la maquinaria a utilizar:

Después del control del acceso a la entrada se procederá a la descarga y vertido. Durante la fase inicial del relleno, el vehículo abandona la pista de acceso y discurrirá por la pista interior hasta el pie del relleno para el acondicionamiento del vaso del relleno.

Una vez iniciada la primera fase de llenado, el vehículo circula desde el camino de acceso, hasta el vial interno, habilitado a tal efecto, hasta el lugar del vertido indicado por el Responsable de explotación o encargado.

Los conductores tienen la obligación de seguir las instrucciones de los mismos. Las descargas se realizarán bajo las siguientes premisas:

- Realizar maniobras y descargas bajo las máximas condiciones de seguridad.

- No producir impactos medioambientales negativos, en lo que se refiere a la generación de polvo, partículas y ruido.

- Por el interior del depósito no se admitirá la presencia de ningún vehículo que no esté adscrito a la explotación.

Los vehículos circularán por el vial interior inicial hasta llegar a la fase de relleno que corresponda, por el que se desplazará hasta el punto de vertido que se le indique. El vertido se efectuará mediante volteo del camión.

Una vez alcanzada la cota necesaria, se generará una nueva pista adaptada a los rellenos recién vertidos, por el terreno natural desde el camino de acceso.

Después de realizar las descargas, el extendido y la compactación del material se efectuara mediante un tractor empujador de cadenas, de manera que extienda los residuos uniformemente, tras lo cual efectuará varias pasadas según la naturaleza del material, compactándolo lo mejor posible.

El relleno se efectuará mediante tongadas de 0,50 m de espesor máximo para conseguir una adecuada compactación. La plataforma final se realizará con unas pendientes longitudinal y transversal adecuadas (entre 2,0% y 5,0%) para la evacuación de las aguas de precipitación directa sobre el cuerpo del relleno.

### ESTUDIO SOBRE LA CAPACIDAD TOTAL Y DIARIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES

La capacidad final para el relleno de Hondarribia es aproximadamente de 63.000  m3.

Se estima una cantidad daría de vertido de 100 Tn/diarias.

Este proyecto contempla tres fases principales diferenciadas en el tiempo. En primer lugar, se ejecutarán los trabajos necesarios para dotar a la zona de relleno de los elementos necesarios para su puesta en marcha. En segundo lugar, una vez ejecutados estos trabajos de preparación, comenzarán a verterse los materiales excedentes de obra.

Finalmente, la tercera fase principal que define este proyecto engloba los trabajos de demolición y retirada de los elementos auxiliares ejecutados para poder realizar los rellenos, como son la balsa de decantación, la caseta de control o el cierre del perímetro de los rellenos y las medidas correctoras a aplicar desde el punto de vista de recuperación ambiental.

La primera fase de trabajos previos tendrá un plazo de ejecución parcial de casi 2 meses.

La fase de rellenos estará condicionada por los plazos de movimientos de tierra, se ha estimado un plazo de cinco años, que podrá ampliarse fi fuera necesario.

La tercera fase, de demoliciones y recuperación ambiental, tendrá un periodo de ejecución de 3 semanas.

### RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ZONA Y DESTINO DE LOS TERRENOS

Una vez se hayan realizado los trabajos de relleno, y el terreno cuente con la orografía proyectada, se comenzarán las plantaciones vitícolas.

Se seguirá los criterios ecológicos y de restauración para los proyectos de ejecución de rellenos, publicada por el Órgano Ambiental.

Este punto se desarrollará en el anejo correspondiente a restauración Ambiental (Anejo 8: Restauración Ambiental y Paisajística)

### CIERRE DEL RELLENO

Tras haber realizado la fase de relleno de la vaguada, se procederá al desmantelamiento de algunos elementos ejecutados.

En primer lugar, se procederá a la demolición de la balsa de decantación. Una vez ejecutado el relleno, la concentración de sólidos en suspensión se reducirá prácticamente a cero, con lo que la balsa dejara de cumplir su función y se podrá verter directamente del dren de fondo a la corriente original.

# DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

ANEJOS

Anejo nº1.	Cartografía y topografía

Anejo nº2.	Geología y geotecnia

Anejo nº3.	Idoneidad del emplazamiento

Anejo nº4.	Hidrología y drenaje

Anejo nº5.	Cálculo de estructuras

Anejo nº6.	Accesos

Anejo nº7.	Plan de explotación

Anejo nº8.	Integración ambiental y paisajística

Anejo nº9.	Gestión de residuos

Anejo nº10.	Control de calidad

Anejo nº11.	Reportaje fotográfico

DOCUMENTO Nº2. PLANOS

- Situación y emplazamiento(1:20.000)

- Ortofoto

- Parcelario

- Estado actual

  - Planta general

  - Perfiles longitudinales

  - Perfiles transversales

- Configuración del relleno

  - Planta general

  - Perfil longitudinal

  - Perfiles transversales

- Obras de fábrica. Planta y detalles

- Drenaje

  - Cuencas vertientes (Áreas de escorrentía)1:5.000

  - Drenaje superficial

    - Planta

    - Perfiles longitudinales y trasversales

    - Detalles

  - Dren de fondo

    - Planta

    - Detalles

- Accesos, instalaciones y cerramientos de obra

  - Planta general

  - Instalaciones y cerramiento

- Cartografía hidrogeológica con los puntos de agua inventariados.  A escala 1:5.000

- Cubicación de volúmenes

- Instalaciones auxiliares

- AFfecciones a viviendas

- Restauración ambiental

DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

- Mediciones

- Cuadro de precios 1

- Cuadro de precios 2

- Presupuesto

- Resumen de presupuesto

DOCUMENTO Nº5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

- Memoria

- Pliego

- Presupuesto

- Planos

# PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecución Material, obtenido de multiplicar las unidades de obra por su precio, asciende a la cantidad de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 73,370.37 €

El Presupuesto Estimado del Contrato, obtenido de aumentar al de Ejecución Material en un 13 %, en concepto de Gastos Generales de la Empresa, Gastos Financieros, Gastos Fiscales, Tasas de la Administración y demás derivados de las Obligaciones del Contrato, más un 6 % en concepto de Beneficio Industrial del Contratista, y el Presupuesto de Seguridad y Salud, asciende a la cantidad a OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 87,310.74 €

El Presupuesto para el Conocimiento de la Administración, obtenido de incrementar el Presupuesto Estimado del Contrato en un 21% en concepto de I.V.A., asciende a la cantidad de CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS. 105,646.00 €

# PLAZO DE EJECUCIÓN

Considerando el tipo de trabajo a realizar y los medios previstos, el plazo de ejecución previsto sería de cinco años  (5 AÑOS), siempre y cuando no se fije otro distinto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Como se menciona en el apartado de Descripción de las obras, la fase de rellenos tendrá un periodo de ejecución que dependerá del rendimiento de excavación de obras ajenas a este proyecto.

# DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El Proyecto de Construcción que se redacta, cumple lo preceptuado en la Ley 9/2017 del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dado que se refiere a una obra destinada a cumplir por sí misma una función técnica, que tiene por objeto un bien inmueble. El Proyecto comprende una obra completa exigida por la naturaleza de la actuación.

Donostia-San Sebastián, Diciembre de 2020

Pedro Idarreta Lapazaran

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 8701

ASMATU S.L.P.

ANEJOS