PLANTILLA PER JUNIO 2026

|  | NOMENCLATURA NÁUTICA |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué es el francobordo de una embarcación?: |  |
| A | La altura, medida desde la cubierta hasta la parte interior de la quilla. |  |
| B | La diferencia entre los calados de popa y proa. |  |
| C | La altura, medida sobre el costado, desde la línea de flotación hasta la cubierta principal. |  |
| D | La altura, medida sobre el costado, desde la línea de flotación hasta la quilla. |  |
| 2 | Los baos son elementos estructurales del buque que van…: |  |
| A | …de la quilla a la regala por los costados. |  |
| B | …de una banda a la otra soportando la cubierta. |  |
| C | …de una banda a la otra soportando el codaste. |  |
| D | …de proa a popa soportando las cuadernas. |  |
| 3 | Se dice que una hélice es levógira si en marcha avante…: |  |
| A | …gira en sentido de las agujas del reloj. |  |
| B | …gira en sentido contrario de las agujas del reloj. |  |
| C | …las palas se pliegan para disminuir la fuerza de resistencia al avance. |  |
| D | …las palas pueden girar sobre el núcleo cambiando su ángulo de ataque. |  |
| 4 | ¿Qué son los guardines del timón?: |  |
| A | Son los cables que unen la rueda del timón con la pala. |  |
| B | Son las guardas que tiene el timón para su límite de operatividad. |  |
| C | Son los ánodos que tiene el timón para su protección contra la corrosión. |  |
| D | Son las guardas que evitan se dañe el timón en una varada. |  |
|  | Elementos de amarre y fondeo |  |
| 5 | Se denomina chicote a…: |  |
| A | …la parte central de un cabo o cable. |  |
| B | …un nudo similar al ballestrinque. |  |
| C | …al extremo del cabo o cable. |  |
| D | …el arco que forma el cabo entre los extremos que lo sujetan. |  |
| 6 | ¿Cuál de los siguientes fondos se considera el mejor para realizar un fondeo seguro?: |  |
| A | Piedra. |  |
| B | Cascajo. |  |
| C | Arena. |  |
| D | Guijarro. |  |
|  | Seguridad en la mar |  |
| 7 | En caso de que veamos a una persona de nuestra embarcación a motor caer al agua, de las siguientes acciones, ¿cuál es la primera que realizaremos? |  |
| A | Parar la máquina inmediatamente. |  |
| B | Saltar al agua en su busca. |  |
| C | No perder de vista al náufrago. |  |
| D | Pulsar la tecla MOB del sistema GNSS. |  |
| 8 | El chaleco salvavidas debe utilizarse…: |  |
| A | …solo en navegación nocturna. |  |
| B | …solo en el momento que haya que abandonar la embarcación. |  |
| C | …siempre que exista mal tiempo y haya que salir a cubierta. |  |
| D | …solo si navegamos a más de 4 millas náuticas de la costa. |  |
| 9 | Se debe estibar la balsa salvavidas de modo que…: |  |
| A | …esté protegida en el interior de la embarcación y no se deteriore. |  |
| B | …se pueda zafar libremente. |  |
| C | …esté en la zona más baja de la embarcación para mejorar la estabilidad. |  |
| D | …esté firme en la bañera de popa, facilitando su activación manual. |  |
| 10 | Antes de hacernos a la mar, debemos…: |  |
| A | …arrancar el motor y comprobar los niveles de aceite y de combustible. |  |
| B | …realizar una llamada selectiva digital (DSC) con el equipo VHF para comprobar su correcto funcionamiento. |  |
| C | …arrancar el motor y comprobar la tensión de la correa del alternador. |  |
| D | …consultar la previsión meteorológica. |  |
|  | Legislación |  |
| 11 | Según el Real Decreto 550/2020, de 2 de junio, cualquier embarcación, excepto la de apoyo, debe mantenerse a una distancia de seguridad mínima de la zona de buceo de…: |  |
| A | …50 metros. |  |
| B | …25 metros. |  |
| C | …30 metros. |  |
| D | …40 metros. |  |
| 12 | A partir de 12 millas náuticas de la costa, fuera de las zonas especiales, se pueden arrojar a la mar…: |  |
| A | …bolsas de plástico trituradas. |  |
| B | …trapos manchados de aceite lubricante. |  |
| C | …cabos de fibra sintética. |  |
| D | …restos de comida. |  |
|  | Balizamiento |  |
| 13 | Vemos una boya que tiene de marca de tope dos conos unidos por su base. ¿Por qué lado de la boya he de pasar para salvar un peligro? |  |
| A | Por el Norte. |  |
| B | Por el Sur. |  |
| C | Por el Este. |  |
| D | Por el Oeste. |  |
| 14 | La marca de Peligro Aislado se colocará…: |  |
| A | …encima o próxima a un peligro que esté rodeado por todas partes de aguas navegables. |  |
| B | …en el centro de un canal navegable, indicando que el paso es seguro alrededor de toda la señal. |  |
| C | …en una zona de navegación recomendada en áreas con tráfico marítimo intenso, rodeada de aguas seguras por todos los lados. |  |
| D | …delimitando zonas de fondeo permitido, situado en aguas profundas accesibles desde cualquier dirección. |  |
| 15 | El protocolo para numerar las marcas laterales, especialmente en vías navegables confinadas, deberá ser…: |  |
| A | …"números pares para las verdes, números impares para las rojas". |  |
| B | …"números pares para las rojas, números impares para las verdes". |  |
| C | …"números correlativos ascendentes para las rojas, números correlativos descendentes para las verdes". |  |
| D | …"números correlativos descendentes para las rojas, números correlativos ascendentes para las verdes". |  |
| 16 | ¿Cuál es el color de las boyas de estribor del sistema lateral de balizamiento de la región A? |  |
| A | Verde. |  |
| B | Amarillo. |  |
| C | Negro. |  |
| D | Rojo. |  |
| 17 | Si identifico nueve centelleos rápidos cada 10 segundos es una marca cardinal que debo pasar por el…: |  |
| A | …Norte. |  |
| B | …Sur. |  |
| C | …Este. |  |
| D | …Oeste. |  |
|  | RIPA |  |
| 18 | ¿Qué velocidad es la considerada como “velocidad de seguridad” en el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar en todos los buques?: |  |
| A | Tres nudos. |  |
| B | Depende solo de los factores de visibilidad y densidad del tráfico. |  |
| C | Depende de la meteorología, la maniobrabilidad del buque, la densidad del tráfico, por la noche la existencia de resplandor y el calado. |  |
| D | Cinco nudos. |  |
| 19 | ¿Cómo se efectuará la maniobra para evitar un abordaje?: |  |
| A | Con cambios de velocidad y/o rumbos apreciables, con la debida antelación y respetando las buenas prácticas marineras. |  |
| B | Con mucha velocidad. |  |
| C | Con pequeños cambios de rumbo y/o velocidad y respetando las buenas prácticas marineras. |  |
| D | Con todo el timón a estribor y máquina parada y/o dando atrás. |  |
| 20 | Se considera que hay riesgo de abordaje cuando…: |  |
| A | …la distancia disminuye. |  |
| B | …la marcación no varía. |  |
| C | …la marcación y la distancia disminuye |  |
| D | …la marcación no varía y la distancia disminuye. |  |
| 21 | Un buque de vela alcanza a otro buque de propulsión mecánica con riesgo de abordaje. ¿Cuál de ellos deberá maniobrar?: |  |
| A | El de propulsión mecánica por ser a motor. |  |
| B | El de vela por alcanzar al otro. |  |
| C | El que esté por barlovento |  |
| D | El de menor eslora, según la Regla 12. |  |
| 22 | Una embarcación de recreo a motor observa un buque mercante por el costado de babor a rumbo de colisión. ¿Qué deberá hacer?: |  |
| A | La embarcación de recreo caerá a estribor. |  |
| B | La embarcación de recreo caerá a estribor y el mercante a babor. |  |
| C | Le corresponde maniobrar al buque mercante. |  |
| D | La embarcación de recreo caerá a babor. |  |
| 23 | Un buque con arrancada restringido por su calado, ¿qué luces debe exhibir por la noche?: |  |
| A | Un cilindro. |  |
| B | Dos luces rojas todo horizonte en línea vertical y en el lugar más visible, luces de tope bien visibles, luces de costado y luz de alcance. |  |
| C | Tres luces rojas todo horizonte en línea vertical y en el lugar más visible, luces de tope bien visibles, luces de costado y luz de alcance. |  |
| D | Una luz roja todo horizonte en el lugar más visible, luces de tope bien visibles, luces de costado y luz de alcance. |  |
| 24 | Está usted en su velero fondeado. ¿Qué marca debería exhibir?: |  |
| A | Dos bolas negras en la parte de proa del buque. |  |
| B | Una bola negra en la parte de proa del buque. |  |
| C | Un cono con el vértice hacia arriba en la parte de proa del buque. |  |
| D | Los veleros no llevan marcas, están exentos. |  |
| 25 | Según dispone el RIPA, la luz de remolque es una luz amarilla de las mismas características que …: |  |
| A | …la luz de tope. |  |
| B | …la luz todo horizonte. |  |
| C | …la luz de alcance. |  |
| D | …las luces de costado. |  |
| 26 | Si navegando de noche observamos por la proa una luz de tope y las de costado de otro buque, estaremos ante una situación de…: |  |
| A | …cruce. |  |
| B | …alcance. |  |
| C | …vuelta encontrada. |  |
| D | …paso por el través de estribor. |  |
| 27 | Si en navegación, escuchamos una pitada corta que procede de otro buque, ¿qué nos quiere indicar?: |  |
| A | Caigo a babor. |  |
| B | Caigo a estribor. |  |
| C | Estoy dando atrás. |  |
| D | No entiendo su maniobra. |  |
|  | Maniobra y navegación |  |
| 28 | Una embarcación obedece mejor al timón si…: |  |
| A | …lleva poca arrancada. |  |
| B | …lleva gobierno de caña. |  |
| C | …da marcha atrás suavemente. |  |
| D | …lleva velocidad. |  |
| 29 | Realizando la maniobra de atraque de una embarcación, y teniendo arrancada avante, ¿qué cabo tendrá más efecto para parar la embarcación?: |  |
| A | Largo de proa. |  |
| B | Codera a un muerto. |  |
| C | Través de proa. |  |
| D | Spring de proa. |  |
|  | Emergencias en la mar |  |
| 30 | Los extintores de agua apagan el fuego por…: |  |
| A | …sofocación. |  |
| B | …rotura de la reacción en cadena. |  |
| C | …explosión. |  |
| D | …enfriamiento. |  |
| 31 | Podremos realizar una consulta radio-médica utilizando…: |  |
| A | …la radio de VHF. |  |
| B | …comunicación vía satélite. |  |
| C | …telefonía móvil. |  |
| D | Todas son correctas. |  |
| 32 | ¿Cuál de estos elementos puede descartarse como uno de los puntos de mayor riesgo donde puede darse una vía de agua?: |  |
| A | La bocina. |  |
| B | La pala del timón. |  |
| C | Los grifos de fondo. |  |
| D | La limera del timón. |  |
|  | Meteorología |  |
| 33 | En meteorología marina, una isobara cerrada con valores bajos indica…: |  |
| A | …anticiclón. |  |
| B | …borrasca. |  |
| C | …brisa local. |  |
| D | …corriente cálida. |  |
| 34 | ¿Qué efecto tiene una inversión térmica cerca de la superficie?: |  |
| A | Produce estabilidad bloqueando el ascenso del aire. |  |
| B | Facilita el ascenso del aire y la formación de tormentas. |  |
| C | Provoca lluvias persistentes. |  |
| D | Incrementa la velocidad del viento. |  |
| 35 | ¿Qué indica un gradiente de presión muy fuerte en cartas meteorológicas?: |  |
| A | Vientos débiles. |  |
| B | Vientos fuertes. |  |
| C | Estabilidad total. |  |
| D | Aire húmedo. |  |
| 36 | La Virazón se caracteriza por…: |  |
| A | …ser una brisa diurna que sopla del mar hacia tierra. |  |
| B | …ser viento nocturno que sopla de tierra hacia mar. |  |
| C | …ser viento constante del norte. |  |
| D | …generarse solo en invierno. |  |
|  | Teoría de navegación |  |
| 37 | ¿A qué rumbo circular corresponde el rumbo cuadrantal S 25°W?: |  |
| A | 065° |  |
| B | 205° |  |
| C | 155° |  |
| D | 025° |  |
| 38 | ¿Cómo se denomina el ángulo que forma el Norte de Aguja con el Norte Verdadero?: |  |
| A | Declinación Magnética. |  |
| B | Desvío. |  |
| C | Corrección total. |  |
| D | Demora. |  |
| 39 | Las cartas que dan al navegante el detalle más completo de una pequeña extensión de costa, ensenadas, puertos, radas, fondeaderos, etc., se llaman…: |  |
| A | …de aproximación. |  |
| B | …portulanos. |  |
| C | …de recalada. |  |
| D | …de navegación costera. |  |
| 40 | La diferencia de altura entre la pleamar y bajamar, es la…: |  |
| A | …altura de la pleamar. |  |
| B | …altura de la bajamar. |  |
| C | …sonda carta. |  |
| D | …amplitud de la marea. |  |
| 41 | ¿Cómo podemos conocer la velocidad real del barco por medio de la corredera?: |  |
| A | Dividiendo lo que marca la corredera por el coeficiente de corredera. |  |
| B | La velocidad real siempre es igual a la velocidad de corredera. |  |
| C | Multiplicando lo que marca la corredera por el coeficiente de corredera. |  |
| D | No es posible conocer la velocidad utilizando la corredera. |  |
|  | Carta de navegación |  |
| 42 | Navegando al rumbo de aguja 297°, se toma simultáneamente marcación a estribor al Faro del Cabo Espartel = 275° y marcación del Faro de Punta Malabata = 189°, siendo la declinación magnética = 4°W y el desvío = 2° (-). ¿Cuál será nuestra situación en ese momento?: |  |
| A | l = 35°51,4’N; L= 005°52,4’W |  |
| B | l = 35°52,4’N; L= 005°52,4’W |  |
| C | l = 35°51,4’N; L= 005°52,0’W |  |
| D | l = 35°52,4’N; L= 006°50,4’W |  |
| 43 | Navegando con rumbo de aguja = 180° tomamos la marcación del faro de Punta Almina = 7° a estribor en el momento en que nos encontramos en la enfilación de los faros de Punta Europa y de Punta Carnero. ¿Cuál será la situación si la declinación magnética =3,5°W y el desvío = 1,5° (+)?: |  |
| A | l = 36°10,2’N y L = 005°11,2’W |  |
| B | l = 36°-20,3’N y L = 005°11,2’W |  |
| C | l = 36°10, 2’N y L = 005°19,2’W |  |
| D | l = 36°20,3’N y L = 005°19,2’W |  |
| 44 | A Hora bitácora Hrb=10:00, un barco navega al rumbo de aguja =247°. Posición de salida, l=36°04,0’N L=005°18,0’W. Velocidad de máquinas = 7 nudos. Corrección total de 3° E. ¿Cuál será la posición de estima a Hrb = 14:00?: |  |
| A | l = 36°00,0’N L = 005°31,6’W |  |
| B | l = 35°57,3’N L = 005°40,8’W |  |
| C | l = 35°54,7’N L = 005°50,5’W |  |
| D | l = 35°52,1’N L = 006°00,4’W |  |
| 45 | Navegando por las proximidades del Estrecho, en situación l = 35°57,9´ N; L = 005° 44,8’W a una velocidad de 12 nudos, con un desvío = 6° (+) y una declinación magnética = 1°NW, ponemos rumbo para pasar a 4,3 millas por el Oeste verdadero del faro de Punta de Gracia Oc. (2)5s13M. ¿Calcular el rumbo de aguja?: |  |
| A | 301° |  |
| B | 311° |  |
| C | 121° |  |
| D | 321° |  |