PLANTILLA PREGUNTAS PNB JUNIO 2026

|  | NOMENCLATURA NÁUTICA |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué significa adrizar una embarcación?: |  |
| A | Igualar el calado de popa y proa. |  |
| B | Situarse del lado por dónde viene el viento. |  |
| C | Enderezarse después de una escora. |  |
| D | Inclinarse a una banda, a babor o a estribor. |  |
| 2 | Los candeleros son…: |  |
| A | …componentes que alojan las luces de situación. |  |
| B | …aberturas para iluminar el interior de la embarcación. |  |
| C | …las barandillas de la embarcación. |  |
| D | …postes o barras verticales que sujetan los pasamanos y guardamancebos. |  |
| 3 | ¿Cómo se denomina una hélice de paso a la derecha, que en marcha avante gira en sentido de las agujas del reloj?: |  |
| A | Levógira. |  |
| B | Hélice de progreso. |  |
| C | Hélice de retroceso. |  |
| D | Dextrógira. |  |
| 4 | La mecha, la limera y los guardines son partes del…: |  |
| A | …molinete. |  |
| B | …la hélice. |  |
| C | …timón. |  |
| D | …casco. |  |
|  | Elementos de amarre y fondeo |  |
| 5 | Si se habla de garreo, se refiere a…: |  |
| A | …el giro del barco cuando está fondeado. |  |
| B | …una boya. |  |
| C | …un cabo. |  |
| D | ...que el ancla no agarra al fondo y resbala impidiendo el fondeo. |  |
| 6 | ¿Qué nudo se utiliza para unir cabos del mismo grosor?: |  |
| A | Vuelta de rezón. |  |
| B | Llano. |  |
| C | Ballestrinque. |  |
| D | As de guía. |  |
|  | Seguridad en la mar |  |
| 7 | En el caso de tener que remolcar a una embarcación con la mar en calma…: |  |
| A | …la embarcación remolcada puede abarloarse a una banda del remolcador. |  |
| B | …la aproximación a la embarcación remolcada para abarloarse se realiza preferentemente por su barlovento para mayor control. |  |
| C | …los largos no pueden sustituirse por los esprines si la embarcación remolcada se abarloa al remolcador. |  |
| D | …la embarcación remolcada solo puede situarse a popa mediante un cabo de remolque largo. |  |
| 8 | Las bengalas de mano…: |  |
| A | …son señales de corto alcance utilizadas cuando existe la probabilidad de ser avistadas por otras embarcaciones. |  |
| B | …son útiles para ser visibles a más de 12 millas náuticas. |  |
| C | …se lanzarán inmediatamente en caso de emergencia, aunque no tengamos la certeza de que pueden ser avistadas. |  |
| D | …pueden ser utilizadas, aunque estén caducadas. |  |
| 9 | En caso de que veamos a una persona de nuestra embarcación caer al agua por la banda de estribor, de las siguientes acciones, ¿cuál es la primera que realizaremos? |  |
| A | Saltar al agua para rescatarlo sin estar sujetos a la embarcación, pues lo importante es salvar al náufrago. |  |
| B | Mantener contacto visual y arrojar el objeto flotante que tengamos más a mano en ese momento. |  |
| C | Meter el timón a la banda de babor para separar la popa del náufrago. |  |
| D | Nos acercaremos al náufrago por barlovento, aunque haya mala mar. |  |
| 10 | Si navegamos con mala mar presentando la amura a las olas, estamos…: |  |
| A | …capeando el temporal. |  |
| B | …corriendo el temporal. |  |
| C | …al pairo. |  |
| D | …atravesándonos a la mar. |  |
|  | Legislación |  |
| 11 | La obligación de prestar auxilio a personas en peligro en la mar se regula en…: |  |
| A | …la regla 33 del capítulo V del convenio SOLAS. |  |
| B | …la regla 23 del capítulo V del convenio SOLAS. |  |
| C | …la regla 33 del capítulo IV del convenio SOLAS. |  |
| D | …la regla 13 del capítulo IV del convenio SOLAS. |  |
| 12 | Al entrar en un puerto, la velocidad de una embarcación de recreo debe ser…: |  |
| A | …la máxima posible para estorbar lo mínimo el tráfico de otras embarcaciones. |  |
| B | …aquella que no produzca oleaje que pueda ocasionar daños a terceros o situaciones de peligro. |  |
| C | …inferior a 2 nudos. |  |
| D | …la necesaria para llegar al atraque en el menor tiempo posible. |  |
|  | Balizamiento |  |
| 13 | ¿Cuál de las siguientes marcas se utiliza para señalizar el centro de un canal?: |  |
| A | Marcas de aguas navegables. |  |
| B | Marcas de peligro aislado. |  |
| C | Marcas laterales de babor y estribor. |  |
| D | Marcas laterales de bifurcación, |  |
| 14 | Avistamos una boya en forma de castillete, que tiene un cono con el vértice hacia arriba, y no somos capaces de distinguir el color. Se trata de…: |  |
| A | …una marca cardinal norte. |  |
| B | …una marca lateral de babor. |  |
| C | …una marca lateral de estribor |  |
| D | …una marca de peligro aislado. |  |
| 15 | Avistamos una boya que emite una luz blanca centelleante continua. Se trata de…: |  |
| A | …una marca de aguas navegables. |  |
| B | …una marca de peligro aislado |  |
| C | …una marca cardinal Norte. |  |
| D | …una marca cardinal Sur. |  |
| 16 | Las únicas marcas del Sistema de Balizamiento IALA_AISM que utilizan luz blanca son la marcas…: |  |
| A | …cardinales, de peligro aislado, de aguas navegables y especiales. |  |
| B | …cardinales, de peligro aislado, de aguas navegables. |  |
| C | …cardinales, de peligro aislado. |  |
| D | …cardinales. |  |
| 17 | Una boya negra con una o varias bandas horizontales rojas es una marca…: |  |
| A | …de aguas navegables. |  |
| B | …lateral de bifurcación. |  |
| C | …cardinal norte. |  |
| D | …de peligro aislado. |  |
|  | RIPA |  |
| 18 | A los efectos del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar, excepto cuando se indique lo contrario, la expresión "buque de vela" significa…: |  |
| A | …todo buque navegando a vela, aunque su maquinaria propulsora, caso de llevarla, se esté utilizando. |  |
| B | …todo buque navegando a vela ayudando a su propulsión utilizando la maquinaria propulsora. |  |
| C | …todo buque navegando a vela siempre que su maquinaria propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando. |  |
| D | …todo buque navegando a máquina siempre que su vela propulsora, caso de llevarla, no se esté utilizando. |  |
| 19 | Para determinar la velocidad de seguridad se tendrán en cuenta para todos los buques una serie de factores; pero, además, en los buques con radar funcionando correctamente, también se tendrá en cuenta entre otros…: |  |
| A | …la posibilidad de no detectar en el radar, a distancia adecuada, buques pequeños, hielos y otros objetos flotantes. |  |
| B | …la posibilidad de no detectar en el radar, a velocidad adecuada, buques pequeños, hielos y otros objetos flotantes. |  |
| C | …la posibilidad de no detectar en el radar, a distancia adecuada, buques pequeños, hielos y otros objetos no flotantes. |  |
| D | ..la posibilidad de no detectar en el arpa, con antelación suficiente, buques pequeños, hielos y radiobalizas. |  |
| 20 | Para determinar si existe riesgo de abordaje se tendrá en cuenta, entre otras, la siguiente consideración: |  |
| A | No se considerará que existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable. |  |
| B | Se considerará que existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable. |  |
| C | Se considerará que existe el riesgo, si la demora de un buque que se aproxima varía en forma apreciable. |  |
| D | Se considerará que existe el riesgo, si la velocidad de un buque que se aproxima no varía en forma apreciable. |  |
| 21 | En un paso o canal angosto, cuando únicamente sea posible adelantar si el buque alcanzado maniobra para permitir el adelantamiento con seguridad, el buque que alcanza deberá indicar su intención haciendo sonar la señal adecuada prescrita en la Regla 34 c) i). ¿Y cuál es esta señal acústica si pretendo alcanzarle por su banda de estribor? |  |
| A | Dos pitadas cortas seguidas de dos largas. |  |
| B | Dos pitadas largas seguidas de dos cortas. |  |
| C | Dos pitadas cortas seguidas de una larga. |  |
| D | Dos pitadas largas seguidas de una corta. |  |
| 22 | En una situación de cruce con riesgo de abordaje entre dos buques de vela a la vista que reciben el viento por bandas contrarias…: |  |
| A | …el buque que tenga al otro por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota de ese otro. |  |
| B | …el buque que reciba el viento por babor, se mantendrá apartado de la derrota del otro. |  |
| C | …el buque que reciba el viento por estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro. |  |
| D | …el buque que se encuentre más a barlovento, se mantendrá apartado de la derrota del otro. |  |
| 23 | Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje…: |  |
| A | …cada uno de ellos caerá a babor de forma que pase por la banda de estribor del otro. |  |
| B | …cada uno de ellos decidirá si caer a babor o a estribor. |  |
| C | …cada uno de ellos caerá a estribor de forma que pase por la banda de babor del otro. |  |
| D | …deberán parar máquina o ciar. |  |
| 24 | Todo buque que esté obligado a mantenerse apartado de la derrota de otro buque maniobrará, en lo posible…: |  |
| A | …con anticipación suficiente y de forma decidida para quedar bien franco del otro buque. |  |
| B | …con la mínima variación de rumbo posible, manteniendo su velocidad para no alterar la maniobra del otro buque. |  |
| C | …ajustando la velocidad antes que el rumbo, con el fin de mantener constante la demora del otro buque. |  |
| D | …maniobrando de forma progresiva y suave. |  |
| 25 | En condiciones de visibilidad reducida, todo buque que detecte únicamente por medio del radar la presencia de otro buque, determinando que existe riesgo de colisión y deba maniobrar realizando un cambio de rumbo, ¿qué deberá evitar hacer? |  |
| A | Un cambio de rumbo a babor, para un buque situado a proa del través, salvo que el otro buque esté siendo alcanzado. |  |
| B | Un cambio de rumbo a estribor, para un buque situado a proa del través, el otro buque está siendo alcanzado. |  |
| C | Un cambio de rumbo a estribor, para un buque situado a proa del través, con el fin de aumentar rápidamente la distancia de seguridad. |  |
| D | Un cambio de rumbo a babor, para un buque situado por la popa del través, con el fin de facilitar el cruce. |  |
| 26 | Un buque de propulsión mecánica de 6,5 metros de eslora navegando de noche a una velocidad de 10 nudos puede exhibir…: |  |
| A | …una única luz blanca todo horizonte. |  |
| B | …una luz blanca todo horizonte, luces de costado y luz de alcance. |  |
| C | …luces de costado y luz de alcance. |  |
| D | …una linterna o un farol con luz blanca, para su uso inmediato. |  |
| 27 | Un buque sin gobierno de día mostrará…: |  |
| A | …dos esferas negras en línea vertical. |  |
| B | …una esfera negra en proa. |  |
| C | …dos conos negros unidos por sus vértices. |  |
| D | …una esfera y un cono con el vértice hacia arriba negros. |  |