PLANTILLA PATRÓN DE YATE (PY) 2026

|  | Seguridad en la Mar |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | El VHF portátil…: |  |
| A | …debe mantenerse en escucha continua en el canal 16 de manera obligatoria. | x |
| B | …debe mantenerse en escucha continua en el canal 16 solo si está equipado con llamada selectiva digital. |  |
| C | …permite emitir una llamada selectiva digital en el canal 16. |  |
| D | …permite emitir una llamada de socorro por radiotelefonía en el canal 70. |  |
| 2 | Estamos navegando con viento de través y la embarcación se escora…: |  |
| A | …debido a que el centro de gravedad se ha desplazado hacia la banda de la escora. |  |
| B | …debido a que el desplazamiento disminuye al actuar el viento lateral. |  |
| C | …debido a que el viento genera un momento escorante. | x |
| D | …debido a que el desplazamiento aumenta al actuar el viento. |  |
| 3 | La embarcación está adrizada y subimos un peso verticalmente hasta cubierta manteniendo la condición de equilibrio estable…: |  |
| A | …se genera una escora. |  |
| B | …la altura metacéntrica aumenta. |  |
| C | …la altura metacéntrica disminuye. | x |
| D | …mejora la estabilidad transversal. |  |
| 4 | ¿En cuál de las siguientes situaciones empeora notablemente la estabilidad transversal de una embarcación?: |  |
| A | Con todos los tanques completamente llenos. |  |
| B | Con todos los tanques completamente vacíos. |  |
| C | Con tanques parcialmente llenos. | x |
| D | Con pesos estibados próximos a la quilla. |  |
| 5 | ¿Qué es lo primero que tenemos que comprobar en una situación de emergencia antes de activar de manera manual la balsa salvavidas si hay tiempo para ello?: |  |
| A | Que todas las personas estén listas para saltar al agua. |  |
| B | Que la boza está firmemente unida a la embarcación. | x |
| C | Que la boza esté suelta para facilitar que se despliegue. |  |
| D | Que disponga de las señales pirotécnicas obligatorias. |  |
| 6 | La función de la zafa hidrostática de una balsa salvavidas es…: |  |
| A | …liberar automáticamente la balsa al hundirse la embarcación . | x |
| B | …mantener el contenedor de la balsa unido a la embarcación. |  |
| C | …mantener la presión de aire constante en el interior de la balsa. |  |
| D | …permitir que la balsa flote adrizada. |  |
| 7 | La función principal de la radiobaliza EPIRB es…: |  |
| A | …enviar una señal de socorro que se recibe en el equipo VHF de otras embarcaciones. |  |
| B | …emitir una señal de socorro vía satélite con la información de la posición de la embarcación. | x |
| C | …generar una señal radar de socorro con la información de la posición. |  |
| D | …enviar una señal de socorro vía satélite cuando es activada por una señal radar. |  |
| 8 | ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los cohetes con luz roja y paracaídas es correcta?: |  |
| A | Cuando se disparan ascienden unos 50 metros siendo visibles a una distancia máxima de 5 millas en línea recta. |  |
| B | Deben dispararse siempre que estemos en situación de emergencia. |  |
| C | Cuando se disparan ascienden unos 300 metros y deben dispararse cuando hay probabilidad de ser vistos. | x |
| D | Deben dispararse al avistar una embarcación o buque en el horizonte ya que son visibles a una distancia máxima de 5 millas en línea recta. |  |
| 9 | En una operación de rescate mediante helicóptero de la tripulación de una embarcación hundida que se encuentra en una balsa salvavidas…: |  |
| A | …se lanzará un cohete con luz roja y paracaídas para llamar la atención del helicóptero. |  |
| B | …se usará el VHF portátil para guiar al helicóptero utilizando la técnica de las horas en un reloj, desde el punto de vista del helicóptero. | x |
| C | …se usará el VHF portátil para guiar al helicóptero utilizando la técnica de las horas de un reloj, desde el punto de vista de la balsa salvavidas. |  |
| D | …nunca se encenderá una bengala, ya que puede generar confusión al rescatador. |  |
| 10 | Se ha generado un incendio en una litera debido a un cigarrillo mal apagado y las llamas afectan al colchón y la ropa de cama. ¿Cuál es la actuación más adecuada?: |  |
| A | Todas las respuestas son correctas. | x |
| B | Utilizar un extintor de polvo seco dirigido a la base del fuego. |  |
| C | Apagar el fuego con agua si no hay riesgo eléctrico. |  |
| D | Utilizar un extintor de espuma. |  |
|  | Meteorología |  |
| 11 | La niebla de advección se produce cuando…: |  |
| A | …el aire frío pasa sobre agua caliente. | X |
| B | …el aire cálido pasa sobre agua fría. |  |
| C | …el aire seco se enfría. |  |
| D | …llueve intensamente. |  |
| 12 | El viento ciclostrófico está en equilibrio entre…: |  |
| A | …Coriolis y presión. |  |
| B | …presión y fuerza centrífuga. | X |
| C | …temperatura y presión. |  |
| D | …rozamiento y humedad. |  |
| 13 | Si el termómetro seco y húmedo marcan lo mismo…: |  |
| A | …el aire está seco. |  |
| B | …el aire está saturado. | X |
| C | …hay viento fuerte. |  |
| D | …baja la presión. |  |
| 14 | Un cielo con cirrocúmulos indica…: |  |
| A | …tormenta inmediata. |  |
| B | …estabilidad absoluta. |  |
| C | …inestabilidad en capas altas. | X |
| D | …niebla. |  |
| 15 | En aire estable…: |  |
| A | …se favorece el ascenso del aire. |  |
| B | …se forman cumulonimbos. |  |
| C | …se dificulta el movimiento vertical. | X |
| D | …hay tormentas. |  |
| 16 | ¿Qué es la longitud de onda?: |  |
| A | Tiempo entre olas. |  |
| B | Altura de la ola. |  |
| C | Distancia entre dos crestas. | X |
| D | Velocidad del viento. |  |
| 17 | La niebla orográfica se forma por…: |  |
| A | …lluvia intensa. |  |
| B | …aire ascendente por relieve. | X |
| C | …enfriamiento nocturno. |  |
| D | …aire seco. |  |
| 18 | Los altocúmulos son nubes…: |  |
| A | …bajas. |  |
| B | …medias.. | X |
| C | …altas. |  |
| D | …de desarrollo vertical. |  |
| 19 | En navegación, si el viento real es de 20 nudos por la proa y el barco avanza a 10 nudos…: |  |
| A | …el viento no cambia. |  |
| B | …el viento aparente desaparece. |  |
| C | …el viento aparente disminuye. |  |
| D | …el viento aparente aumenta. | X |
| 20 | Si el gradiente bárico aumenta y las isobaras se aproximan, ¿qué ocurre con el viento geostrófico?: |  |
| A | Disminuye su velocidad. |  |
| B | Cambia de dirección 180°. |  |
| C | Desaparece. |  |
| D | Aumenta su velocidad. | X |
|  | Teoría de Navegación |  |
| 21 | Si el observador se encuentra en una latitud de 45ºN y su longitud es 180º; el observador se encuentra en…: |  |
| A | …el paralelo cero. |  |
| B | …el ecuador. |  |
| C | …el paralelo de 180º |  |
| D | …el meridiano de lugar. | X |
| 22 | Si nuestro rumbo verdadero es norte, la declinación magnética 10ºW y el desvío +5º, ¿cuál será el rumbo de aguja? |  |
| A | 005º | X |
| B | 355º |  |
| C | 015º |  |
| D | 345º |  |
| 23 | Si tenemos viento del NW que abate 15º y nuestro rumbo de superficie es S15W, ¿cuál es nuestro rumbo verdadero? |  |
| A | 180º |  |
| B | 210º | X |
| C | 150º |  |
| D | 195º |  |
| 24 | Nuestro rumbo verdadero es 300º y nuestro rumbo efectivo es 300º. ¿Cuál puede ser el rumbo de la corriente? |  |
| A | Es imposible que haya corriente. |  |
| B | El rumbo efectivo menos el rumbo de superficie. |  |
| C | Puede ser 120º o 300º | X |
| D | Se debe utilizar la ley del paralelogramo para su cálculo. |  |
| 25 | ¿Cuál es la hora reloj bitácora en el puerto de Bilbao? |  |
| A | Coincide con la hora legal del lugar. |  |
| B | Coincide con la hora civil del lugar. |  |
| C | Coincide con la hora oficial del país. | X |
| D | Coincide con la hora en Greenwich. |  |
| 26 | ¿Cuándo podremos trasladar sin correcciones a la carta náutica la lectura de latitud y longitud que proporciona el receptor GPS del equipo GNSS? |  |
| A | Cuando el datum de la carta es ‘ED50’. |  |
| B | Cuando el datum de la carta es ‘WGS 84’. | X |
| C | Cuando el datum de la carta es ‘PZ90’. |  |
| D | Siempre. |  |
| 27 | Si nuestro radar está conectado al compás magnético y está orientado con el norte arriba, la línea de proa nos indicará…: |  |
| A | …la demora . |  |
| B | …la enfilación. |  |
| C | …el rumbo verdadero. |  |
| D | …el rumbo de aguja. | X |
| 28 | Si hay niebla en zona de tráfico denso, ¿para qué sirve el AIS de nuestro barco? |  |
| A | Realiza maniobras anti-abordaje automáticamente. |  |
| B | Nos permite identificar cualquier objeto flotante cercano. |  |
| C | Nos proporciona el nombre y posición de un buque cercano. | X |
| D | Es un sistema de comunicación similar al VHF. |  |
| 29 | ¿Qué ocurre en el círculo polar ártico una vez al año? |  |
| A | Podemos ver el sol durante 24 horas seguidas. | X |
| B | Los rayos del Sol inciden verticalmente en el solsticio de verano. |  |
| C | Los rayos del Sol inciden verticalmente en el solsticio de invierno. |  |
| D | La declinación del Sol coincide con su latitud. |  |
| 30 | Si estamos actualmente en el Trópico de Cáncer nos encontramos en…: |  |
| A | …el meridiano 23º 26º N. |  |
| B | …la línea imaginaria que une los puntos más septentrionales en los que el Sol alcanza el cénit, lo que ocurre durante el llamado solsticio de verano boreal. | X |
| C | …la línea imaginaria que une los puntos más meridionales en los que el Sol alcanza el cénit, lo que ocurre durante el llamado solsticio de verano boreal. |  |
| D | …el paralelo 23º26º S. |  |
|  | Carta de Navegación |  |
| 31 | En la enfilación de los faros de P. Carnero y P. Europa obtenemos demora de aguja de P. Europa 240º. ¿Cuál será el desvío si la declinación magnética es 3ºW? |  |
| A | +1º |  |
| B | -1º |  |
| C | +7º | X |
| D | 0º |  |
| 32 | Situados en 36-08 N y 006-15 W, damos rumbo para llegar a la posición 36-02 N y 005-54 W, conociendo previamente la existencia de viento del norte que abate 4º. ¿Cuál será el rumbo de aguja si la declinación magnética es 2ºW y el desvío -5º? |  |
| A | S68E | X |
| B | 098º |  |
| C | S60E |  |
| D | 109,5º |  |
| 33 | Situados en la oposición de los faros de C. Trafalgar y C. Espartel, obtenemos demora de aguja faro C. Trafalgar 340º y demora de aguja faro de Punta de Gracia 074º [Oc(2)5s]. Calcular la situación. |  |
| A | 35-00,0 N y 005-55,5 W |  |
| B | 36-02,0 N y 005-59,0 W |  |
| C | 36-00,0 N y 005-57,5 W |  |
| D | 36-04,0 N y 006-00,0 W | X |
| 34 | En un día de gran visibilidad nos encontramos simultáneamente en la enfilación de los faros de P. Alcázar y P. Cires y en la enfilación de los faros de P. Almina y Cabo Negro. ¿A qué distancia se encuentra el faro de P. Europa? |  |
| A | 6,2 millas. |  |
| B | 5,2 millas. |  |
| C | 4,2 millas. | X |
| D | 3,2 millas. |  |
| 35 | Navegando de noche con rumbo de aguja N40W vemos los faros de Pta. Cires e Isla Tarifa enfilados por nuestra popa. Calcular la corrección total. |  |
| A | +8º |  |
| B | -6º |  |
| C | +6º |  |
| D | -8º | X |
| 36 | Situados a Hrb 0500 en demora verdadera al faro de Pta. Malabata S70E y a una distancia de 7,9 millas de dicho faro, navegamos con rumbo verdadero 250º en zona de corriente de rumbo 70º e intensidad horaria de 3 nudos. ¿Cuál es el rumbo efectivo? |  |
| A | S70W | X |
| B | 265º |  |
| C | 070º |  |
| D | 160º |  |
| 37 | Situados en 36-08 N y 006-15 W a Hrb 1000, damos rumbo verdadero 180º a velocidad de superficie de 8 nudos con viento del oeste que abate 5º y corriente de rumbo 090 e intensidad horaria 4 nudos. ¿Cuál será la situación a Hrb 1200? |  |
| A | 35-50,0 N y 006-05,4 W |  |
| B | 35-52,0 N y 006-03,4 W | X |
| C | 36-00,5 N y 006-04,1 W |  |
| D | 36-00,5 N y 066-07,2 W |  |
| 38 | A Hrb 0000, navegando sin corriente ni viento a un rumbo verdadero oeste y una velocidad de superficie es 4 nudos, estamos situados en la oposición de los faros P. Paloma y P. Malabata. A Hrb 0145 la distancia al faro de C. Espartel es 5 millas. Calcular la situación a Hrb 0145. |  |
| A | 35º49,4’ N y 005º49,9’ W |  |
| B | 35º49,4’ N y 006º49,9’ W |  |
| C | 35º49,4’ N y 006º01,2’ W |  |
| D | 35º52,2’ N y 005º53,2’ W | X |
| 39 | DERROTA LOXODRÓMICA: Situación salida: 36º 00,0’ N y 166º 00,0’ W. Situación de llegada: 30º 00,0’ N y 120º 00,0’E. Calcular el rumbo (ajustar el rumbo a la décima de grado). NO USAR LA CARTA |  |
| A | N 15,5 E |  |
| B | S 84,5 W | X |
| C | S 15,5 E |  |
| D | S 15,5 W |  |
| 40 | MAREAS: Calcular la sonda de marea a las 10 horas (T.U.) en un lugar de sonda carta 1,03 m. del puerto de Tarifa. Datos anuario de mareas para ese día: H 1ªbaja=05h 50m Alt. 1ªbaja=1,00 m. H 1ªplea=12h 00m Alt. 1ªplea=4,90 m. Nota: todas las horas expresadas en T.U. NO USAR LA CARTA. |  |
| A | 3,5 m |  |
| B | 4 m |  |
| C | 4,5 m |  |
| D | 5 m | X |