ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL PARA EL SALÓN DE ACTOS DE LA NUEVA SEDE DE SANIDAD EN BIZKAIA

ÍNDICE

0.	INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL PROYECTO	3

1.	SISTEMA DE SONIDO	4

1.1.	Sistema de microfonía y traducción simultánea	4

1.2.	Equipos de gestión y control de sonido	5

1.3.	Sonorización de la sala	6

1.4.	Distribución de audio	6

2.	SISTEMA VÍDEO	6

2.1.	Fuentes de video	6

2.2.	Equipos de gestión y control de señales de video	7

2.3.	Visualización	8

2.4.	Grabación de imagen y sonido	9

3.	Vídeoconferencia	9

4.	AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SALA	10

5.	INSTALACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO TÉCNICO	11

6.	FORMACIÓN	12

ANEXO I	13

# INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto consiste en suministrar e instalar el equipamiento audiovisual para el Salón de Actos del nuevo edificio del Departamento de  Sanidad en Bilbao.

En el presente documento se proponen las soluciones técnicas  previstas para las necesidades requeridas.

Se describen los sistemas que tomarán parte activa en los procesos de trabajo del Salón de Actos así como los procedimientos de automatización e integración de los mismos que permitan el mayor rendimiento posible y de la manera más fácil e intuitiva para los usuarios.

En este sentido se pretende minimizar la participación de los usuarios en funciones de control y manejo de los medios audiovisuales y herramientas disponibles mediante la automatización de los sistemas de acuerdo a los procedimientos y modos de funcionamiento previstos.

Esta automatización permitirá parametrizar de forma preestablecida todas las variables intervinientes para cada procedimiento con objeto de minimizar la complejidad de manejo del sistema a nivel de usuario.

Para ello es imprescindible que sus intervenciones sean recogidas a nivel de audio, vídeo y datos para ser gestionadas con el fin de compartirlos con el resto de participantes.

Así, se diseñan y seleccionan los sistemas técnicos y audiovisuales necesarios de forma que se cumplan de una forma lo más eficiente posible dichos objetivos.

# SISTEMA DE SONIDO

El sistema de sonido recogerá las intervenciones de los participantes en la sala para distribuirlo a todos los asistentes a la sala.

Dicha señal podrá ser grabada, enviada a las cabinas de traducción, y a la sonorización de la propia sala. Así mismo se distribuirá en la propia sala para su recepción por periodistas.

Este sistema estará estrechamente relacionado con los equipos de vídeo y control automático de la sala para la integración de todos ellos.

## Sistema de microfonía y traducción simultánea

Se prevé una mesa principal de ponentes en la que se instalarán cuatro micrófonos de conferencia.

Así mismo se deberá suministrar un micrófono inalámbrico de mano con objeto de que el público asistente pueda participar en el acto y se pueda escuchar y distribuir su intervención en toda la sala.

La traducción simultánea será inalámbrica y constará del siguiente equipamiento mínimo:

- 2 pupitres de intérprete homologados, con sus micrófonos y auriculares correspondientes

- 1 transmisor de para como mínimo 4 canales

- 1 radiador de alta potencia

- 25 receptores de 4 canales y auriculares

## Equipos de gestión y control de sonido

El conjunto de señales entrantes y salientes de audio se gobernará mediante un mezclador de sonido digital con control externo para su automatización.

Las señales previstas serán como mínimo las correspondientes a los siguientes subsistemas:

- Sistema de microfonía y traducción simultánea.

- Cabina de traducción simultánea.

- Sonorización sala

- Videoconferencia

- DVD grabador

- Audio PC, presentaciones

- 2 Tomas de PC + audio

- Tomas de prensa sala

- 4+4 salidas/entradas auxiliares

Así mismo se deberá suministrar un supresor digital de feedback de 2 entradas x 2 salidas con control externo, con objeto de eliminar automáticamente las posibles retroalimentaciones y acoples del audio de la sala.

Además se instalarán los equipos de distribución de audio necesarios para la distribución de la señal generada en la sala a la prensa.

## Sonorización de la sala

La sala dispondrá de un sistema de sonorización con calidad y prestaciones suficientes para reproducir voz con total inteligibilidad en toda la sala y la presión sonora suficiente para escuchar la reproducción de fuentes , PCs, microfonía…

Así pues se deberán suministrar como mínimo 4 altavoces que conformen un sistema de 2 vías estéreo auto-biamplificado.

## Distribución de audio

En las zonas destinadas a vídeo-reporteros y periodistas de prensa escrita se instalarán 12 tomas de audio XLR3 y 10+10 tomas de audio XLR3 respectivamente. Estas zonas están ubicadas al fondo de la sala y en ambos laterales junto a pasillos en mobiliario dispuesto para colocación de los equipos de grabación.

# SISTEMA VÍDEO

El equipamiento de vídeo será el responsable de presentar en pantalla la información visual  a todos los asistentes a la sala.

El equipamiento de vídeo estará estrechamente relacionado con el equipamiento de sonido y control automático de sala, para mejorar la calidad y prestaciones del conjunto en base a dicha integración.

## Fuentes de video

Se instalará una cámara multipropósito de alta sensibilidad de 3CCD de 2/3” con 850 líneas de resolución con su correspondiente óptica zoom motorizada 17x capaz de obtener un primer plano automático de cualquier puesto de la mesa de presidencia. Dicha cámara deberá ir montada sobre un mecanismo Pan/Tilt compacto y silencioso de interior.

En principio, el sistema podrá funcionar de forma totalmente automática, sin la necesidad de técnicos operadores de cámara.

El sistema hará un seguimiento del micrófono que esté activo en cada momento, para lo que recogerá el protocolo de comunicación en formato estándar RS-232 suministrado por el equipamiento de gestión y control de sonido.

En función de esta información se decidirán en el sistema de control automático los preposicionamientos y enfoques determinados.

Así, se recogerá la imagen del ponente que tenga el micrófono activo de forma automática.

No obstante se suministrará un panel de control compacto de hasta 5 cámaras robotizadas (control de cámara y posicionador), con objeto de poder manejar la cámara por un operador de sala.

Además se suministrará e instalará un vídeo presentador CCD de alta resolución, mando a distancia y RS-232. Incluirá accesorios de montaje para falso techo.

## Equipos de gestión y control de señales de video

El conjunto de señales entrantes y salientes de vídeo se realizará mediante cableado estructurado (CAT5) y será gobernado mediante una matriz  de par trenzado con capacidad de conmutación tanto de señales VGA/RGBHV y de video compuesto con control externo de forma que se integre con el sistema de control automático para la realización de los procedimientos programados.

Las señales previstas serán como mínimo las correspondientes a los siguientes subsistemas:

- 1 Cámara de vídeo

- 1 Vídeopresentador

- 1 Videoproyector

- 1 Vídeoconferencia

- DVD grabador

- 2 pantallas TFT-LCD para seguimiento en el exterior

- 2 tomas de VGA para conexión de portátiles

- 1 monitor de control

- 1 monitor para intérprete

- 1 monitor para mesa de presidencia

- 4+4 Salidas/entradas auxiliares

Luego se suministrarán los transmisores y receptores necesarios para la correcta transmisión y recepción de las señales de video compuesto y RGBHV mediante par trenzado (cableado estructurado CAT5)

## Visualización

Se recogen los equipos y sistemas necesarios para presentar los datos e imágenes que se desee con una calidad y potencia de proyección suficiente.

Se prevé un videoproyector de tecnología DLP con resolución WXGA (1280x768 pixels), formato 16:9 y luminosidad mínima de  5.500 lúmenes ANSI.

El equipo se instalará sobre soporte de techo con la óptica adecuada en función de su ubicación y de la pantalla eléctrica silenciosa de proyección frontal  de formato 16:9 y tamaño: 200x117 cm.

Además en el exterior de la sala se prevé suministrar e instalar dos monitores TFT-LCD profesionales de 42” con trípode ajustable en altura que permita movilidad en un punto exterior o dos puntos interiores junto a los conectores de tomas de audio. La  resolución mínima será de 1366x768.

Así mismo para el cuarto de control , para el cuarto de intérpretes y mesa de presidencia se dispondrán de tres monitores TFT-LCD de 17” con entradas de video compuesto y VGA.

## Grabación de imagen y sonido

Se realizará mediante la colocación de 1 DVD grabador automatizable vía RS232 con disco duro de 250 Gb. Podrá reproducir formatos: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, PictureCD(JPEG), CD, CD-R/RW y MP3-CD.

# Vídeoconferencia

Para la comunicación con otras salas se contará con un equipo de videoconferencia de altas prestaciones. La señal de audio y vídeo de producción propia será utilizada para ser transmitida por videoconferencia.

Se dispondrá de alta capacidad en la comunicación, 512 Kbps en RDSI y hasta 2Mbps para comunicaciones IP.

Se podrán realizar multiconferencias de hasta 4 puntos, pudiendo cambiar videoconferencias vía RDSI e IP al tiempo. El equipo dispondrá de puerto de comunicación RS232 para ser integrado en la automatización de la sala.

# AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SALA

El sistema de control automático de la sala dispondrá de una central de control y gestión que se instalará en el cuarto de control junto al resto de equipos que componen la instalación.

Dispondrá como mínimo 14 puertos RS 232, 8 e/s de contacto y 4 puertos Ir (infrarrojos)

En esta central se recibirán las señales de estado de todos los equipos y se programarán los procedimientos establecidos de forma que se activen los equipos y sistemas implicados.

Para el manejo del equipamiento audiovisual desde la mesa de presidencia se suministrará un panel táctil de tamaño mínimo 15” desde el que se informará a la central del sistema del proceso de trabajo que se desea ejecutar en cada momento. Se prevén las siguientes escenas básicas:

- Rueda de prensa

- Presentación con audiovisuales

- Conferencia sin audiovisuales

- Videoconferencia

Desde este panel se dispondrá de una programación sencilla, con una única pantalla principal en la que se disponga de las opciones más básicas de utilización, es decir, los denominados procedimientos de utilización.

Para usuarios que deseen entrar en mayor detalle de configuración se dispondrá de un acceso específico.

Además se tendrá un segundo panel táctil inalámbrico de tamaño mínimo 7” en la sala de control para su utilización por parte de los eventuales técnicos de audiovisuales.

La instalación de alumbrado y de su correspondiente sistema de control no forma parte de la presente contratación. No obstante, sí será considerada la integración de dicho control con el sistema de automatización global de la sala, permitiéndose la parametrización y monitorización del sistema desde este último. Se preverá en el sistema de automatización el interface y la programación para controlar hasta 8 canales de dimmer por puerto RS232

El conjunto de la instalación será entregada en funcionamiento y programada a entera satisfacción de la propiedad para lo que se establecerá la pertinente dirección y coordinación.

# INSTALACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO TÉCNICO

Se tendrán en cuenta la totalidad de cableados y conducciones necesarias así como la instalación de todos los equipos periféricos en sala y en la propia sala de control descritos en el presente documento

Así mismo incluirán la totalidad de cableados de fuerza y señal desde sala de control en la que se dispondrá de un cuadro de mando y protección, por cuenta de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco con las protecciones magnetotérmicas y diferenciales precisas.

Se establecerá la pertinente dirección y coordinación con el resto de participantes en el presente proyecto, tales como obra civil, mobiliario, etc.

Para el cuarto de control se suministrará un rack de 19”, 42U de altura, electrificado con cerradura y puerta de cristal con objeto de alojar todo el equipamiento audiovisual.

En cuanto a la mesa de presidencia se refiere se suministrarán las infraestructuras necesarias para la conexión independiente de 2 portátiles con su audio estéreo asociado, 1 toma para monitorizar en presidencia y 4 tomas de audio para la conexión de la microfonía de conferencias, así como la tomas de fuerza precisas y tomas de datos rj45.

# FORMACIÓN

Se preverá junto a la entrega de la instalación un plan de formación para diversos niveles de usuarios así como la entrega de la correspondiente documentación y manuales de de servicio.

# ANEXO I: PRECIOS UNITARIOS

| CONCEPTO | UNIDADES | PRECIO MÁXIMO (SIN IVA) |
| --- | --- | --- |
| 1. SISTEMA DE SONIDO |  |  |
| 1.1. Sistema de microfonía y traducción simultánea | 1 | 14.764,66 |
| 1.2. Equipos de gestión y control de sonido | 1 | 12.957,76 |
| 1.3. Sonorización de la sala | 1 | 5.155,17 |
| 1.4. Distribución de audio | 1 | 2.357,76 |
| 2. SISTEMA DE VIDEO |  |  |
| 2.1. Fuentes de video | 1 | 9.824,14 |
| 2.2. Equipos de gestión y control de señales de video | 1 | 16.189.66 |
| 2.3. Visualización | 1 | 14.980,17 |
| 2.4. DVD grabador | 1 | 1.571,55 |
| 3. VIDEOCONFERENCIA | 1 | 12.575,00 |
| 4. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE SALA | 1 | 18.375,86 |
| 5.INSTALACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO TÉCNICO | 1 | 10.546,55 |
| 6.FORMACIÓN | 1 | 1.391,38 |
| SUMA |  | 120.689,66 |